光解仪

上海岩征生物光解仪，又称：光化学反应仪、光化学反应器、光催化反应器、光催化装置。是上海岩征生物科技公司结合国内大型制药工厂实践合作，开发的新一代光化学反应装置，上海岩征生物多功能光化学反应仪主要适用于研究气相，液相，固相，流动体系在模拟紫外光，模拟可见光，特种模拟光照射下，是否负载TiO2光催化剂等条件的光化学反应，用于化学合成环境保护及生命科学等研究领域。

上海岩征生物光解仪产品特点：
    1.上海岩征生物光化学反应仪主控电源，控制光照时间灵活控制，适合计时作业和实验使用；
    2.专业稳定的模拟光源和稳定，节省空间的体积设计，特别适合空间有限的实验室配备；
    3.配套装置中有多位试管磁力搅拌器反应器功能，可实现同时部分试管充气功能，多位试管磁力搅拌反应器实际应用价值性能卓越；
    4.配套有多口磁力搅拌反应器功能，可以是反应过程中具有强磁力搅拌，充气，放气，密封，测量等功能
    5.配套有固体反应装置，可以对固体物质进行光催化反应，提升催化速度;

6.配置有冷却水装置，进口压缩机无氟作业，确保光源长时间稳定运行，适合连续作业实验，该低温冷却水供给装置自身配备有静音外循环泵，提供冷却水循环增压，同时节约水源的浪费；
    7.上海岩征生物光化学反应仪专用搅拌器、是一种新型专用强磁力搅拌装置、能使样品充分均匀受光、实现多根试管同时同步进行搅拌多功能、每个试管内搅拌磁子可无极调速。

8.本机主要部件选材优良、电机选用直流大功率电机、搅拌力巨大、噪音小、磁钢选用目前磁力最强的“钕、铁、蹦”水磁做转子、确保足够的强劲和扭矩。

上海岩征生物光解仪配置特点：

1.主要有多种光源装置、玻璃反应容器、全石英光源保护冷阱、专用平行。旋转反应仪、主体反应保护箱、充气量控制装置部分组成。

2.可用于测定反应动力学及反应常数、提供分析反应产物和量子率等、绿色能源的研制等。

3.全石英反应容器分为：A、B型、满足不同客户需求、(另接受非标准反应器定做)

4.高低温循环器提供光源保护冷阱降温或恒温反应、同时针对不同功率光源灵活搭配提高最有效率的高低温恒温循环装置、(-20度-100度)

5.本机配置紫外滤色片装置以确保光源的优化。

6.本型号配置可根据客户实际使用情况推荐最优组合配置、也可为客户量身定做切合实际要求的光化学反应装置

上海岩征生物光解仪配置清单

一、产品名称：光解仪

二、配置标准：

1.主体反应部分包括反应暗箱、汞灯电器控制器、氙灯电器控制器、玻璃反应器皿、光源、磁力搅拌器；

2.汞灯电器控制器为控制300W、500W中压汞灯的工作条件；(可选100W、200W、1000W、1500W等规格)

3.氙灯电器控制器为控制500W、1000W氙灯的工作条件；(可选250W、350W、800W、1500W等规格)

4.全石英玻璃反应容器可以分别选用20ML、50ML、60ML等

5.全石英玻璃冷阱(冷却水底部延伸冷却循环)

6.配置上海岩征生物科技光化学反应仪专用平行反应磁力搅拌器；

7.冷却水循环装置可实现20℃~100℃的精确控温。

上海岩征生物光解仪光电参数

高压汞灯的光电参数如下:

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压v | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.5 | 0.4 | 145.8 | 75±10 | 单端引出 |
| 300 | 5.7 | 3.4 | 138.1 | 125±10 | 单端引出 |
| 500 | 7.1 | 5.4 | 140 | 170±10 | 单端引出 |
| 1000 | 17.3 | 10.4 | 143.2 | 250±10 | 单端引出 |

高压汞灯的相对强度如下：

| 波长nm | 250 | 313 | 365 | 400 | 510 | 620 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现对强度% | 20 | 85 | 100 | 30 | 20 | 40 | 80 |

氙灯的光电参数如下：

氙灯的外型尺寸和光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 5．5 | 5.0 | 73.1 | 190±10 | 单线方式 |
| 500 | 8.3 | 6.4 | 75.6 | 190±10 | 单线方式 |
| 800 | 11.4 | 10.0 | 83.5 | 220±10 | 单线方式 |
| 1000 | 12.4 | 12.1 | 87.6 | 220±10 | 单线方式 |

汞氙灯的光电参数如下：

汞氙灯的外型尺寸和光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 6.3 | 4.1 | 220±20 | 175±10 | 单线方式 |
| 500 | 9.7 | 6.2 | 220±20 | 190±10 | 单线方式 |
| 1000 | 19.1 | 11.7 | 220±20 | 200±10 | 单线方式 |

金卤灯的光电参数如下：

金卤灯的外型尺寸和光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 4.8 | 3.0 | 80.7 | 35±10 | 单线方式 |
| 400 | 10.7 | 5.4 | 80.2 | 35±10 | 单线方式 |
| 800 | 26.73 | 10.3 | 90.9 | 45±10 | 单线方式 |