氙灯光催化反应器

上海岩征实验仪器有限公司生产的氙灯光催化反应器，又称为光化学反应仪，多功能光化学反应器，光催化反应装置，多功能光化学反应仪等多系列光催化装置是参考国外进口光化学反应仪的基础上和国内著名实验室实践合作共同开发的新一代光化学反应装置，主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下，是否负载TiO2光催化剂等条件下的光学反应。同时我公司为客户提供纤维状、排列状物质特殊反应容器，解决不通物质在常规反应容器内的放置问题。sh-yz-B型多功能光化学反应仪适合应用于化学合成、环境保护及生命科学等研究领域，该系统具有技术合理、结构简单、操作便捷、运行稳定、保护人体、自由组合、灵活定做等独特优势！ 产品特点：

1、产品电气控制部分与保护反应暗箱分开，装配、维护、升级方便合理，整机大气美观！

2、该型号主控电源控制器光照时间数显灵活控制，适合记时作业和数据对比实验使用！

3、专业稳定的模拟光源和稳定、节省空间的体积设计，特别适合空间有限的实验室配备！

4、配套有多试管磁力搅拌器反应器功能，弥补了多试管围绕光源旋转不合理性和多试管自转机械性能差的弊端，可实现同时、部分试管充气功能，多试管磁力搅拌器反应器实际实用价值性能卓越！

5、配套有多口磁力搅拌反应容器功能，可以使反应过程具有强磁力搅拌、充气、放气、密封、测温等功能！

6、配套有固体反应装置，可以对固体物质进行光催化反应，高效聚光装置提升催化速度！

7、本型号光化学反应仪增添了非实验阶段自动遮光装置，将开启光源初灯光闪烁不稳定及阶段取样的光源遮住，使实验精度提高。

8、配套有缺水报警装置，当冷却水供给出现水压不足或者漏水严重影响到实验安全性时，发出报警声，提醒操作人及时检查水源供给状况。

9、配置有冷却水供给装置，进口压缩机无氟作业，确保光源长时间稳定运行，适合连续作业实验。该低温冷却水供给装置自身配备有静音外循环泵，提供冷却水循环增压，同时节约水源的浪费。

10、冷却水供给装置采用触摸按键控制，界面大方，无传统面板仪表外观呆板之感，防水防高温，可根据客户要求增添USB电脑接口和操作软件驱动，数字化作业感优越！

11、灵活多样的产品设计，可以根据客户的要求制定产品设计方案，弘扬科技以人为本理念！

上海岩征氙灯光催化反应器配置清单：

一、规格型号：sh-yz-B

二、产品名称：氙灯光催化反应器

三、配置标准：

1.主体反应部分包括反应暗箱、汞灯电器控制器、氙灯电器控制器、玻璃反应器皿、光源、磁力搅拌器；

2.氙灯电器控制器为控制500W、1000W氙灯的工作条件；(可选250W、350W、800W、1500W等规格)

3.全石英玻璃反应容器可以分别选用20ML、50ML、60ML等

4.全石英玻璃冷阱(冷却水底部延伸冷却循环)

5.配置光化学反应仪专用平行反应磁力搅拌器；

6.冷却水循环装置可实现-20度-100度的精确控温。

上海岩征氙灯光催化反应器光电参数:

汞氙灯的光电参数如下：

汞氙灯的外型尺寸和光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 6.3 | 4.1 | 220±20 | 175±10 | 单线方式 |
| 500 | 9.7 | 6.2 | 220±20 | 190±10 | 单线方式 |
| 1000 | 19.1 | 11.7 | 220±20 | 200±10 | 单线方式 |

上海岩征氙灯光催化反应器注意事项:

1.汞灯，氙灯开启5分钟后发光稳定，关灯后需等待5分钟后方能重新启动；

2.汞，氙灯的发光部位为石英管，手直接接触会造成污染而影响发光强度，石英器皿外部常用干净脂肪棉沾取少量酒精擦净，清洗内部则用洗液；

3.多试管磁力搅拌器反应试管分别选用30ml，50ml，60ml等。

4.主体箱，主体箱是放置系列化学反应器光照装置的地方，具有以下特征：箱体的尺寸为400mm*46mm*770nm约23KG

5.环境温度：0℃-35℃，相对湿度≤80%.

6.保修期:一年

# 相关关键词：微型高压反应釜， 微型反应器， 实验高压反应釜，微型高压加氢釜， 催化微型高压反应器, 微型高压釜光化学反应仪、上海光化学反应仪、光化学反应仪厂家、光解仪，汞灯设备，光催化反应釜，多功能光化学反应器 、汞氙灯光催化反应器、氙灯光催化反应器、汞灯光催化反应器、汞灯光催化反应仪，汞灯光催化反应釜，多功能合成反应器 氙灯光催化反应仪、氙灯光催化反应釜

上海岩征实验仪器有限公司

Shanghai Yanzheng Experiment Instrument Co.，Ltd.