关键字：浸渍提拉机、浸渍提拉镀膜机、垂直提拉机、Dip Coater、浸渍镀膜机、涂膜提拉机、镀膜提拉机、实验室用浸渍提拉机、数控垂直提拉机、数控浸渍提拉机、数控浸渍提拉镀膜机、数控Dip Coater、数控浸渍镀膜机、数控涂膜提拉机、数控镀膜提拉机、实验室数控浸渍提拉机

上海岩征 浸渍提拉机（Dip Coater）：又称垂直提拉机，是一款专门为液相制备薄膜材料而设计的精密仪器，可在不同液体中浸渍提拉生长薄膜。提拉速度、提拉高度、浸渍时间、镀膜次数（多次多层镀膜）、镀膜间隔时间均连续可调；对镀膜基质无特殊要求，运行稳定，可极大提高实验精度与实验效率。适用于硅片、晶片、玻璃、陶瓷、金属等所有固体材料表面涂覆工艺。

上海岩征 浸渍提拉机（Dip Coater）特点：

1.进口直线运动驱动系统，行程精度高。

2.提拉速率可调。

3.提拉过程液面无振动。

4.可选配温控系统

5.点阵式液晶显示屏，中文菜单化操作。

6.独有技术设计  运行噪音很小

7.交直流供电，内置高性能锂电池。

8.标准的RS232接口,可以通过串口由计算机控制。

上海岩征 浸渍提拉机（Dip Coater）指标：

| 主要参数 | 指标 |
| --- | --- |
| 进样行程 | 70mm 100mm 200mm 300mm（特殊可定做） |
| 线速度范围 | （5--400000）um/min或(0.0001----6.5)mm/s或按要求定制 |
| 分辨率 | 5um/min |
| 恒温装置（选配） | 室温—200°C |
| 浸渍时间 | （1～9999）s |
| 镀膜次数 | （1～9999）次 |
| 每次镀膜间隔时间 | （1～9999）s |
| 额定线性推力 | >20N |
| 控制精度 | ≤0.5% |
| 主机尺寸W×D×H | （260×200×570）mm以实际尺寸为准 |
| 电池工作时间 | >2.5h |
| 整机重量 | 约8kg |
| 功耗 | <20W |

上海岩征 浸渍提拉机（Dip Coater）与国内外类似仪器相比：

| 性能 | 上海岩征 | 卷扬装置 | 国内低端仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提拉技术 | 滚珠丝杠螺旋提升 每一个角度所对应高度都恒定 | 卷扬技术 | 滚珠丝杠螺旋提升 电机转速控制提拉高度 |
| 控制技术 | 专有角度测量控制技术 国际首创 | 额定电压 额定转速 | 控制电压来控制转速 没有任何特别技术 |
| 减震方面 | 独有电机悬空技术 最大限度减震 | 软绳的摆动不可避免 |  |
| 减噪方面 | 进口电机 加上独有设计 噪音很小 | 无特别减噪技术 |  |
| 仪器智能化 | 完全智能化 各参数都可以提前设定 还可以链接电脑控制 |  |  |
| 镀膜精度 | 专用角度测量技术 可以达到世界最高的分辨率5um\min 在做纳米实验时优势凸显。 | 因为是卷扬的一圈比一圈要大 非线性增加 误差最大 电机的变速是很难与每一圈的匹配 误差最大 | 最低分辨率为 60 um\min |