产品规格： - 细水雾喷嘴一种新型自动灭火喷嘴，三安科技有限公司可提供3分，4分，6分，1寸连接方式，材质有304不锈钢或者316不锈钢供客户选择。它解决了可燃液体火灾危险场所和电缆、电气类火灾危险场所的防护问题，该喷头灭火效果显着，在灭火、控火后造成的水渍损失很小，可以替代了常规水喷雾、气体和泡沫灭火系统。 它主要应用在易燃易爆危险场所，如液压站、润滑油库、透平油库、油浸式电力变压器、柴油发电机房、锅炉房等可燃液体火灾危险场所和电缆隧道、大型电缆室、电脑房等电气类火灾危险场所。还可应用在重要文档存放场所，如图书馆、档案馆、存放重要文档的资料室等。 - 1、高压细水雾（80-130bar),喷雾粒径100-120um,单个喷头角度一般在60度左右，喷头是由喷头体、喷嘴、喷嘴芯及滤网等零件组成，一定压力的水通过喷头滤网进入喷头后，将压力水从喷嘴孔中高速喷出，与周围的空气产生强烈的摩擦，水流被撕裂，从而形成细水雾沿一定角度喷射。 - 2、中低压细水雾（20-100bar),喷雾粒径150-200um,单个喷头角度一般在60度左右，喷头是由喷头体、喷嘴、分水槽芯及滤网等零件组成，一定压力的水通过喷头滤网进入喷头后，在分水槽芯内螺旋、离心雾化，经混合腔由喷嘴形成的一定的角度喷雾而出。 - 该中低压细水雾喷头采用多只斜向离心雾化小喷嘴组成细水雾喷头，与相同流量的其他喷头相比，在其覆盖范围内水雾均匀性好，流阻损失少，从而使细水雾更具有初始动能和弥漫性。 - 3、细水雾喷头喷放的细水雾从I-III级细水雾，压力高、弥漫效果好，喷放后水雾的驻留时间长，与其它喷头相比，可降低灭火、控火的喷雾强度，用水量少。. 细水雾灭火系统是近几年发展起来的新型自动灭火系统，它解决了可燃液体火灾危险场所和电缆、电气类火灾危险场所的防护问题，该喷头灭火效果显著，在灭火、控火后造成的水渍损失很小，可以替代了常规水喷雾、气体和泡沫灭火系统。三安科技主要生产的雾化喷嘴它主要应用在易燃易爆危险场所，如液压站、润滑油库、透平油库、油浸。 1、高压细水雾喷头是由喷头体、雾化喷嘴、喷嘴芯及滤网等零件组成，一定压力的水通过喷头滤网进入喷头后，将压力水从喷嘴孔中高速喷出，与周围的空气产生强烈的摩擦，水流被撕裂，从而形成细水雾沿一定角度喷射。 2、中低压细水雾喷头是由喷头体、喷嘴、分水槽芯及滤网等零件组成，一定压力的水通过喷头滤网进入喷头后，在分水槽芯内螺旋、离心雾化，经混合腔由喷嘴形成的一定的角度喷雾而出。 该中低压细水雾喷头采用多只斜向离心雾化小喷嘴组成细水雾喷头，与相同流量的其他喷头相比，在其覆盖范围内水雾均匀性好，流阻损失少，从而使细水雾更具有初始动能和弥漫性。 3、细水雾喷头喷放的细水雾从I-III级细水雾，压力高、弥漫效果好，喷放后水雾的驻留时间长，与其它喷头相比，可降低灭火、控火的喷雾强度，用水量少。

二流体小流量喷嘴主要用途：
散布：脱模剂、除臭剂、油、表面处理剂、防锈剂、润滑剂、蜂蜜、防虫剂、尿素水等。
冷却：模具、气体、钢板、钢片、铸物、车体、涂装物、玻璃板、塑料等。
调湿：纸、废气、陶瓷、混凝土等。
洗净：精密基板、玻璃管等。
双流体喷嘴产品特性：
1、二流体喷嘴产生平均粒径30-50um之微雾的二流体空圆锥形、扇形喷雾。
2、二流体空气雾化喷嘴对喷雾液体加0.1~0.3Mpa之压力喷雾的方式，有很广的流量调整范围。
3、二流体喷嘴空心圆锥形喷雾角度60度，扇形喷雾角度分110度、80度、45度三种。
4、扇形喷雾用一个喷嘴即可分开使用呈喷雾区域等分布之扇形，中央强，逐渐两端减弱呈一个山字形分布的扇形。