叉车秤工作原理

车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

ΨΨΨΨΨΨΨ叉车秤性能：

叉车秤可实现在搬运的同时进行称量，称量精确，数据自动显示，叉车移动升降方便，蓄电池供电，产品基本免维护

产品叉齿有开孔与不开孔两种型式，叉齿可选光板或花纹板；

产品表面喷塑，外观精美，颜色可选黄色或宝蓝色；

叉车秤技术参数：

·最大称量1t、1.5t、 2t

·叉齿长度1220mm

·叉齿外侧间距：560mm   690mm

·叉齿最低离地高度80mm

·叉齿升降行程120mm

·碳钢或全不锈钢材质任选

·配上各类防爆仪表与防爆电池、防爆接线盒，采用铜制滚轮，即成为防爆叉车秤

叉车秤仪表参数：

⊥内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

⊥开机自动置零,.零点自动跟踪。

⊥具有计重、计数、百分比切换功能；

⊥计重时具有重量分选功能。

⊥电源：交流220V(±10%)/ 50Hz;

⊥直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)。

⊥工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

⊥相对工作湿度： ≤ 85% RH。

叉车秤简介

叉车秤是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具。

叉车秤可以提供被称物料的累计值和打印清单。

叉车秤是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。

它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。

它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式，按照操作人员的选择，可以自动将载荷进行累加，或是将在和从目标设定值中扣除。

叉车秤可选的两种尺寸为 (请看以下介绍)

｛窄叉｝1150mm×580mm×85mm～200mm

｛宽叉｝1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤仪表功能介绍

计量模式 计重(常规)、计数、百分比、累加、数量/重量上下限报警

使用者设定 7项

校正 简易外部校正，可通过功能键恢复出厂标定数据

显示 6位LCD(字高：28mm)，蓝色背光

按键 7个薄膜按键

内部解析度 600，000

通讯方式  RS-232(标准配置)，USB(选配)

重量单位  kg,lb

供电方式  DC12V/800mA 或 6V/Ah蓄电池

电池使用时间  80小时(12小时充电时间)

使用温度 0℃ - +40℃

湿度  ≤90%

去皮范围  满量程

其他性能  可接LP-50标签打印机

外型尺寸  (W x H x D)300*130*155mm

YCS系列叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

叉车秤说明

交直两用，内置可充电电瓶，自动充电，停电可用，方便室外使用

有开关、去皮、置零等功能

规格：根据用户需求订制

抗冲击、 可灵活调整高度

我司电子的手动升高车车架为C型钢材，货叉为锰钢锻打的，半电动升高车分为移动货叉(材料是锻打货叉)和盖腿货叉可以选择，价格一样的。

如果有特殊规格，也可以按照客户的要求专门定制。也有许多特殊规格的异形车现货，比如宽腿型的手动和电动升高车(内宽3米的)，超短的搬运车(净长在80-100厘米的)，超窄的搬运车(宽度40-50厘米)，超宽搬运车(70-100厘米宽)，超长搬运车(货叉净长5-2米的长度)，也有5吨的搬运车(本公司的5吨搬运车为6MM厚的板材制作，推杆为圆钢实心的，车架两边加厚筋，是重型货物的首选)

叉车秤选配件

1.防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2.XK3190-A9P带打印仪表

3.大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

4.称重管理软件

5.防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

叉车秤特点

1.单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

2.接线盒内置、美观大方

3.采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

4.平板或花纹钢板台面

5.表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

6.可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

叉车秤尺寸

称量范围：1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

秤台尺寸：1150mm×580mm×85mm～200mm  或 1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤标准配置

液压升降手动搬运车(可选304全不锈钢结构)

高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

不锈钢叉车秤智能化交直流两用

全不锈钢防浪涌接线盒

德国进口液压升降

叉车秤采用全不锈钢秤体设计，具有较强的抗腐蚀能力，一般用于食品、化学品、水产品以及清洁物品的搬运，也可在冷库等环境中使用。

计量要求

样机的包装、外观、铭牌、标志检查

检查该样机的各种装置，确认其均与申请者所提供的文件资料相符。

铭牌上应标志产品的名称、型号规格、生产厂、出厂编号、最大称量、最小称量、分度值、准确度等级等级符号等。

按产品说明书的操作要求检查各个数字键、功能键及其组合应用的可靠性。

称量范围：0.5吨-3吨

分度值：200克-1000克

叉车秤产品配件

打印仪表：用于打印重量数据表单

防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

叉车秤详细参数

1、叉车秤名称：手动叉车（标准）

2、额定载重：3000kg

3、货叉最低离地高度：80mm

4、货叉最高离地高度：200mm

5、最大外宽：520mm/680mm

6、最大内宽：220mm/380mm

7、自重：75-95kg

6、规格（mm）：1150*520（适用于1.0米*0.9米-1.2米卡板）

1220*680（适用于1.2米*1.2米-1.4米卡板）

叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。 车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；

当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；

当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量

叉车秤产品特点

■搬运和称重同时作业的电子秤

■特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

■秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

■液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

■专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

■充电电池供电

■称量精度高、性能稳定

■表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

■自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

■RS232通讯接口可选；

■可配微型打印机（用户自选）；

■交直流两用。

■液压升降手动搬运叉车秤

■4只英国进口（KLA）型专用称重传感器

■专用称重仪表

■可充电电池、充电器

叉车秤称量范围：1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

叉车秤秤台尺寸：1150mm×580mm×85mm～200mm  1220mm×700mm×85mm～200mm叉车秤

叉车秤功能参数

叉车秤按宽度来分可以分为宽叉和窄叉两种，按功能来分可分为普通型、防水型、防爆型、打印型等几种

具有简易计数、计重及百分比之功能。具有检校秤之功能。

具有自动校正、自动零点追踪、双重超载保护功能。

烧焊秤台结构，经济实用；铝压铸秤台结构，坚固耐用。秤体可自由选择。

具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况。

按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

电力不足时有明确之低电压显示。

大型液晶(LCD)显示清晰易读，具EL背光功能

叉车秤产品特点

结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

具有秤重值保留功能。

采用充电、插电两用方式供选择。

叉车秤具有自动校正之功能，确保精准度。

可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

具有毛重、净重切换功能。

具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

此秤是在以往的手推车的基础上加装了称重装置，中和了叉车和电子秤的各自特点，更大的提高了工厂生产作业率，实现了货物的搬运和称理同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

叉车秤带打印仪表介绍

置零(开机/手动)范围可调

日期和时间显示(注：掉电不保存)

手动贮存累加

称重记录贮存掉电保护

叉车秤自动/手动打印称重记录

通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

准确度：Ⅲ级,n=3000

采样速度： ≥5次/秒

叉车秤传感器灵敏度范围：1～3mV / V

分度值： 1/2/5/10/20/50/100可选

显示：7位LED，7个状态指示

时钟：可显示年/月/日和时/分/秒

叉车秤大屏幕显示接口：  采用串行输出方式：

电流环信号,传输距离≤50米，RS232信号，传输距离≤30米。

通讯接口：RS232C；波特率600/1200/2400/4800/9600可选

打印接口：并行输出口,可配TPup16微型打印机或TM800或KXP-1121或 LQ-300K或LQ -1600K宽行打印机。

叉车秤使用电源： AC 220V(-15%~+10%)；50Hz(-2%~+2%)

使用温度、湿度：0～40℃；≤90%RH

储运温度：  -20～50℃

叉车秤保险丝： 300mA

叉车秤技术指标

1.最大称量(Max)：0.5T 1T 2T 3T

2.分度值(e) 500G  1KG 2KG

3.准确度等级III级

4.工作电源(10V~30V)V DC

5.装载量分辨率10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、500kg

6.传感器工作温度-20度~+80度

7.工作温度范围-20度~+50度

叉车秤组成

1.两个压力传感器，用来测定车载液压系统的压力变化；

2.一个接近开关，当动臂举升到接近开关的时候，系统对压力数据进行采集；

3.车载仪表，对称重数据进行计算，并在仪表的屏幕上显示出称重结果

验收标准：

1.样机的包装、外观、铭牌、标志检查

2.检查该样机的各种装置，确认其均与申请者所提供的文件资料相符。

3.名牌上应标志产品的名称、型号规格、生产厂、出厂编号、最大称量、最小称量、分度值、准确度等级等级符号等。

4.按产品说明书的操作要求检查各个数字键、功能键及其组合应用的可靠性。

叉车秤销售

叉车秤标准配置

液压升降手动搬运车(材质有碳钢可选304全不锈钢结构)

高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

XK3190系列智能化交直流两用

全不锈钢防浪涌接线盒

德国进口液压升降系统

叉车秤的规格有两种，分别是宽叉和窄叉。

称重范围从500kg到3000kg不等，它们的具体尺寸如下：

窄叉：1150mm(叉臂长度)、195mm(最大上升高度)、78mm(最低高度)、160mm(叉臂宽度)、550mm(外宽)

宽叉：1220mm(叉臂长度)、200mm(最大上升高度)、80mm(最低高度)、160mm(叉臂宽度)、700mm(外宽)

叉车秤产品特点

单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

叉车秤选配件

防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

XK3190-A9P带打印仪表

大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

称重管理软件

防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

叉车秤：

叉车秤适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输

产品叉齿有开孔与不开孔两种型式，叉齿可选光板或花纹板；

产品表面喷塑，外观精美，颜色可选黄色或宝蓝色；

最大称量1t、5t、 2t

叉齿长度1220mm

叉齿外侧间距：560mm   690mm

叉齿最低离地高度80mm

叉齿升降行程120mm

碳钢或全不锈钢材质任选

配上各类防爆仪表与防爆电池、防爆接线盒，采用铜制滚轮，即成为防爆叉车秤

手动叉车秤可实现在搬运的同时进行称量，称量精确，数据自动显示，叉车移动升降方便，蓄电池供电，产品基本免维护

叉车秤特点：

叉车秤是一款通过传统叉车经过改良设计的适用于称重搬运的上海品牌电子秤，有了叉车秤就可以直接在搬运的过程中称重，做到了一举数得，同时节省了大量的人力物力，降低成本额度，提高工作效率。

同时叉车秤的价钱和其他的称重衡器有较大的性价比，叉车、秤等其他部分综合起来的价格还大大低于其他称重衡器，绝对是您放心的选择！

叉车秤是一种用途极为广泛、价格经济通用型电子秤，操作简单、使用方便，适用于各类需要搬运称重的行业部门，同时该系列秤还可方便地打印、储存、是一种比较先进的叉车秤。

叉车秤详细内容：

1.中国一级叉车秤生产商、经销商 。

2.最大称量：1T，2T，2.5T，3T

3.液压型手推车电子秤，一车两用，平地运送的最好办法，操作容易。

4.运送的同时可称重量，节约您宝贵的时间。

5.任意空间大小，适合各种工作载荷。

6.LCD数码显示，字体高13mm。

7.打印详细报表（可选购打印机）。

8.6V/10A可充电池，交流（220V）。

9.置零、去皮、kg/Ib转换。

10.适用范围：工厂，仓库、超市，物流中心等。叉车秤适用范围很广，没有任何限制！

叉车秤有很多种叫法：

♀液压叉车秤(1吨液压叉车秤，2吨液压叉车秤，3吨液压叉车秤)

♀搬运秤(1吨搬运秤 2吨搬运秤 3吨搬运秤)

♀地老虎(1吨地老虎。2吨地老虎，3吨地老虎)

♀地牛秤(1吨地牛秤，2吨地牛秤，3吨地牛秤)

♀托盘秤(1吨托盘秤，2吨托盘秤，3吨托盘秤)

♀手推车秤(1吨手推车秤，2吨手推车秤，3吨手推车秤)

叉车秤可选的两种尺寸为 (请看以下介绍)

｛窄叉｝1150mm×580mm×85mm～200mm

｛宽叉｝1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤功能说明

♀特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

♀秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

♀颜色可任选

♀插电可用或放电池 (交直流两用)

♀双层结构，力保终生使用不变形

♀称重及搬运同时使用的电子秤

♀手动液压升高

叉车秤仪表参数

内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

开机自动置零,.零点自动跟踪。

具有计重、计数、百分比切换功能；

计重时具有重量分选功能。

电源：交流220V(±10%)/ 50Hz;

直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)。

工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

相对工作湿度： ≤ 85% RH。

叉车秤产品特点：

■搬运和称重同时作业的电子秤

■特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

■秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

■液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

■专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

■充电电池供电

■称量精度高、性能稳定

■表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

■自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

■RS232通讯接口可选；

■可配微型打印机（用户自选）；

■交直流两用。

■液压升降手动搬运叉车秤

■4只英国进口（KLA）型专用称重传感器

■专用称重仪表

■可充电电池、充电器

称量范围：

1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

秤 台 尺 寸：

1150mm×560mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤

叉车秤是一款通过传统叉车经过改良设计的适用于称重搬运的上海品牌电子秤，有了叉车秤就可以直接在搬运的过程中称重，做到了一举数得，同时节省了大量的人力物力，降低成本额度，提高工作效率。同时叉车秤的价钱和其他的称重衡器有较大的性价比，叉车、秤等其他部分综合起来的价格还大大低于其他称重衡器，绝对是您放心的选择！

叉车称有载重1500公斤，2000公斤，2500公斤，3000公斤，3500公斤，5000公斤

可选尺寸：1150mm×560mm×85mm～200mm或1220mm×700mm×85mm～200mm

普通钢制叉车秤：准确 可靠 防滑 坚固

不锈钢制叉车秤：耐酸 耐碱(材质304/316不锈钢) 方便冲洗(选配防水表头)

叉车秤型号：YCS系列、XK3190-A12E

叉车秤产品功能——

具备普通托盘叉车秤的所有功能

专用尼龙或聚胺脂载重轮

高精度计重仪表，LCD或LED显示；

单位kg/lb转换功能

可充电瓶，低压自动关机，充电自动控制功能

可选配微型打印机

显示仪表说明

ABS塑料外壳

单位转换功能：kg-lb，oz，ct

累加功能

LED显示

自动节省模式

可连接4个传感器

电池供应，适配器及可充电池

选配项：RS232或RS-485串口或打印机接口

叉车秤种类：

标准叉车秤，可加带打印叉车秤，窄叉型叉车秤，宽叉型叉车秤

该款叉车秤，采用全不锈钢秤体设计，具有较强的抗腐蚀能力，一般用于食品、化学品、水产品以及清洁物品的搬运，也可在冷库等环境中使用。

叉车秤称量范围

1000kg×0.2kg , 2000kg×0.5kg , 2500kg×0.5kg

叉车秤规格尺寸

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤秤架特点

通过CE认证，安全美观，坚固耐用，具有轻便、灵活的特性

可单人装车，适用于单人作业。主要用于工厂，仓库、码头等地。

带手动缓降控制阀的油泵。

货叉下的推杆可调，以控制货叉最低高度。

货叉前端为弧形，方便装卸货物。

“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固。

各活动处都加上长久润滑油

我司2012年新款叉车秤采用特殊的工程设计通过压缩方式把传感器安装到高弹性钢制轨道以百分之百保护传感器，顶盖是作为另外一层保住来设计的，可以方便的修理或者更换。

叉车秤标准配置

液压升降手动搬运车(可选304全不锈钢结构)

高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

台隆XK3190系列智能化交直流两用

全不锈钢防浪涌接线盒     .

德国进口液压升降系统

叉车秤选配配置

防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

XK3190-A9P带打印仪表

大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

称重管理软件

防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

叉车秤

性能→经久耐用

性能→高强度秤台

性能→灵活通用

性能→安全环保

性能→各种容量和规格尺寸可满足的不同应用需求。

性能→可以配置多种防爆仪表，组成整秤。

性能→整秤系统防爆等级由系统中防爆等级最低的决定。

性能→EX防爆型电子衡器是本公司产品中技术含量较高的产品之一。

叉车秤规格

｛窄叉｝长、宽、高1150mm×580mm×85mm～200mm

｛宽叉｝长、宽、高1220mm×700mm×85mm～200mm

有量程为1吨 2吨 3吨 或500公斤 1000公斤  2000公斤

有精度为 200g  500g  1kg

叉车秤功能

♀插电可用或放电池(交直流两用)

♀双层结构，力保终生使用不变形

♀称重及搬运同时使用的电子秤

♀手动液压升高

♀特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

♀秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

♀颜色可任选

♀普通钢制叉车秤：准确 可靠 防滑 坚固

♀不锈钢制叉车秤：耐酸 耐碱(材质304/316不锈钢)方便冲洗(选配防水表头)

♀采用高精度称重传感器。

♀搬运和称重同时作业的电子秤

♀特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

♀称量精度高、性能稳定

♀表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

♀自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

♀RS232通讯接口可选；

♀可配微型打印机(用户自选)；

♀交直流两用。

♀秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

♀液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

♀专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

叉车秤

1)  规格：1T/500G  2T/500  3T/1KG

2) 普通钢制叉车秤：准确 可靠 防滑 坚固

不锈钢制叉车秤：耐酸 耐碱(材质304/316不锈钢) 方便冲洗(选配防水表头)

搬运和称重同时作业的电子秤

特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

称量精度高、性能稳定

表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

RS232通讯接口可选；

可配微型打印机(用户自选)；

交直流两用。

秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

叉车秤简介：

叉车秤是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。叉车秤是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。

叉车秤原理：

叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。 车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

叉车秤功能说明：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000；

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4.零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5.数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6.附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7.多种背光模式可选择；

8.可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9.随机配置6V/4AH免维护蓄电池

叉车秤

产品型号 ：STS-2/3

最大秤量： 2000/3000kg

准确度等级：

工作温度： -10℃   —   + 40℃

传感器容量 ：1/2t×4 只

工作电源： 6VDC，4Ah

货叉宽度 ：180mm

货叉升降行程 ：115mm

货叉最低高度/最高高度：80/200mm

广泛适用于工厂、码头、仓库、物流运输等

多功能手动叉车功能

专业聚亚安酯承载轮

LCD显示6位元数，背光设计，字高30mm

功能：去皮(净/毛重)，计数，累计，自动归零

精度1/2000

电池使用时间约为25小时

专为简单称重设计，如：累计称重

6V/3A电池和外接充电器(充电时间6小时)

叉车秤操作环境：

1.叉车秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度

2.操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端

3.动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数

4.选择较平坦的地面上进行称重

5.提升动臂的过程应将速度控制均匀

6.车载停止行驶的情况下置零较好

7.称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右

8.如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗

9.电子秤开机前先启动车载，电子秤关闭后再关闭车载电源

10.清洗时避免水流如仪表，避免损坏

叉车秤功能说明：

※采用高精度模数转换技术，有分度值切换功能，交直流两用，适用于电子钢瓶秤，小地磅 称重场合。

※高精度A/D转换，带分度值切换功能时最大分度数为7500；

※调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

※零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、调零速率可分别设置；

※可随机充电；具有剩余电量指示和欠压保护装置；

※随机配置12V / 2.8AH免维护蓄电池，12V汽车电瓶现场应急供电；

※推荐非标改制型品种：

※最大分度数为15000(不带分度值切换功能)；

※选配RS232通讯接口；

※带kg/lb转换功能的改制型；(外贸专供产品)

叉车秤介绍

该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。

叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成，主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。

叉车秤配置了可充电电池和充电器，每充一次电可适用55-60小时，充电时间为8-12小时

叉车秤

优点—搬运和称重同时作业的电子秤

优点—特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

优点—秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

优点—液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

优点—专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

优点—充电电池供电

优点—称量精度高、性能稳定

优点—表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

优点—自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

优点—RS232通讯接口可选；

优点—可配微型打印机(用户自选)；

优点—交直流两用。

叉车秤简介：

产品名称：叉车秤

产品型号：DCS-XC-Fa

DCS-XC-Fa该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示

配用防尘A12E型号的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器。

叉车秤功能特点：

• 独特设计模型；叉车升降移动结构设计，简单方便；

• 精工焊接，长久使用；表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强；

• 交直流两用仪表，不受交流电断电影响

• 置零、去皮、清除、置皮、等功能

• 键盘设定与校正

• 分度值自动切换：显示精度更高

• 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

• LED,LCD两种显示模式可选

• 搬运和称重同时作业的电子秤

• 特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

• 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

• 液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

• 专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；称量精度高、性能稳定

• 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

• 自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

• 交直流两用。充电电池供电。

叉车秤组成

1.车体部分，是叉车秤的全体框架。

2. 四个压力传感器，用来测定车载液压系统所承受的压力变化；

3.五孔接线盒，用来汇集四个传感器所承受的压力信号并传把信号传给车载仪表；

4.车载仪表，对称重数据进行计算，并在仪表的屏幕上显示出称重结果

叉车秤详细尺寸

宽叉：1150mm(叉臂长度)、195mm(最大上升高度)、78mm(最低高度)、160mm(叉臂宽度)、

685mm(外宽)

窄叉：1150mm(叉臂长度)、195mm(最大上升高度)、78mm(最低高度)、160mm(叉臂宽度)、

550mm(外宽)

当然不同厂家生产的叉车秤尺寸可能会出现细微的差异，这里以实干衡器生产的叉车秤来举例：

宽叉：1220mm(叉臂长度)、200mm(最大上升高度)、80mm(最低高度)、160mm(叉臂宽度)、

700mm(外宽)

窄叉：1150mm(叉臂长度)、200mm(最大上升高度)、80mm(最低高度)、160mm(叉臂宽度)、

570mm(外宽)

叉车秤产品简述：

~搬运和称重同时作业的电子秤

~特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

~秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

~液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

~专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

~充电电池供电

~称量精度高、性能稳定

~表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

~自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

~RS232通讯接口可选；

~可配微型打印机(用户自选)；

~交直流两用。

叉车秤常规：

1150mm×580mm×85mm～200mm(长·宽·高)——窄叉叉车秤

1220mm×700mm×85mm～200mm(长·宽·高)——宽叉叉车秤

叉车秤标准配置：

• 单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

• 接线盒内置、美观大方

• 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

• 平板或花纹钢板台面

• 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

• 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

叉车秤

是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

具有外形尺寸小、推行轻巧、升降自如、转弯方便、计量精确等优点。

叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成，主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等。

叉车秤配置了可充电电池和充电器，每充一次电可适用55-60小时，充电时间为8-12小时。

叉车秤功能

•叉车秤使手动液压托盘搬运车与电子秤完美结合；

•即可以搬运物品，又可对物品进行计量并累加等操作；

•并且自备免维护电池，可在无电源的场合和搬运过程中称重计量。

叉车秤原理、结构特征概述

叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。

车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；

当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

叉车秤特点

搬运和称重同时作业的电子秤

特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

充电电池供电

称量精度高、性能稳定

表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

RS232通讯接口可选；

可配微型打印机（用户自选）；

交直流两用。

叉车秤配置

液压升降手动搬运车

4只英国进口（KLA）型专用称重传感器

专用称重仪表

可充电电池、充电器

叉车秤称量范围

1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

叉车秤秤台尺寸

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤简介

叉车秤又称为：电子叉车磅、液压叉车秤、搬运秤、拖车秤、牛头车秤等

叉车秤可使车载在装载物料的同时对物料进行自动称重。广泛应用于物流、仓储、车间、煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。

叉车秤使用原理

叉车秤是根据分别安装在车载动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对车载动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。 车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重。

叉车秤

种类：叉车秤；叉车秤；手动叉车秤；防爆叉车秤；防水叉车秤；

*尺寸：1150*560mm、1220*700mm

*叉车秤秤体表面喷砂，锤纹防滑喷漆处理首创绝无仅有的花纹板台面设计移动防滑，保证货物搬运稳固；

*移动轮均为优质聚氨酯材质，缓冲抗冲击，耐磨韧性优异，前置导向

*轮方便上下坡且导向稳定，采用优质重载轴承移动、转向灵活方便轻巧，

*节省操作着体力；

*全封闭升降油缸材质，热处理质量优异，高精度加工工艺，油缸内主要密封件均由德国进口（奔驰汽车密封件供应商）灌装高品质液压油可保证-20℃～+50℃的温度环境中正常使用，内装安全阀，可保证正常使用3年不渗油；

*可以选配：碳钢叉车其他颜色，如黄、蓝、黑、绿灯，不锈钢叉车秤用其他不锈钢材制造，如316L、321、202等（标配为全304不锈钢材质）可灵活配置您所喜欢的仪表，可灵活配置您所喜欢的传感器。

叉车秤简述

产品名：叉车秤

型号：YCS

■结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

■外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

■具有秤重值保留功能。

■采用充电、插电两用方式供选择。

■具有自动校正之功能，确保精准度。

■可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

■具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

■具有毛重、净重切换功能。

■具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

■LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

■最大称重：1T，2T，2.5T，3T

叉车秤简介

该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示。

■液压升降手动搬运车

■4只英国进口(KLA)型专用称重传感器

■专用称重仪表

■可充电电池、充电器

叉车秤称量范围

1000kg×0.2kg；2000kg×0.5kg；2500kg×0.5kg；

叉车秤秤台尺寸

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤

1.该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统；

2.叉车秤实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示；

3.具有外型尺寸小、推行轻巧、升降自台、转变方便、计量精确等优点；

4.叉车秤是本公司在丰富的称重设备制造经验的基础上研制而成；

5.主要用于仓储作业中货物的转移称量、计数，如铁路、公路货物的盘点称量；

6.工矿企业成品库、半成品库货物出入库称量等等；

7.叉车秤配置了可充电电池和充电器，每充一次电可使用55~60小时，充电时间为8~12小时。

叉车秤简介

○手动叉车，在使用时将其承载的货叉插入托盘孔内，由人力驱动液压系统来实现托盘货物的起升和下降，并由人力拉动完成搬运作业。

○它是托盘运输中最简便、最有效、最常见的装卸、搬运工具。

○手动液压搬运车采用宝钢优质 4mm钢板无断点焊接强度可靠；

○整体式铸造油缸，油缸下降速度不受载重的影响；

○采用进口密封圈，活塞杆镀铬；

○内部溢流阀提供过载保护，有效降低维修费用；

○旋转轴连接处采用高品质向心滚子轴承，灵活不抖动；

○一体式铸造轮架，并装有前后导向轮，保护配装轮免受撞击延长轮子寿命；

○采用锥形弧状货叉设计，快速方便进出托盘；

○运动部位装有耐磨导向环，吸收偏载延长使用寿命；

○它的手柄拨叉部装有橡胶垫，大大延长使用寿命。

叉车秤操作环境

●1.叉车秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度

●2.操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端

●3.动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数

●4.选择较平坦的地面上进行称重

●5.提升动臂的过程应将速度控制均匀

●6.车载停止行驶的情况下置零较好

●7.称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右

●8.如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗

●9.电子秤开机前先启动车载，电子秤关闭后再关闭车载电源

叉车秤详细介绍

1.叉车秤秤量：1000kg／200g　2000kg／500g

2.尺寸：1020（L）×580（W）×900（H）

3.适合栈板堆叠或装箱货物之称重，组成与功能：传感器：具有高精度、长期稳定性与宽 电子搬运车秤工作范围，自动消除各种侧向力。

4.智能化显示仪表　能置零、去皮、单价输入、累计。随时可检测机内蓄电池电压。

5.浮动秤台结构，适用于车体运动的要求。

6.精度：1／6000，充电式，充电一次可使用90小时以上。

7.具有公斤／磅切换功能。

8.公司搬运车称又称为：搬运车电子称，带电子称型液压托盘搬运车，计量电子称搬运车，叉车秤，手动叉车秤

9.结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

10.外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

11.具有秤重值保留功能。

12.采用充电、插电两用方式供选择。

13.具有自动校正之功能，确保精准度。

14.可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

15.具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

16.具有毛重、净重切换功能。

17.具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

18.LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

叉车秤标准配置

• 单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

• 接线盒内置、美观大方

• 采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

• 平板或花纹钢板台面

• 表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

• 可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

秤台尺寸

1150mm×560mm×85mm～200mm  或 1220mm×690mm×85mm～200mm

备注

可选配防爆系列(Fe)、全不锈钢防腐防水(Fb)

叉车秤简单介绍：

1.量程 500kg、1T、2T、2.5T；

2.误差0.2kg、0.5kg、1kg；

3.台面尺寸： 1150mm×580mm×85mm～200mm 1220mm×700mm×85mm～200mm

4.叉车秤主要用来计重，也可加装计数和计价仪表

5.此秤是在以往的手推车的基础上加装了称重装置，中和了叉车和电子秤的各自特点，更大的提高了工厂生产作业率

6.实现了在搬运过程中完成称重功能，为工厂大大地节约了时间；

7.叉车秤功能特点整秤的样式和以往使用的手推车一样

8.只不过在各个部位都加强，使它更结实、更耐用

9.其基本构造原理和电子平台秤一样，采用四只高精密专业称重传感器、一只接线盒和一只显示称重仪表

10.传感器固定在叉车板的只个角上红色数码管显示

11.100%.FS去皮; 120%.FS过载保护; 使用6V/4Ah蓄电池，充电一次可以连续使用120小时以上

12.也可直接插220V电源使用

13.叉车秤能为客户提供完整的物流规划、作业空间规划等解决方案，是同行业中最具影响力的供应商之一

叉车秤的称重范围有多种：500kg，1000kg，1500kg，2000kg，2500kg，3000kg 。这是由叉车秤所使用的传感器所决定的，叉车秤所使用的传感觉器常见规格有以下几种：200kg，500kg，1000kg，1500kg和2000kg

叉车秤

☆ 特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量；

☆ 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成；

☆ 液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行； 叉车秤专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；

☆ 单位可切换（kg/1b）；

☆ 充电电池供电；

☆ 称量精度高、性能稳定；

☆ 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点； 叉车秤自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

☆ RS232通讯接口可选； ☆ 可配微型打印机（用户自选）；

☆交直流两用。叉车秤标准配置：

☆ 液压升降手动搬运车；

☆ 4只SQC型专用称重传感器；

☆ 专用XK3190-A12E称重仪表；

☆ 可充电电池、充电器。

叉车秤

一台叉车秤主要由秤体，传感器，显示仪表和若干屏蔽线组成，可外接电脑，并以辅以称重软件

搬运和称重同时作业的电子秤

特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能； 单位可切换(kg/1b)；

充电电池供电

称量精度高、性能稳定

表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

RS232通讯接口可选；

可配微型打印机(用户自选)；

交直流两用。

仪表功能

叉车秤简介

叉车秤是一款通过传统叉车经过改良设计的适用于称重搬运的上海品牌电子秤，有了叉车秤就可以直接在搬运的过程中称重，做到了一举数得，同时节省了大量的人力物力，降低成本额度，提高工作效率。同时叉车秤的价钱和其他的称重衡器有较大的性价比，叉车、秤等其他部分综合起来的价格还大大低于其他称重衡器。

叉车秤标准配置

1.液压升降手动搬运车(材质有碳钢可选304全不锈钢结构)

2.高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

3.XK3190系列智能化交直流两用

4.全不锈钢防浪涌接线盒     .

5.德国进口液压升降系统

叉车秤标准配置

1.液压升降手动搬运车

2.4只英国进口(KLA)型专用称重传感器

3.专用称重仪表

4.可充电电池、充电器

5.秤 台 尺 寸： 1150mm×580mm×85mm～200mm 1220mm×700mm×85mm～200mm

6.最 大 称 重： 1T，2T，2.5T，3T

叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化该数字显示仪表而组成的称重系统，叉车秤实现了叉车和电子地磅功能的完美结合，每次称重的数据可以自动显示。

叉车秤详细内容

1.最大称量：1T，2T，2.5T，3T

2.液压型手推车电子秤，一车两用，平地运送的最好办法，操作容易。

3.运送的同时可称重量，节约您宝贵的时间。

4.任意空间大小，适合各种工作载荷。

5.LCD数码显示，字体高13mm。

6.打印详细报表（可选购打印机）。

7.6V/10A可充电池，交流（220V）。

8.置零、去皮、kg/Ib转换。

9.适用范围：工厂，仓库、超市，物流中心等。

叉车秤适用范围很广，没有任何限制！

叉车秤简述

产品名：叉车秤

型号：A12E

叉车秤结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

具有秤重值保留功能。

采用充电、插电两用方式供选择。

具有自动校正之功能，确保精准度。

可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

具有毛重、净重切换功能。

具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

最大称重：1T，2T，2.5T，3T

叉车秤

专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

采用高精度称重传感器。

仪表可实现去皮、置零功能，可选配标签打印仪表功能。

直流电源供电。

采用高精度模数转换技术，有分度值切换功能

交直流两用，适用于电子钢瓶秤，小地磅 称重场合。

高精度A/D转换，带分度值切换功能时最大分度数为7500；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、调零速率可分别设置；

可随机充电；具有剩余电量指示和欠压保护装置；

随机配置12V / 8AH免维护蓄电池，12V汽车电瓶现场应急供电；

推荐非标改制型品种：

最大分度数为15000(不带分度值切换功能)；

选配RS232通讯接口；

带kg/lb转换功能的改制型；(外贸专供产品)

叉车秤性能：

1.搬运和称重同时作业的电子秤

2.特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

3.秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

5.液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

6.专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换（kg/1b）；

7.充电电池供电

8.称量精度高、性能稳定

9.表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

10.自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

11.RS232通讯接口可选；

12.可配微型打印机（用户自选）；

13.交直流两用。

叉车秤特点介绍：

1.油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护

2.根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制

3.阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。

4.运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

5.尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;

6.带手动缓降控制阀的密封式油泵

7.高性能型材钢和U型结构的货叉

8.上升、下降、移动三种位置的调节手柄；

9.各活动处都加入润滑油。&#8226;“C结构的货叉可支撑重载，

叉车秤特点：

1、单层结构全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

2、接线盒内置、美观大方

3、采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

4、平板或花纹钢板台面

5、表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

6、可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

7、叉车秤(液压叉车秤)

叉车秤标准配置：

1、液压升降手动搬运车(可选304全不锈钢结构)

2、高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器

3、台隆XK3190系列智能化交直流两用

4、全不锈钢防浪涌接线盒     .

5、德国进口液压升降系统

叉车秤基本称重功能：

自动零位跟踪功能(AZM)

6位LED显示

上电自动零位捕捉功能(AZC)

按钮去皮/清零功能

叉车秤液压手动升降

超载及欠载显示

聚氨脂滚轮

欠压报警

升降/移动/称重

升降操作轻巧、方便

搬运轻便、灵活

搬运和称重一体化

叉车秤工作稳定可靠

称重显示仪表

6位2英寸超大、超亮橙红色LED显示

操作方便、简单

内置充电池，寿命长，不易损坏

无操作自动节能

自动关机功能

转向/轮子

叉车秤转向灵活

聚氨脂轮

传感器/接线盒

叉车秤四只传感器受力均匀

防水接线盒

叉车秤选配件：

1防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2、XK3190-A9P带打印仪表

3、大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

叉车秤称量范围：

1000kg×0.2kg ，2000kg×0.5kg ，2500kg×0.5kg

叉车秤秤台尺寸：

1150mm×580mm×85mm～200mm

叉车秤简称：

液压叉车秤、搬运秤、拖车秤、电子叉车磅。叉车秤重量轻，容易操作，使用机电一体化液压站，高强度钢铁货叉结构，安全可靠，耐用，价格低，经济实用。

叉车秤适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。

叉车秤工作原理：

此秤是在以往的手推车的基础上加装了称重装置，中和了叉车和电子秤的各自特点，更大的提高了工厂生产作业率

叉车秤说明：

叉车秤带打印仪表介绍：

㊣置零(开机/手动)范围可调

㊣日期和时间显示(注：掉电不保存)

㊣手动贮存累加

㊣称重记录贮存掉电保护

㊣自动/手动打印称重记录

㊣通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

㊣大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

㊣打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

叉车秤介绍

结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

采用充电、插电两用方式供选择。

具有秤重值保留功能。

具有自动校正之功能，确保精准度。

具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

具有毛重、净重切换功能。

具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

叉车秤特点：

搬运和称重同时作业的电子秤

特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

叉车秤秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

充电电池供电

称量精度高、性能稳定

表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

RS232通讯接口可选；

可配微型打印机(用户自选)；

交直流两用。

叉车秤操作环境

叉车秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度

操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端

动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数

选择较平坦的地面上进行称重

提升动臂的过程应将速度控制均匀

车载停止行驶的情况下置零较好

称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右

如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗

电子秤开机前先启动车载，电子秤关闭后再关闭车载电源

清洗时避免水流如仪表，避免损坏

本公司叉车秤产品有：1吨叉车秤，2吨叉车秤，3吨叉车秤，液压叉车秤，防爆叉车秤，不锈钢叉车平，手推移动式叉车秤，搬运秤，搬运称，液压搬运秤，1吨搬运秤，2吨搬运秤，3吨搬运秤………

叉车秤原理：

车载车在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，进行数据转换处理；当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，叉车秤即刻显示货物的重量；当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量；当翻斗下降于始点时，屏幕显示出货物的总累计重量。

叉车秤特点

■搬运和称重同时作业的电子秤

■特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

■秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成

■液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行

■专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；

■充电电池供电

■称量精度高、性能稳定

■表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

■自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

■RS232通讯接口可选；

■可配微型打印机(用户自选)；

■交直流两用。

叉车秤用途

叉车秤主要用来计重，也可加装计数和计价仪表;

※此叉车秤是在以往的手推车的基础上加装了称重装置，综合了叉车和电子秤的各自特点，※更大的提高了工厂生产作业率；实现了在搬运过程中就可以完成称重功能，为工厂大大地节约了时间；

※功能特点整秤的样式和以往使用的手推车一样，只不过在各个部位都加强，使它更结实、更耐用；

※其基本构造原理和电子平台秤一样，采用四只高精密专业称重传感器、一只接线盒和一只显示称重仪表；

叉车秤

◆是为装载设备在装载过程中称量装载物料的一种称重计量器具。

◆可以提供被称物料的累计值和打印清单。

◆是一种车载称重设备，与车载的机械控制部分集成为一体，在车载行进中实现称重。

◆它通过一个接近开关对预先确定的称量位置的监测，将液压转换为铲斗内载荷的重量而实现称重。

◆它有目标模式和累加模式两种不同的工作方式，按照操作人员的选择，可以自动将载荷进行累加，或是将在和从目标设定值中扣除。

◆可使车载在装载物料的同时对物料进行自动称重。

◆广泛应用于物流、仓储、车间、煤矿、港口、建筑以及铁路运输中的货物装载量的控制。

叉车秤简介：

DCS-XC-L该叉车秤是指在小型手动液压升降搬运车基础上增加高精度称重传感器和智能化数字显示仪表而组成的称重系统，实现了货物的搬运和称重同步进行，每次称重的数据可以自动显示

配用防尘A12E型号的称重显示仪表，可实现不同的称重管理和计量功能。对于有安全要求的行业，可配以防爆电气装置，用于防爆环境中。还可选配打印机、大屏幕显示器。

叉车秤标准配置：

液压升降手动搬运车

4只英国进口(KLA)型专用称重传感器

专用称重仪表

可充电电池、充电器

叉车秤称量范围：

1000kg×0.2kg ， 2000kg×0.5kg ， 2500kg×0.5kg

叉车秤秤台尺寸：

1150mm×580mm×85mm～200mm

1220mm×700mm×85mm～200mm

叉车秤特性

*油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护

*根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制

*阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。

*运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

*尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;

*带手动缓降控制阀的密封式油泵*高性能型材钢和“ U”型结构的货叉；

*上升、下降、移动三种位置的调节手柄；

*各活动处都加入润滑油。

*“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固；

*最大称量：1T 2T 2.5T尺寸：1100mm×570mm×90mm～210mm  1220X700X85~210mm

叉车秤性能

•特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量

•搬运和称重同时作业的电子秤

•专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；

•充电电池供电，交直流两用，称量精度高、性能稳定

•自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

•可配微型打印机（用户自选）；

实现了【搬运】、【计量称重】同时进行！

叉车秤功能特性

*油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护

*根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制

*阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。

*运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。

*尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;

*带手动缓降控制阀的密封式油泵

*高性能型材钢和“ U”型结构的货叉；

*上升、下降、移动三种位置的调节手柄；

*各活动处都加入润滑油。

*“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固；

规格：3t/1kg、2t/1kg、1t/0.5kg

叉车秤组成：

1.两个压力传感器，用来测定车载液压系统的压力变化；

2.一个接近开关，当动臂举升到接近开关的时候，系统对压力数据进行采集；

3.车载仪表，对称重数据进行计算，并在仪表的屏幕上显示出称重结果

叉车秤操作环境：

1.叉车秤在使用时应做预热，提升动臂5-10次，是油压及传感器预热到正常工作温度

2.操作中，翻斗提升时，首先应控制动臂的操纵杆放在极后位置，即翻斗处于最后端

3.动臂系统应进行严格润滑，减少动臂的摩擦系数

4.选择较平坦的地面上进行称重

5.提升动臂的过程应将速度控制均匀

6.车载停止行驶的情况下置零较好

7.称重过程避免车载行驶，如需行驶，应控制车速在10KM/h左右

8.如配备多个翻斗时，称重时必须校正所使用的翻斗

9.电子秤开机前先启动车载，电子秤关闭后再关闭车载电源

10.清洗时避免水流如仪表，避免损坏

叉车秤：

*结构坚固，秤台上任意位置均称量准确。

*外部精度1/15000，秤重内部灵敏度达1/600，000。

*具有秤重值保留功能。

*采用充电、插电两用方式供选择。

*具有自动校正之功能，确保精准度。

*可调整零点范围及防震动软件滤波功能。

*具有扣重、预先扣重、自动扣重设定功能。

*具有毛重、净重切换功能。

*具有kg、g、lb、港斤、台斤、百分比、PCS、秤重单位供选择。

*LCD液晶显示45mm字幕并具有自动背光功能。

叉车秤功能特点

• 独特设计模型；叉车升降移动结构设计，简单方便；

• 精工焊接，长久使用；表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强；

• 交直流两用仪表，不受交流电断电影响；

• 置零、去皮、清除、置皮、等功能；

• 键盘设定与校正；

• 分度值自动切换：显示精度更高；

• 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警；

• LED，LCD两种显示模式可选；

• 搬运和称重同时作业的电子秤

• 特别适用铁路、公路、商贸、工矿等物流作业中的货物的称量 ；

• 秤台由液压手动搬运机构和称重元件组成 ；

• 液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行 ；

• 专用传感器、专用称重仪表、置零、去皮、累计等功能；单位可切换(kg/1b)；称量精度高、性能稳定 ；

• 表面采用除尘喷塑处理，具有防腐、防锈等特点；

• 自带油缸，具有提升、下降和移动等功能；

• 交直流两用。充电电池供电。