一.产品概述

ZD系列电动机是一种不附加任何电磁设备自行制动的电动机，具有结构紧凑体积小，重量轻等优点。设计和制造均符合国家有关规定的要求，2000年8月通过ISO9001国际质量认证。

各部零件均经精密加工和检验，制动部分保证在满载情况下迅速刹住，停止转动，并能频繁的起动和运转。

本系列电动机适用于快速制动与需要频繁制动的场合，加电动葫芦，电动小车及大车运行机构，仓库自动化及军训打靶设施等。

二.结构

本系列电动机为自冷式，前端盖有连接法兰。

定子：定子铁心嵌完线以后，漆浸前进行冲击耐压试验一分钟，经浸漆烘干后成为一个完整体，绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。

电动机的绝缘等级B级。

转子：采用热套工艺将铸铝转子固定在轴上，转子经校正平衡，运转平稳，振动小。

风扇制动轮及风扇罩：除0.2～0.8KW电机风扇制动轮采用铸铁件和铸铝件两种材料外，其它品种电机均采用ZL203（GB1173-84）铝合金制成，并配有石棉橡胶制动环。风扇罩由08F钢板拉伸后冲孔制成，风路畅通，外形美观，刚性好。

三.制动原理

在电源接通时，转子轴向磁拉力克服弹簧力推开制动轮，电机旋转。切断电源、转子在弹簧力的作用下复位，制动环对电机制动而停止运行。

四.ZD系列产品平面图