一、喷灌机系统的组成

总体上可以分成主机(不锈钢框架、美国三位、旋转、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级变频调速电控箱）和轨道两大部分。

轨道部分的主要功能是实现机器在温室格构架上的吊挂。从使用上分成工作轨道和转移轨道。机器运行于其上执行喷灌作业的就是工作轨道，其中心宽度为830 mm；用于把机器从一栋温室转移到另一栋温室工作轨道的机构就称为转移轨道，其中心宽度一般为1500 mm左右。机器的转移工作需要人工操作。轨道主要由吊杆及吊杆连接件，吊钩和园管轨道等组成。

主机长0.9m，宽1.2m，重量约60Kg。结构上主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。具有一定压力的水通过吊挂在滑车上的胶管接到主机，经过过滤器和压力开关以及电磁开关阀等进入喷杆，最后经过三位快换喷头进行灌溉。电源线是沿着进水胶管接到主机上的。

二、喷灌机的优点

- 喷灌机施水最均匀，从而促进植物均匀生长，保证品质一致，提高成品率，减少损失。

- 防止水流失，为您节约水，尤其是肥料的开支。喷灌机喷灌对水的利用率是90%,而人工施水只有50%。

- 促进植物生根，种子发芽。

- 喷灌机喷施杀虫剂可避免人的直接接触。

- 喷灌机的运行轨道可兼作运输车滑轨，一轨多用，节约开支。

- 喷杆端部(位于人行道、苗床边沿或温室两边处)采用大流量的喷嘴，避免边沿通风易干处缺水。

- 喷灌机的运行速度可以无级变频调速调节，由每分钟4米到每分钟15米。这种独特的功能可为您温室中不同的作物提供其各自所需的精确的水和肥量。

- 可以设置多种不同的程序达到自动智能化控制，以满足不同种植作物的灌溉需求。

- 手动操作或遥控操作。

三、喷灌机的技术参数

  - 电机功率：250 W

输入电源：~220 V/50Hz

最大行程：60~80米

运行速度：4~15 m/Min

外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm

喷杆长度：最长11米

整机质量：~75 Kg

  - 进水压力：3~5 Kg/cm2

水    质：市政自来水水质

3、喷头形式：三位防滴快速转换，开启压力0.7Kg/cm2

喷头喷角：80º

喷头流量：0.28L/Min，1.65 L/Min，2.46 L/Min共计三种

喷嘴型号：800067VP，8004VS，8006VS

四、喷灌机的功能特点

- 1、喷头：采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头，只要轻轻旋转就可以实现喷水量的改变。

喷嘴数字“8004VS”含义分别是：80是指水喷出的角度为800；04是喷水量，指在40Psi(英制压力单位，英磅/平方英寸，约合2.76 Kgf/cm2)水压下喷水量为0.4 GPM(英制流量单位，加仑/分钟，约合1.514 L/Min)；“VS” 为材料复合代号，表示彩色塑料体。

根据流体力学原理，液体流量和压力有关：流量和压力的平方根成正比。喷头的流量数据值为3 Kgf/cm2压力下测得。压力低于1.5 Kgf/cm2时，喷水形状会严重变形从而造成喷水不均匀。另一方面从密封的角度考虑，要求压力一般不高于5 Kgf/cm2，这样的高压力也会造成喷嘴的过度磨损。为了防止堵塞，水质要求为自来水水质，机器配置的主过滤器细度是150目。

- 2、专利防滴：喷嘴设有专利防滴装置，开启压力为1Kgf/cm2。这对于育苗灌溉意义重大。

- 稳速运行：实时监测并修正运行速度，闭环控制保证匀速，真正实现均匀灌溉。

- 3、分块施水：选择性设置左右喷水开关功能。实现道路或闲置区域关闭喷水之功能。

- 4、行程设置：只要移动起点终点开关挡板就可以轻松改变机器的运行行程。

- 5、自动运行：设置开停机时间，机器完全可以在您的设定时间段自动执行灌溉作业。

- 6、手动操作或遥控操作。自动往复运行。

- 7、喷杆高度：可以方便地调整，调整范围约500 mm。保证作物长高仍能得到均匀灌溉。

- 8、节约土地：吊挂式安装最大限度地节约了宝贵的种植面积。同时双轨使机器运行平稳。

- 9、可以接受计算机控制系统信号指令，实现远程控制。

- 10、可以输出对于供水泵的开关控制信号，实现停止喷水的同时停止水泵供水，节省水源。

五、喷灌机选用原则

一般建议每栋温室配置一台机器，以避免转移轨道必须人工推行的不便或麻烦。

喷灌机的最大行程是60米。

工作轨道的长度通常就是温室长度，也就是喷灌机作业行程；工作轨道一般要求安装成水平；苗床或地面上种植作物和喷嘴之间的距离以不小于450 mm为宜；工作轨道的高度一般在2000mm-2200mm之间。

在每一栋温室的端部预留出水源和电源接口。水源接口尺寸为DN20外径的UPVC管，要求水压力不小于3 Kgf/cm2。电源为~220V/50Hz。

由于喷灌机机身长度和胶管滑车长度，在机器进水端总有1.5米，行程终端约有0.5米不能喷到。

如果一台机器用于多栋温室，则一般不建议超过三连栋。此时则必须在栋与栋之间设置转移车用的转移轨道。注：喷灌机转移工作，需要人工推行完成。

转移轨道下方必须设置道路，便于操作使用喷灌机、接水接电。