YUASA汤浅蓄电池

NPH系列/UXH系列/UXF系列电池参数规格尺寸北京总代理价格

NPH2-12/NPH3.2-12/NPH5-12/UXH38-12/UXH65-12/UXH100-12/UXH200-6

NPH系列是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比，NPH系列的大电流放电功率高出50%。

1、安全性能好：汤浅蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 
2． 放电性能好：汤浅蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。 
3． 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4㎜的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 
4． 耐冲击性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 
5． 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。 
6． 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。 
7． 耐大电流性好：完全充电状态的汤浅蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

- NPH系列电池

- 特征/寿命5年

NPH系列是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比，NPH系列的大电流放电功率高出50%。

产品型号

| 型号 Model | 标称电压(V) Nominal Voltage | 20h率额定容量(Ah) 终止电压每单格1.75V 20HR Rated Capacity | 参考尺寸 Approx Dimensions (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 Length | 宽 Width | 含端子高度 Overal Height |
| NPH2-12 | 12 | 2.0 | 68 | 51 | 88 |
| NPH3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 64 |
| NPH5-12 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 106 |

汤浅UXH系列电池

特征/寿命：在25摄氏度时浮充寿命10-12年

与类似产品比较,能量密度(wh/L、wh/kg）提高约15%，因而放电更持久，高倍率放电性能更理想。 UXH100-12和UXH200-6还配有防爆装置，安全性能更完美。

规格：

型号 Model; 标称电压 (V) Nominal Voltage; 20h率额定容量(Ah) 终止电压每单格 1.80V20HR RatedCapacity; 参考尺寸 Approx Dimensions(mm). 长 Length; 宽 Width; 高 Height; 总高 Overal Height. UXH38-12; 12; 38; 197; 165; 170; 170. UXH65-12; 12; 65; 350; 166; 174; 174. UXH100-12; 12; 100; 407; 172.5; 210; 240. UXH200-6; 6; 200; 398; 176; 215; 249.

北京锦忆佳业科技有限公司 销售服务UPS电源:山特.四通.APC.科士达.艾默生.伊顿.梅兰日兰.科华.台达.艾力德.乐科等诸多品牌总代理商等 蓄电池:松下.汤浅.艾力德.冠军.赛特.东洋.科士达.大力神.圣阳.科电.科华.科士达等等。 进口蓄电池:阳光、荷贝克、霍克、GNB、RGB、ALD.海志.德克等等