电流信号输出卡FW372(B)

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

8路点点隔离型电流（II型或III型）信号输出卡；

具有CPU的高精度智能化卡件；

具有实时检测输出状况功能；

可独立运行，自行故障诊断，检测到故障后，可进行无扰动在线切换；

卡件可按1:1冗余配置；

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

卡件性能指标：

| 型号 | FW372(B) |
| --- | --- |
| 电源 |  |
| 供电 | 5V电源（5.0~5.3）VDC，Imax﹤100mA |
|  | 24V电源（24±0.7）VDC，Imax﹤10mA（不含扩展设备） 24V电源（24±0.7）VDC，Imax﹤170mA（含扩展设备） |
| 技术指标 |  |
| 通道数 | 8路 |
| 通道隔离方式 | 点点隔离 |
| 隔离电压 | 现场侧与系统侧 500VAC,50Hz,60s |
|  | 通道间 250VAC,50Hz,60s |
| 输出范围 | （0~10）mA DC （4~20）mA DC |
| 负载能力 | （0~10）mA DC≤1500Ω |
|  | （4~20）mA DC≤750Ω |
| 精度 | ±0.2%FS |
| 通信故障自检与报警 | 指示通信中断，数据保持 |
| 输出通道故障自检与报警 | 指示通道自检错误 |
| 共模抑制比 | 120dB |
| 串模抑制比 | 60dB |
| EMC指标 |  |
| 抗电快速脉冲群干扰 | 1Kv |
| 抗浪涌冲击干扰 | 2Kv |
| 抗射频电磁波干扰 | 10V/m |
| 抗静电放电干扰 | 空气放电8kV，接触放电6kV |

端子板选择

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

FW372(B)模拟信号输出卡需要与对应的端子板配合使用，端子板的功能是提供接线通道以及信号前级抗扰动处理。

FW372(B)的端子板选配标准如下：

| 部件型号 | 部件名称 | 使用范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB372-U | 16路电流输出端子板 | 电流信号 | 块 | 可配置两块不冗余FW372(B)卡 |
| TB372-RU | 8路电流输出端子板 | 电流信号 | 块 | 可配置两块冗余FW372(B)卡 |

电流信号输出卡FW372(B)

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

8路点点隔离型电流（II型或III型）信号输出卡；

具有CPU的高精度智能化卡件；

具有实时检测输出状况功能；

可独立运行，自行故障诊断，检测到故障后，可进行无扰动在线切换；

卡件可按1:1冗余配置；

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

卡件性能指标：

| 型号 | FW372(B) |
| --- | --- |
| 电源 |  |
| 供电 | 5V电源（5.0~5.3）VDC，Imax﹤100mA |
|  | 24V电源（24±0.7）VDC，Imax﹤10mA（不含扩展设备） 24V电源（24±0.7）VDC，Imax﹤170mA（含扩展设备） |
| 技术指标 |  |
| 通道数 | 8路 |
| 通道隔离方式 | 点点隔离 |
| 隔离电压 | 现场侧与系统侧 500VAC,50Hz,60s |
|  | 通道间 250VAC,50Hz,60s |
| 输出范围 | （0~10）mA DC （4~20）mA DC |
| 负载能力 | （0~10）mA DC≤1500Ω |
|  | （4~20）mA DC≤750Ω |
| 精度 | ±0.2%FS |
| 通信故障自检与报警 | 指示通信中断，数据保持 |
| 输出通道故障自检与报警 | 指示通道自检错误 |
| 共模抑制比 | 120dB |
| 串模抑制比 | 60dB |
| EMC指标 |  |
| 抗电快速脉冲群干扰 | 1Kv |
| 抗浪涌冲击干扰 | 2Kv |
| 抗射频电磁波干扰 | 10V/m |
| 抗静电放电干扰 | 空气放电8kV，接触放电6kV |

端子板选择

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

FW372(B)模拟信号输出卡需要与对应的端子板配合使用，端子板的功能是提供接线通道以及信号前级抗扰动处理。

FW372(B)的端子板选配标准如下：

| 部件型号 | 部件名称 | 使用范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB372-U | 16路电流输出端子板 | 电流信号 | 块 | 可配置两块不冗余FW372(B)卡 |
| TB372-RU | 8路电流输出端子板 | 电流信号 | 块 | 可配置两块冗余FW372(B)卡 |