三菱PLC iQ-F系列FX5U新品概述

三菱PLCiQ-F系列FX5U产品新功能与型号说明
一、FX5U功能说明
1、控制规模：32~256点(CPU单元：32/64/80点)
   CC-Link，AnyWireASLINK和Bitty包括远程I/O最大512点
2、程序存储器：64K步
3、内置模拟输入输出：A/D 2通道 12位、D/A 1通道 12位
4、内置SD卡插槽：最大4G字节(SD/ SDHC存储卡)
5、内置以太网端口：10BASE-T/100BASE-TX
6、内置RS-485端口：RS-422 / RS-485标准
7、内置定位：独立的4轴200kHz的脉冲输出
8、内置高速计数器：最大8ch 200kHz高速脉冲输入(FX5U-32M为6ch 200kHz+2ch 10kHz)


二、FX5UC功能说明
1、控制规模：32~256点(CPU单元：32点)
   CC-Link，AnyWireASLINK和Bitty包括远程I/O最大512点
2、程序存储器：64K步
3、内置SD卡插槽：最大4G字节(SD/ SDHC存储卡)
4、内置以太网端口：10BASE-T/100BASE-TX
5、内置RS-485端口：RS-422 / RS-485标准
6、内置定位：独立的4轴200kHz的脉冲输出
7、内置高速计数器：最大6ch 200kHz高速脉冲输入(+2ch 10kHz)


三、FX5U系列PLC的CPU单元型号
•FX5U-32MR/ES：基本单元,内置16入/16出(继电器),AC电源
•FX5U-32MT/ES：基本单元,内置16入/16出(晶体管漏型),AC电源
•FX5U-32MT/ESS：基本单元,内置16入/16出(晶体管源型),AC电源
•FX5U-64MR/ES：基本单元,内置32入/32出(继电器),AC电源
•FX5U-64MT/ES：基本单元,内置32入/32出(晶体管漏型),AC电源
•FX5U-64MT/ESS：基本单元,内置32入/32出(晶体管源型),AC电源
•FX5U-80MR/ES：基本单元,内置40入/40出(继电器),AC电源
•FX5U-80MT/ES：基本单元,内置40入/40出(晶体管漏型),AC电源
•FX5U-80MT/ESS：基本单元,内置40入/40出(晶体管源型),AC电源
•FX5UC-32MT/D：基本单元,内置16入(漏型)/16出(晶体管漏型),DC电源
•FX5UC-32MT/DSS：基本单元,内置16入(源型/漏型)/16出(晶体管源型),DC电源


四、FX5U输入/输出扩展模块
 1、FX5U输入输出扩展模块
    • FX5-32ER/ES ：16点DC24V(源型/漏型)输入、16点继电器输出、端子台连接
  • FX5-32ET/ES ：16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(漏型)输出、端子台连接
  • FX5-32ET/ESS：16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出、端子台连接
  • FX5-C32ET/DS ：16点DC24V(漏型)输入、16晶体管(漏型)输出、连接器连接
  • FX5-C32ET/DSS：16点DC24V(源型/漏型)输入、16晶体管(源型)输出、端子台连接
 2、FX5U输入扩展模块
    •* FX5-8EX/ES :8点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接
  •* FX5-16EX/ES:16点DC24V(源型/漏型)输入、端子台连接
  • FX5-C32EX/D ：32点DC24V(漏型)输入、连接器连接
  • FX5-C32EX/DS：32点DC24V(源型/漏型)输入、连接器连接
 3、FX5U输出扩展模块
   •* FX5-8EYR/ES：8点继电器输出、端子台连接
  •* FX5-8EYT/ES ：8点晶体管(漏型)输出、端子台连接
  •* FX5-8EYT/ESS：8点晶体管(源型)输出、端子台连接
  •* FX5-16EYR/ES：16点继电器输出、端子台连接
  •* FX5-16EYT/ES ：16点晶体管(漏型)输出、端子台连接
  •* FX5-16EYT/ESS： 16点晶体管(源型)输出、端子台连接
  • FX5-C32EYT/D：32点晶体管(漏型)输出、连接器连接
  • FX5-C32EYT/DSS：32点晶体管(源型)输出、连接器连接
 备注：FX5-C开头的只用于FX5UC系列、带*号的可用于FX5UC(必需用FX5-CNV-IFC)


五、FX5U模拟量输入输出模块
  • FX5-4AD-ADP：4通道输入、DC-10~10V(输入电阻1MΩ)或DC-20~20mA(输入电阻250Ω)
  • FX5-4DA-ADP：4通道输出、DC-10~10V(外部电阻11k~1MΩ)或DC-20~20mA(外部电阻0~500Ω)


六、FX5U其它模块
  • FX5-40SSC-S：简单的运动/定位模块，4轴(FX5UC连接时必用FX5-CNV-IFC)
  • FX5-232-BD：RS-232C通信板，只用于FX5U，最多连1台
  • FX5-232ADP：RS-232C通信接口，可用于FX5U、FX5UC，最大连2台
  • FX5-485-BD：RS-485通信板，只用于FX5U，最多连1台
  • FX5-485ADP：RS-485通信接口，可用于FX5U、FX5UC，最大连2台
  • FX5-1PSU-5V：FX5扩展电源模块，内部DC5V：1.2A 内部DC24V：0.3A

以上资料由中山市菱安达工控技术有限公司整理，更多相关资料，请登录 http://www.linganda.com