电波流速仪STALKER II SVR

产品概述：
美国ACI公司专门为水面流速测量开发出斯德克电波流速仪，是手持应用型电波流速仪，属于非接触式测流。采用多普勒效应原理，通过发射和接收的电磁波频率改变来获得流速。经过升级改造后，增加了流速平均、降雨屏蔽、回波强度指示、角度改正和计时秒表功能，特别是能够在雨中测流，不受降雨影响。

功能特点:
1.标准发射功率从10mw增加到50mw，距水面有效测程最大达 100 米。
2.智能水面回波频谱分析算法，有效排除与水面流速无关的干扰信号，适应各种复杂波浪环境。
3.流速测量精度达到厘米级。
4.可以在强降雨环境中使用。
5.大屏幕 LCD显示器，同时显示六个工作状态信息，测流过程一目了然。
6.计时分辨率为 0.1秒，符合水文测验规范。
7.数据寄存器暂存10个流速数据。
8.选配蓝牙打印机，现场打印数据。

技术参数：
1.测速范围：0.2～18米/秒
2.测速精度：±0.03米/秒
3.测速计时：精度1秒，分辨率0.1秒
4.测速历时：0～99.9秒
5.波束宽度：12º
6.微波功率：50毫瓦
7.微波频率：Ka波段
8.最大测程：100米
9.角度补偿：内置俯仰角传感器自动补偿，水平角手动输入
10.防水性能：全防水设计，可浸入水下1米
11.工作环境：可在雨中正常测量流速
12.工作电源：可拆卸式锂电池手柄，正常工作10小时
13.工作温度：-30～70℃