程达机械手动吸入式喷砂机常见故障排除方法：

| 吸送式喷砂机常见故障： | 原因分析： | 排除方法： |
| --- | --- | --- |
| 1、喷砂枪只出气不出砂 | ①喷砂机出砂口赌塞； ②空压机水气大，出砂口潮湿； | ①拆下出砂口，清理出杂物； ②调大出砂阀门； |
| 2、喷砂枪喷砂时逐渐砂量减少 | ①出砂口有异物； ②喷砂枪内水分多，枪内潮砂多堵住枪头； | ①封死枪头，打开气源，反吹枪膛及吸砂管； ②拆开枪头，清理出潮湿砂； |
| 3、气压正常打开但喷砂枪不出气不出砂,踩下脚踏开关气压表显示低气压 | ①枪头异物赌塞； | ①下枪头，倒出异物，将枪头和喷嘴清理干净； |
| 4、喷砂时砂量一顿一顿 | ①砂量过大; | ①调小砂阀； |
| 5、喷砂时内部灰尘过大 | ①除尘器太小或除尘布袋阻塞； | ①增大除尘器排风量或更换除尘布袋； |
| 6脚踏开关失灵 | ①脚踏开关或电磁阀损坏； | ①更换电器元件； |
| 7喷砂机四周灰尘大 | ①喷砂机漏灰 | ①清理并堵漏出灰部位； |