WXZ直线位移传感器

产品概述：

WXZ-4超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的WXZ直线位移传感器（俗称电子尺，电阻尺），量程75-1250mm,线性精度达到0.05%　，重复精度0.013mm　.寿命一亿次，　适用于监测运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出，通常需将电阻信号转换成电压`电流输出。

产品特点：

WXZ-4拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测量。传感器的结构设计保证安装方便，牢固可靠。外部进行了阳极电泳处理，外观靓丽，耐腐蚀性强，内部导电塑料保证运行顺滑,输出低噪。传感器拉杆的球绞的接驳方式克服部分传动杆由于倾斜产生的扭力，保证驱动力始终朝着拉杆的轴向。

技术指标:

◆ 使用寿命长：可达一亿次 
◆ 线性度：0.05%

◆ 精度等级：0.5%
◆ 分辨率高于：0.01mm 
◆ 运行速度可达：10m/s 
◆ 防护等级：IP55 
◆ 接头：DIN 430650标准插头和插座

◆ 工作电压：12～36VDC（电流输出），24VDC（电压输出）

◆ 输出信号：4～20mA，0～10VDC，0～5K欧

◆ 环境条件：-30～100℃，≤85%RH，避免强腐蚀性气体

◆ 最大功率：1W（电流输出），2W（电压输出）

电气连接：

外形尺寸:

参数选型：

| 型号 | 代码及说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WXZ-4 | 直线位移传感器 |  |  |  |
| 测量量程 |  | □ | 单位：mm |  |
| 输出方式 |  |  | M | 4～20mA |
|  |  |  | V10 | 0～10V |
|  |  |  | V5 | 0～5V |
|  |  |  | R5 | 5K?? |
|  |  |  | R10 | 10K?? |