| 温度监测仪 WP-C | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 窗体顶端 窗体底端. |
| --- | --- |
|  | 西安蓝田恒远水电设备有限公司 李昭 经理 电话:(029)83337934 传真:(029)88217610 手机:15091679146 13488189052 E-mail:lizhaozhao100@163.com 网址; http://www.xahysd.com |

一、概述 WP-C温度调节仪用于各种非电量的测量，采用微处理器进行数学运算，具有较高的测量精度。 二、技术参数 ■ 输入信号： 热电阻pt100,热电偶，电流，电压。 ■ 测量范围： 0～９９９９ ■ 测量精度： 0.2%FS±1字 ■ 分辨率： 1、0.1、0.01、0.001字 ■ 显示方式： -1999～9999字测量值显示 -1999～9999字测量值显示 ■ 控制方式： 2级报警，LED指示、位式ON/OFF带回差 ■ 输出信号： 模拟量：4～20mA 输出电阻≤500Ω 根据客户需要加装RS485通讯协议 开关量：继电器控制输出，继电器ON/OFF带回差 通讯输出：RS485 波特率：300-9600bps内部自由设定。 ■ 使用环境： 0～50℃ 避免强腐蚀气体 ■ 相对湿度： ≤85RH ■ 供电电压： AC90V-260V(50Hz±2Hz)开关电源供电 ■ 功耗： ≤5W 三、工作原理 四、面板说明 四位LED数码管显示窗：显示参数 AL1、AL2性质指示灯：数码管当前显示内容指示 按键区：设置操作仪表参数 五、接线端子 六、外形尺寸及开孔尺寸 七、选型说明