GXYZ型高低压稀油润滑泵站

概述 GXYZ型高低稀油润滑站由低压油系统、高压油系统、漏油控制系统组成，低压油系统为贯流机组组合轴承提供润滑油，高压油系统为贯流机组启停机时顶水轮发电机转子提供高压油源，漏油控制系统则将机组油系统的漏油收集于漏油箱中并送回到主油箱中去。 稀油润滑站由主油箱与高位油箱两部分组成，低压油泵、高压油泵均装于主油箱上。低压油系统通过立式螺杆泵将油从主油箱输送到高位油箱，通过重力、压力油从高位油箱注入各轴承油箱，供轴承润滑及冷却用。 高压油系统通过高压油泵利用压力油在机组启、停机时将水轮发电机转子顶起。 技术参数 ●低压油系统：系统公称压力、油泵流量、油泵电机电压根据具体项目确定 ●高压油系统：系统公称压力、油泵流量、油泵电机电压、根据具体项目确定 ●漏油系统：系统公称压力、油泵流量、油泵电机电压、根据具体项目确定 ●油箱容积：主油箱、高位油箱、漏油箱公称容积根据具体项目确定 订货须知 ●产品型号、名称、数量 ●高低压及漏油系统的公称压力、油泵流量、油泵电机电压、主油箱、高位油箱、漏油箱的容积 ●特殊要求