JSX型转速信号器即俗称的离心开关，其转速测量单元是采用两组自平衡的离心飞摆与拉力弹簧所组成，而转速信号单元则是采用无接触式磁耦合动作的磁记忆开关这项专利技术来设置，因此，从根本上消除了机械卡阻而产生的误动或拒动弊端，保证了转速信号的动作精度和高可靠性。本型转速信号器适应的转速范围大，动作转速值可十分方便地调试整定，可在相距10个百分点内分别整定两档动作转速信号。既可立式或卧式安装，又可单向或双向运行，特别适用于水、火电机组的过速保护系统，同时广泛地应用于轧钢机、内燃机、升降机、卷扬机、纺织机械的过速及转速控制领域。

订货须知

●产品型号、名称、数量

●额定转速及要求的发讯转速值

●连接方式及转向

●立式或卧式

●特殊要求