电子式离心开关与机械式离心开关对比

| 产品 | 电子离心开关的特点 | 机械离心开关的特点 |
| --- | --- | --- |
| 电子离心开关与机械离心开关对比 | 0、工作原理：电子离心开关是通过采样电机的电流、电压、相位等参数来判定电机起动转速，如果电机速度达到额定转速的70%~80%，就切断启动器，以达到电机起动运转的目的。 | 0、工作原理：机械离心开关是通过自身的离心力判定电机的转速，如果电机速度达到了额定转速的70%~80%，就依靠离心力断开机械开关，以达到电机起动运转的目的。 |
|  | 1、批量一致性好； | 1、自身加工误差及装配误差 |
|  | 2、能频繁启动，大于4次/分钟； | 2、易产生机械疲劳； |
|  | 3、无振动，即使运输过程中有大的振动，也能保证电机正常启动； | 3、 振动大，容易偏位，引起带不起负载或者使电容爆炸； |
|  | 4、无火花，无触点，防爆； | 4、 触点易产生火花，容易起火及引起爆炸； |
|  | 5、不受任何粉尘、油、水、金属碎末等影响； | 5、 触点处易粘附污物，影响导通； |
|  | 6、可靠性高； | 6、可靠性低； |
|  | 7、无机械接触声，噪音小； | 7、机械噪声大； |
|  | 8、不占用空间，可使电机体积设计更小； | 8、占用空间大导致电机体积大； |
|  | 9、寿命长，启动次数可达100万次； | 9、使用寿命短，启动次数5万次以内； |
|  | 10、电子开关寿命长，无需返修，即便出现问题，可寄给客户自行更换； | 10、返修成本高，来回运费，出口不良品的直接报废； |
|  | 11、会延长电容寿命，不会引起电容爆炸； | 11、使电容寿命短，容易引起电容爆炸； |
|  | 12、可缩短轴承，且不需精加工，可节省材料及人工工时； | 12、电机轴承需要精加工，增加人工及工时； |
|  | 13、安装方便，可随便放在电机外的任何位置，可节省工时，简化操作； | 13、安装麻烦，容易偏位，位置比较固定； |
|  | 14、整体电机运营成本低（材料可减少、工时少、品质高、返修率少、返修运费少、盈利能力高、客户信誉好等）。 | 14、整体电机运营成本高（材料多、工时多、品质差、返修率高、返修运费高、盈利能力低、客户信誉差等）。 |

# RNS-电子式离心开关——无火花，寿命长，体积小！
专业芯片设计，确保电机与设备100%可靠！
低成本，通用性超强——不分电机极数（2、4、6 极）！
不分电机频率（50HZ、60HZ）！一个电子离心开关通用所有的电机！

# 电子离心开关与机械离心开关性能对比

| 电子离心开关的特点 | 机械离心开关的特点 |
| --- | --- |
| 工作原理：电子离心开关是通过采样电机的电流、电压、相位 等参数来判定电机起动转速，如果电机速度达到额定转速的 72%〜83% ,就切断启动器，以达到电机起动运转的目的。 | 工作原理：机械离心开关是通过自身的离心力判定电机的转速 ，如果电机速度达到了额定转速的72%~83% ,就依靠离心力 断开机械开关，以达到电机起动运转的目的。 |
| 0、不分电机频率50HZ/60HZ、不分电机极数246极， 一个电子离心开关可通用所有电机；可做到零库存，有效减 少采购、管理等成本。 | 0、要根据电机的极数、频率、轴承的大小选用不同的机械离 心开关，易成库存，增加采购、管理等成本。 |
| 1、批置一致性好，断开转速可有效控制在75%左右；能频 繁启动，可大于1次/秒；100%品质保证，可靠性高；开关 寿命可达100万次以上； | 1、易产生机械疲劳，自身加工误差、装配误差、运输振动、 安装法轮等都会影响电机的断开转速，引起带不起负载或者机 械开关脱不开致使电容爆炸； |
| 2、无火花，无触点，防爆；不受任何粉尘、油、水、碎末等影响； | 2、触点易沾粘，机械故障较多，特殊环境易起火引起爆炸； 易粘油溃、灰尘等影响导通； |
| 3、可缩短轴承，且不需精加工，不占用空间，可使电机体积 设计更小从而使电机散热会更好，温升可降低5-10度； | 3、占用空间大导致电机体积大，电机内的空隙无法提供良好 的散热； |
| 4、安装方便，仅需接4根线，可放在电机外的任何位置，普 通工人即可操作； | 4、需要专业的聚商H：人安装； |
| 5、专业定制差异化产品，有效提升产品盈利能力； | 5、竞争白热化，利润微薄； |
| 6、电子开关价格高；（此唯一缺点也可转成优点的哦！观念 不同，造就的成果也绝然不同的！） | 6、机械开关价格低； |
| 给客户带来的价值： 整体电机运营成本低（材料可减少、工时少、返修率少、返修费少、国外报废品少等）、产品差异化后盈利能力提高、品质高 、客户信誉好等等。 |  |

电子式离心开关推广关键词

- 电子式离心开关

SAMUSCO全球首创电子式离心起动开关，替代传统机械式离心开关。环氧树脂密封，可独立安装于电机壳体内、外，不受任何粉尘、油、水、金属碎末等影响，通用性和易安装性强。电话：021-62308119

- 韩国ENG(SAMUSCO)公司

国际首创单相感应电动机电子式离心启动开关--ECS系列，替代离心式机械式开关，体积小、安装方便，环氧树脂密封防水、防尘，防震动。

- ECS

ECS系列电机电子离心开关产品的全球制造商-SAMUSCO，产品系列齐全，体积小，安装方便，寿命可达100万次以上。

- ECS112P

ECS系列电子式离心开关，插脚引线式，适用电容起动式单相电动机，无噪声和震动，广泛应用在碎纸机、鼓风机、洗衣机等各种家电产品及商用电器。

- ECS112PS

ECS系列电子式离心开关体积小，可靠性强，通用性好。可缩短轴承且不需精加工从而减小电机体积，散热性更高。

- 电子式离心启动开关

ECS系列电子式离心开关，体积小，4根接线，安装方便，可放在电机外的任何位置。通用性强，减少库存成本。

- 单相感应电动机启动开关

替代离心式机械式开关首选韩国SAMUSCO公司ECS系列电子式离心启动开关，达到额定转速70-80%时内部电子回路自动切换，噪声小，可靠性高、易于安装。

- ECS电子式离心开关

原装进口电子式离心开关 品质100%可靠!拥有多项发明专利!取得CQC,UL,ROHS,ISO,TUV等认证

- 单相电机电子式开关

ECS电子式离心开关专用芯片设计，确保电机与设备100%可靠——无火花，寿命长，体积小！低成本、高性价比和通用性。

电子式离心开关推广

- 工作原理：电子离心开关是通过采样电机的电流、电压、相位等参数来判定电机起动转速，如果电机速度达到额定转速的70%~80%，就切断启动器，以达到电机起动运转的目的

- 不分电机频率50HZ/60HZ、不分电机极数246极， 一个电子离心开关可通用所有电机；可做到零库存，有效减 少采购、管理等成本。

- 批置一致性好，断开转速可有效控制在75%左右；能频 繁启动，可大于1次/秒；100%品质保证，可靠性高；开关 寿命可达100万次以上；

- 无火花，无触点，防爆；不受任何粉尘、油、水、碎末等影响

- 可缩短轴承，且不需精加工，不占用空间，可使电机体积 设计更小从而使电机散热会更好，温升可降低5-10度

- 多项认证

- SAMUSCO公司生产电子式离心开关

- SAMUSCO专业的电子式离心开关生产厂家

- 电容启动式离心开关

- 分相启动式离心开关

- 电子式离心开关原理

- 电子式离心开关图片

- 电子式离心开关接线图

- 电子式离心开关选型