ECS112P电子式离心开关是一种固态起动器开关，它具有机械离心开关的功能，通过内部电子电路而非机械力来控制单相感应电动机中起动和断开绕组。

该产品现已广泛应用于各种家电产品及工业产品中。如水处理（电机及设备）、洗衣机、鼓风机、冰箱、建材机械、真空泵、高压清洗机、空压机、油泵、清洁设备等多个行业设备上。

特点

*采用三端双相可控硅元件,无触点,使用寿命长

*无火花和机械疲劳

*无噪音、防爆

*可保护辅助绕组和启动电容

*体积小，可减小电机尺寸

*安装方便，电机内外安装均可

认证

规格

| 适用电机 | 电容启动单相电动机/双值电容启动电动机 |
| --- | --- |
| 电压 | 100-120V AC ;50/60Hz |
| 额定电流 | 12A |
| 堵转断开时间 | 50Hz:8.4sec/60Hz:7.0sec |
| 极数 | 2、4、6 |
| 接线方式 | 引脚型 |