光缆接头盒适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便 。

光缆接头盒特性：材料紧固耐用，可抵御各种恶劣环境。 适用于架空、管道、直埋的各类光缆工程。 可供12芯、24芯、48芯及144芯以上的光缆接续工程。

塑料接头盒专用于光缆的室内终端既然续，其端接口可根据工程实际需要随意更换，适配性强，且操作简便，无需特殊工具。本系列产品存储光缆接头**容量为48个，内配金属层叠式光缆收容盘（每盘8芯）或ABS塑料书面翻转式光缆收容盘（每盘12芯），用户可根据实际需要灵活调配。光缆盘留弯曲半径大于45mm，光缆无附加盘留损耗。该系列产品可按用户要求配装信号线接线柱及接地装置。

特性:

1、 环境温度：-20℃～+40℃

2、相对温度：不大于90%（+40℃）
    3、大气压力：86-104Kpa
    4、涂层附着力：11级
    5、振动实验：P2频率为10-55Hz，加速度为50m/s2振动产品无弯曲、无形变 
    6、碰撞实验：经加速度250m/s2，振动维持时间为6ms，频率为1Hz，碰撞1000±10次，产品无弯曲、无形变、结构无散落。
    7、盒体采用轻质冷轧钢板电镀锌钝化、环氧防锈底漆、聚氨脂面漆新工艺。

光纤曲率半径：50mm

环境温度：-40℃ - +55℃

- 应用范围：市话农话网络系统，数据、图象传输系统，线路通信系统、有线电视系统等。
    2、适用光缆类型：束管型、骨架型、层绞型等。
    3、盒体材料：冷轧钢板、环氧防锈底漆、聚氨脂面漆。
    4、光缆接头存储容量：3芯（MI N），48芯（MAX）。
    5、适用光缆外径：Φ8mm-Φ20mm

光缆接续盒适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便 。

特性：材料紧固耐用，可抵御各种恶劣环境。 适用于架空、管道、直埋的各类光缆工程。 可供12芯、24芯、48芯及144芯以上的光缆接续工程。

- 专用于光缆的室内终端既然续，其端接口可根据工程实际需要随意更换，适配性强，且操作简便，无需特殊工具。本系列产品存储光缆接头**容量为48个，内配金属层叠式光缆收容盘（每盘8芯）或ABS塑料书面翻转式光缆收容盘（每盘12芯），用户可根据实际需要灵活调配。光缆盘留弯曲半径大于45mm，光缆无附加盘留损耗。该系列产品可按用户要求配装信号线接线柱及接地装置。

- 光缆接续盒,又叫光缆接头盒和炮筒,是光缆的端头接入的地方，阻止大自然中热、冷、光、氧和微生物引起的材料老化，并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受*恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

技术指标：说明：AJS型ABS材质塑料立式接头盒，**容量96芯，可一进五出。适用于光缆的架空和直埋的直通，分歧接续。本产品为开启式的优质工程塑料盒体，盒体于底座采用抱箍压紧硅橡胶的密封结构，进缆孔采用热缩管密封。本立品密封后可以再次打开，可重复使用。

采用高强度工程塑料添加抗老化剂，采用优质不锈钢螺钉及挂钩，大熔纤盘设计，且可安装多个光纤熔接盘，设置光缆及加强芯固定装置，设置重复开启装置，盒体与底座采用抱箍压紧硅橡胶的密封结构，光缆密封采用热缩管密封，性能优势：密封性能可靠且密封后可以再次打开，更换密封材料后重新使用重复开启，强度高，可直理或架空安装使用，特殊架空还可选用钢带挂具，接地保护可靠，全程保护光纤，并保证其弯曲半径≥40mm。操作、维护方便、快捷。

卧式接头盒是光缆接续盒通俗的叫法，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便 。 广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器。

塑料光缆接头盒、光纤接续盒  光纤熔接包 光缆金具

PC卧式塑料接头盒

一．概述

标准10型光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。尺寸：46*17*11(CM).

二．功能特点：

1.盒体由新料PC注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。

2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。

3.体积小、容量大、维护方便。

4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

产品介绍 
1. 整套塑件采用科学配方的高强度PC工程塑料，注塑成型能在－40℃～+65℃自然环境下长期使用。 
2. 接续盒参考尺寸：   
  外形尺寸 
立式（高×,底部直径）,380*160*154mm 
   3. 光缆进出孔有：2孔、4孔、6孔、8孔、12孔。 
   4. 可安装光缆直径：Φ5mm～Φ20mm 
   5. 容量：*小容量4芯**容量144芯 
   6. 标准配件：熔纤盘、光缆固定装置、密封件、挂壁固定装置。 
   7. 选择配件：热缩管、尼龙扎带、绝缘胶带、专用扳手等。 
   8. 安装方式：挂壁式和抱杆式。 
   9. 连体密封件：选用高质量进口弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能保证，又能达到多次重复开启，重复使用，方便施工。 
   10. 端面堵片：用于堵住光缆接续盒多余孔，保持盒内良好的气密性和水密性，有效保护盒内光纤和接头。该装置不易脱落，可拆卸，安装便捷。 
   11. 接地引出装置：将盒内光缆中的金属构件引出接地，起保护作用。 
   12. 光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。 
   13. 熔纤盘：用于光纤的熔接、分支和盘储；盘可叠加，配置灵活，安装简单。 
   14. 使用范围：①广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接，可地埋、架空、管道、人井挂壁使用；②结构光缆的终端机房内的接续。 
  ★   备注：光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。以上尺寸为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做。 
 三.产品分类     
1.  按外形结构分类，可分为帽式和卧式。 
   2.  按外壳材料分类，可分为塑料外壳和金属外壳。 
   3.  按光缆连接方式分类，分为直通连接和分歧连接。 
   4.  按密封方式分类，分为热收缩密封型和机械密封型。 
   5.  根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型。 
6.  按是否可以装配适配器分类，可以分为可装配适配器型和不可装配适配器型。

产品特点：1.光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强 
2.接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。 
3.可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。 
4.存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故发生。 
5.进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。 
6.合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良。 
技术指标：1.全长500mm，外径200mm，内径180mm. 
2.温度性能：－40℃＋60℃。 
3.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。 
4.抗震性能：10级6次。 
5.密封性能：100kpa，72小时，压力不变。 
6.**光缆外径22mm，**接头芯数144芯。 
7.使用寿命50年。

光缆接头盒是为光纤到户中入户光缆应用而设计的光缆分歧保护装置，实现光缆在光纤到户工程中的快速、低成本布放产品特点:节省初期建设投资可实现2进6出、2进12出、1进16出的多光缆分歧，一个光缆多分支接头盒可实现2-6个传统光缆接头盒（2进2出）的功能，节省工程投资预算降低施工成本1.光缆分支点汇聚在同一分支接头盒内，熔接纤芯数减少，从而降低人工费、机械费、仪表费等施工成本2.分支光缆密封采用3M特有密封技术，无需胶泥、热缩管等耗材，施工方便，减少现场施工时间，提升FTTH布放效率节省后期维护成本1.光纤分支点集中，易于后期排障和维护，降低日常维护成本。2.壳体开启采用搭扣设计，重复开启无需特殊工具3.盒体密封件可重复使用，无后期额外成本防水密封可靠，使用寿命长采用3M特有防水胶泥和密封件设计，确保在管道、直埋、户外等恶劣环境下可靠的防水密封性，保护光缆接续点的安全产品参数参数：光缆分歧保护盒尺寸：43cm(长)*20cm(宽)*12cm(高)光纤接续容量：散芯：96芯，带状：288芯光缆进出数量：主干光缆：2根分支光缆：12根（极限16根）进出光缆直径：主进缆：9-14mm，96芯及以下层绞式光缆分支缆:5-11mm,48芯及以下层绞式光缆防水密封等级：IP68应用场景：管道、直埋、架空、抱杆

光缆接头盒属于开启式机械压力密封接头系统，用于架空、管道和直埋敷设的光缆线路中的链接，并起到保护接头的作用。该系列接头盒具有坚固、可靠、密封性能和绝缘性能好等优点。

3M 系列光缆接头盒适用于直埋人孔架空和基座式安装并可在完成接续后进行快速的充气密封试验请按照具体情况选择安装方式该接头盒在盒体两端各有两个光缆入口配合使用密封插件可进行光缆的直接端接或分歧接续密封的盒体无需填充树脂即可提供防水防潮保护
光缆接头盒内部结构：
1.支撑架：是内部构件的主体。
2.光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
3.光纤安放装置：能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的**不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
4.光纤接头保护：把热缩后的保护管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。
5.光缆与接头盒密封：对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。
 光缆接头盒应用范围：
1.适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
2.结构光缆的终端机房内的接续。
3.工作温度：室内型：-5℃~+40℃；室外型：-20℃-+60℃。

光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。

1..盒体由新料ABS注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。

2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。

3.体积小、容量大、维护方便。

4. 提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；
根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；
按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；
按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便 。 广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器；

光缆接头盒是用于野外光缆网络的架空、管道人井、地下直埋接续或保护接头的配线设备。产品特性：· 产品的盒体采用优质工程塑料(PC)，外部紧固件及构件均采用优质不锈钢材料。· 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。· 产品具有进出光缆的电气连接可断的功能。· 产品具有多次复用和扩容功能。· 外壳上可装气门嘴，便于密封检查时充气及测量气压。· 外壳上可装有接地引出装置。技术特性:· 可用于单芯、带状光缆。· 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。· 耐电压强度：15KV(DC)。· 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。· 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m（牛顿*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。· 其它各项性能要求均符合YD/T814-1996标准要求。工作环境:· 环境温度-45℃-+80℃· 相对湿度≤85％（+30℃时）· 防护等级（EN60529）：IP54，IP58。