| LB系列履带式全液压拆炉（包）机技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 规格 |  |
| 拆炉机型号 | LB65 | LB85 | LB100 | LB120 | LB140 |
| 行走方式 | 履带自行走式 | 履带自行走式 | 履带自行走式 | 履带自行走式 | 履带自行走式 |
| 行走速度 | 0～3.5km/h | 0～3.5km/h | 0～3.5km/h | 0～3.0km/h | 0～2.5km/h |
| 驱动形式 | 全液压控制 | 全液压控制 | 全液压控制 | 全液压控制 | 全液压控制 |
| 液压系统 | 负荷传感变量双泵 | 负荷传感变量双泵 | 负荷传感变量双泵 | 负荷传感变量双泵 | 负荷传感变量双泵 |
| 操作形式 | 液压先导操作 | 液压先导操作 | 液压先导操作 | 液压先导操作 | 液压先导操作 |
| 系统压力 | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa |
| 先导压力 | 2.7～3.5Mpa | 2.7～3.5Mpa | 2.7～3.5Mpa | 2.7～3.5Mpa | 2.7～3.5Mpa |
| 动力形式 | 发动机（电机可选） | 发动机（电机可选） | 发动机 | 发动机（电机可选） | 发动机（电机可选） |
| 发动机型号 | 东风康明斯 6BT5.9－C150 | 东风康明斯 6BT5.9－C150 | 东风康明斯 6BTA5.9－C180 | 东风康明斯 6BTA5.9－C180 | 东风康明斯 6BTA5.9－C180 |
| 发动机功率／转速 | 112KW／2100rpm | 112KW／2100rpm | 132KW／2200rpm | 132KW／2200rpm | 132KW／2200rpm |
| 平台回转角度 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
| 大臂回转角度 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
| 作业头摆角 | 90°(上0°，下90°) | 90°(上0°,下90°) | 90°(上0°,下90°) | 90°(上0°，下90°) | 115°(上15°，下100°) |
| 大臂倾幅角度 | 56°（上25°，下31°） | 86°（上32°，下54°） | 86°（上32°，下54°） | 56°（上25°，下31°） | 90°（上30°，下60°） |
| 平台回转速度 | 0～8rpm | 0～8rpm | 0～8rpm | 0～8rpm | 0～8rpm |
| 大臂回转速度 | 0～12rpm | 0～10rpm | 0～10rpm | 0～12rpm | 0～10rpm |
| 伸缩臂行程 | 1600mm | 2600mm | 3000mm | 3900mm | 4200mm |
| 最大作业半径 | 6.5 | 8.5m | 10m | 12m | 14m |
| 作业工具 | 液压锤 | 液压锤 | 液压锤 | 液压锤 | 气锤 |
| 液压锤型号 | MB80M | MB80M | MB80M | MB80M | KB999 |
| 钎杆规格 | φ80×800mm | φ80×800mm | φ80×800mm | φ80×800mm | φ89×800mm |
| 接地比压 | ≤0.04Mpa | ≤0.04Mpa | ≤0.045Mpa | ≤0.045Mpa | ≤0.045Mpa |
| 离地间隙 | 480mm | 400mm | 400mm | 480mm | 450mm |
| 履带板宽 | 500mm | 500mm | 500mm | 800mm | 800mm |
| 履带总长 | 3080mm | 3080mm | 3770mm | 4030mm | 4650mm |
| 起吊方式 | 吊钩单点起吊 | 吊钩单点起吊 | 吊钩单点起吊 | 吊钩单点起吊 | 吊具起吊 |
| 整机质量 | 12.5吨 | 14吨 | 18吨 | 25吨 | 32吨 |
| 外形尺寸 （运输尺寸） | 5940×2770×3350mm (长×宽×高) | 6500×2500×2800mm (长×宽×高) | 8800×2800×3500mm (长×宽×高) | 9422×3100×3590mm(长×宽×高) | 12000×3306×3800mm(长×宽×高) |