管链输送机简介

管链输送机又名管链式输送机，链管输送机，盘片输送机，环链输送机、拜肯管链输送机等。

一、组成部分

管链输送机包括主动箱（从动箱）、8齿链轮、电机减速机、带盘片的输送链条，输料管道。

二、综述

管链输送机的主动箱（从动箱）两侧均设置有支管，支管与主动箱（从动箱）均相连通，8齿链轮安装于主动箱（从动箱）内，所述输料管通过法兰连接。输料管两端与主动箱（从动箱）两侧设置的支管分别相连通地对应连接，输送链穿过输料管和支管内孔与主动链轮相传动连接。所述输料管截面形状为圆形。所述输送链包含形状均为锚链状的水平链节和垂直链节，在垂直链节上固定地安装有盘片，该盘片为圆形。该输送机结构简单合理，且能在窄小及不规则空间中使用，广泛应用于物料的输送中。根据用户现场空间的要求不同，该管链输送机还能单独应用于水平、倾斜或垂直提升的场合，并能实现多个进料口或多个出料口的输送应用。在管道弯曲处，也可以设置换向链轮来进行链条换向。

三、优势：

1、拜肯管链输送机结构简单紧凑，可以水平、垂直、弯曲或三维布置。

2、根据用户现场使用情况，可以多口进料，多口出料，实现一套管链，多点投料，多点出料。

3、输送原料从进口到出口法兰之间一直处于密闭状态的，运输中能保证没有粉尘泄漏到环境中。

4、出口不必设置除尘器，简单排气即可，满足现代企业对环境保护的要求。

5、输送过程中可充氮气保护，满足易燃易爆粉粒体物料的输送要求。

6、输送原料沿着管子在两个盘片中间平滑向前输送，基本上没有摩擦， 所以物料破损少，缓慢的弯道输送使很少的物料会产生破碎。

7、拜肯管链输送机皆采用特殊定制的输送盘片 ,具有极低的磨擦系数、较高的耐磨性和稳定的输送。

8、拜肯管链输送机都采用自主开发的计算程序，使得输送机的输送管道和弯头等不同的部位保持必要的静摩擦和拉紧力，为设计低噪声和低磨损的管链输送机提供高精确数据。

四、输送特点：

1、拜肯管链输送机结构简单紧凑，可以水平、垂直、弯曲或三维布置。

2、管道可全封闭式输送，无粉尘溢漏，高效环保。

3、物料输送过程中，同种输送能力情况下，管链能耗最低，可最大限度的降低运行成本。

4、最大水平输送距离可达60米，最大提升高度46米（目前国内厂家最多宣传为40米，但不一定能做到，但拜肯46米高度的管链在印度PTA项目上已成功运用）。最大能力可达60 m³/h。

5、维护少，维护成本低，使用寿命长。

6、摩擦小，最大限度的降低噪音。

7、物料可全部输送完，输送管道内无残留。

8、运行速度慢，可最大限度的保证物料的完整性。

9、可实现防爆设计和气密设计。

10、可以带料重载起动。

11、其它见管链输送机优势。

管链输送系统的应用领域

1、橡塑工业：PP、PVC、PE等粉料，ABS PC PP PE 等颗粒

2、建筑材料：水泥、粘土、黄沙、石英沙、粘土、硅粉、 碳酸钙粉、白云石粉、木屑、玻璃丝、二氧化硅等

3、精细化工：染料、颜料、涂料、碳黑、钛色素、氧化铁、陶粉、重质碳酸钙、细颗粒碳酸钙、皂土、活性炭

4、农药：尿素、氯化铵、碳酸氢铵、苏打粉、固态杀虫剂

5、食品工业：面粉、淀粉、谷类、奶粉、食物添加剂、鱼油 等

6、金属等粉类：钨粉、铜矿粉、煤粉、块状磷酸盐、矾土等

七、材料组成

1、主从动箱、管道、链条、链轮：采用304不锈钢或碳钢

2、盘片：尼龙或PU

管链式输送机又叫粉体管链输送机、管道是链条输送机、圆管式输送机、管链输送设备等，是一种输送粉状、小颗粒状及小块状等散状物料的连续输送设备，可以水平、倾斜和垂直组合输送。

管链式输送机工作原理：

管链输送机的主动箱（从动箱）两侧均设置有支管，支管与主动箱（从动箱）均相连通，8齿链轮安装于主动箱（从动箱）内，所述输料管通过法兰连接。输料管两端与主动箱（从动箱）两侧设置的支管分别相连通地对应连接，输送链穿过输料管和支管内孔与主动链轮相传动连接。所述输料管截面形状为圆形。所述输送链包含形状均为锚链状的水平链节和垂直链节，在垂直链节上固定地安装有盘片，该盘片为圆形。该输送机结构简单合理，且能在窄小及不规则空间中使用，广泛应用于物料的输送中。根据用户现场空间的要求不同，该管链输送机还能单独应用于水平、倾斜或垂直提升的场合，并能实现多个进料口或多个出料口的输送应用。在管道弯曲处，也可以设置换向链轮来进行链条换向

管链式输送机安装前注意事项：

- 设备到厂后，应对机器各个零部件进行检查、清点、分类，妥善保管，不应露天堆放，以免锈蚀损坏

- 链条是输送机的关键部位，在安装前应检查链条的关节是否转动灵活，如转动不灵则应拆下除锈，并用砂纸擦磨打光，至转动灵活为止，严禁涂抹润滑油。

- 应仔细核对(实测)机壳及驱动装置基础或平台的安装尺寸。如发现问题，应及时处理。

- 准备好必要的安装工具和材料

- 管链式输送机的启动与停机：

- 管链输送机的启动：先调节变频器，设置到合适的转速后，再开启管链机，待机器运行平稳后，再投料。严禁先投料再开启机器。

- 管链输送机的停机：要求停机时，管道内尽可能不要有残存物料，投料结束后待机器运行一段时间直到出料口没有物料排出，再停机。

- 如有紧急停机再启动时，需进行点动运行几次或适量排出机内物料再运行

- 使用维修：管链输送机正常运行时有轻微的有规律的振动及声响，这是正常的，如有异常的抖动及不正常的声音要马上停机检修，以免故障再扩大造成不必要的损失。

管链机

1管链输送机

管链输送机是输送粉状、小颗粒状及小块状等散状物料的连续输送设备，可以水平、倾斜和垂直组合输送。在密闭管道内，以链片为传动构件带动物料沿管道运动。当水平输送时，物料颗粒受到链片在运动方向的推力。当料层间的内摩擦力大于物料与管壁的外摩擦力时，物料就随链片向前运动，形成稳定的料流；当垂直输送时，管内物料颗粒受链片向上推力，因为下部给料阻止上部物料下滑，产生了横向侧压力，所以增强了物料的内摩擦力，当物料间的内摩擦力大于物料与管内壁外摩擦力及物料自重时，物料就随链片向上输送，形成连续料流。

3管链输送机的优势

1 容积式输送装置 , 可实现物料的输送和计量 。易于实现集中控制，提高自

动

化程度，满足现代企业对环境保护的要求

2 结构紧凑 , 占用空间小， 可以三维改变输送方向 。

3 被输送的物料从进口到出口法兰之间是处于密闭状态的。出口不必设置除尘器。 在输

送物料时可 充装气体。运输中能保证没有粉尘泄漏到环境中。

4 物料沿着管子平滑输送，基本上没有内部运动， 所以物料破损少，缓慢的弯道输送使

很少的物料颗粒产生碎屑。

5 根据不同的加料情况，进口之间可相距超过10米远。

6 链轮有优化的肩，设计优化，使用硬化链条具有最小磨损。

7 特殊的输送盘 ,具有极低的磨擦系数和稳定的输送能力。

8 我们生产的全部管链输送机都使用自主开发的计算程序，使得输送机的输送管和弯曲部

件等不同的部件保持必要的静摩擦和拉紧力，为设计低噪声和低磨损提供高精确数据

4管链输送机的应用领域

精细化工: 颜料 ,染料,涂料,炭黑,钛白粉,氧化铁,陶瓷粉,重钙,轻钙,膨润土,分子筛,高岭土,硅

胶粉,活性炭等

农药矿石: 尿素 ,氯化铵,碳酸氢铵,苏打粉,固体农药,钨粉,农药助剂,铜精矿粉,煤粉,磷矿粉,

氧化铝粉等

建筑材料: 水泥 ,陶土,黄沙,石英沙,粘土粉,硅石,石灰石粉,白云石粉,木屑粉,玻璃纤维,二氧

化硅,滑石粉

食品工业: 面粉 ,淀粉,谷物,奶粉,食品添加剂等。

5管链输送机输送原理

管链输送机输送物料是在密闭管道内，以链片为传动构件带动物料沿密封的管道内运动；当水平输送物料时，物料受到链片在运动方向一个推力作用，当料层间内摩 擦力大于物料与管壁外摩擦力时（这是基于力学原理），物料就会随链片向前运动，形成稳定的物料流；当管链输送机垂直输送物料时，管内物料受到链片向上的一 个推力，因为下部给料阻止上部物料下滑，产生了横向侧压力，所以增强了物料的内摩擦力，当物料间的内摩擦力大于物料与管内壁外摩擦力及物料自重时，物料就 随链片向上输送，形成连续物料流。

6管链输机的特点

1、结构紧凑，可以三维改变输送方向。

2、全封闭式输送，无粉尘溢漏，整洁环保。

3、物料输送过程中，能耗最低，最大限度的降低运行成本。

4、最大水平输送距离60米，最大提升高度40米。最大能力可达300 m3/h。

5、输送管道无死区。

6、无金属摩擦情况，最大限度的降低噪音。

7、维护成本低。

8、使用寿命长。

9、防爆设计和气密设计。

10、可以重载起动。

8什么情况不能使用管链机？

含水量：一手捏成团撒手仍能松散为度 。用于输送散状物料。对颗粒大，易燃易爆，有化学侵蚀性，有粘附性的物料不能使用该机型

9管式输送机输送的最大距离

水平输送的最大距离80m垂直输送的最大距离30m

10管链机是干嘛用的？

是一种可以自动切链子的机器，可以解决工艺品厂的部分劳动力紧缺问题

11管链机安装时注意事项

链条安装后，应调整拉紧装置，保持链条有适当的松紧度，不宜太紧或太松。如发现太紧或太松，应在最后接头处，加入或卸下1-2节链条，而后再次进行调整。调整后拉紧装尚未利用的行程应不小于全行程的50%

安装时应再次检查链条是否转动灵活。只有转动灵活的链条方可进行安装

头轮、尾轮及导轮、托轮必须对中。轮轴应保持平行，以免链条在运行时跑偏

12安装前注意事项

安装工作必须有钳工、起重工、电工、电焊工等专业工人参加。

安装时首先用水平仪找平基础和安装支架的水平度，然后使之固定。

开式链传动的传动链条在安装前，应先启动电动机，观察小链轮的转动方向是否与链条的

行方向一致，如旋转方向有误，则应在重新联接电源线后方可安装传动链条

13 定制说明

- 所使用的条件；室内或室外.电压等

- 所使用压力条件：最大流量与最小流量.正压或负压.压力是多少

- 最高温都与最低温度

- 产品尺寸.输送量.材质.结构形式

- 物料性质：如果粉体或颗料.粉体最小是多少目.颗粒多大.物料是否有粘性.腐蚀性及其他特性

- 其他的特殊要求等

14设备组成

1驱动箱 2.管道 3.链条（带刮片）

15适用范围

管链输送机适用于：1. 聚酯（PTA）2.钛粉3.矿粉4.化肥5.农药6.水泥7.石灰8.二氧化

硅等9.面粉10.淀粉11.奶粉12.食品添加剂等物料

16应用场合

1、料仓进、出料口配套

- 配料、混合设备进、出料口配料

3、干燥设备进、出料口配套

4、包装机给料口配套

17管链输送机的结构组成

一个管链机输送系统可以由一台或多台管链机组合而成，有水平输送管链机、倾斜输送管链机、垂直输送管链机三种基本形式。一台管链输送机通常由驱动机、张紧机、转向器、输送管、输送链及控制系统组成。

18链式输送机产品概述

链式输送机(简称“链运机”)是一种用于水平（或倾斜≤15°）输送粉状、粒状、小块状物料的新产品，在技术上处于国内先进水平。本产品设计合理，结构新颖，使用寿命长，运转可靠性高,节能高效,密封、安全且维修方便。其使用性能明显优于螺旋输送机、埋刮板输送机及其它输送设备，是一种较理想的新型输送设备。链式输送机产品广泛用于建材、化工、矿山、冶金、电力、粮油加工、机械、交通、港口和运输行业。

19链式输送机产品工作原理

链式输送机产品利用散料具有内摩擦和侧压力的特性，保证了料层之间的稳定状态，在输送链作用下形成了连续的整体流动。链式输送机主要由头节、中间节、选配节、尾节、和输送链、进也料口、驱装等组成，驱装分左装和右装两种，驱装型号根据输送量和输送长度选配；链式输送机产品目前常见的进科口布置形式分三种型式：上进料口、侧进料口、两侧进料口，出料口为头部出料口，也可以中间底层出料和中间侧面出料，供用户选用.

20管链机的寿命

使用寿命长，输送链用合金钢材经先进热处理手段加工而成，正常寿命＞5年，链上的滚子寿命≥2～3年

21链式输送机产品概述:

链式输送机，是泊头双祥环保机械有限公司引进国外先进技术，并进行了独创性的改进设计后制造出来的一种用于水平(或倾斜≤15°)输送粉状、粒状物料的机械新产品，其使用性能优于螺旋输送机，埋刮板输送机和其它输送设备，广泛用于建材、建筑、化工、矿山、机械、冶炼、粮饲加工等行业，是一种理想的新型输送设备。

22进出料口

各进出料口，输送机械设备配件用户根据需要进行选择。

1.以免进料畅，对流动性差，湿度大的物料不宜采用上进料口。

2.传动滚筒第一只进料口离尾轴较近时，不宜采用上进料口。

3.根据用户需要，本机可设多只进、出料口，还可提供带闸出料口

23管链机的输送能力

输送能力大，允许在较小空间内输送大量物料，输送量达6～600m3/h。
24管链机的友情提示

链式输送机的驱动装置采用XWD型行星摆线针轮减速机。输送机的长度L以0.5米为一档。FU150、200、270型输送机的标准中间节长度为2米；非标准中间节长度为1.5米、1米。FU350型的标准中间节长度为3米； 非标准中间节长度为2.5米、2米、1.5米。工艺布置时可选用数节标准中间节与数节非标准中间节组合成需要的机长L，并尽可能选用标准节组合。输送机的链条有普通型和耐温型(60℃-110℃)2种。物料温度高于110℃时，应与本公司联系特殊订货。

25管式输送机扭转故障原因分析

主要通过对管式输送机运行中受到的阻力进行分析计算，得到各种阻力对输送带和托辊的影响，找出造成管式输送机输送带扭转的几种主要原因，从而避免和预防输送带扭转故障的发生。

26管式输送机纠偏装置

管式输送机纠偏装置，在调心框架的各个角上连接有滑轮，钢丝绳经各个滑轮的外周槽绕在调心框架的周边，于调心框架的各个周边用螺栓固定有轴承座体，托辊支架固连在轴承座体的内轴上，调心托辊安装在托辊支架上。传动轴穿过轴承座体内轴上的孔后同轴承座体固连，钢丝绳穿过传动轴的两端由螺栓同传动轴固定。在调心框架的下边框外表面固连有调心限制器，穿过调心限制器的调心把手的一端固连在轴承座体的内轴上。这种纠偏装置可保证无物料散出，提高了输送机工作效率，无污染，可用于同类型输送机的皮带纠偏，实用价值高。

27管状链式输送机简介及电机功率计算

输送系统在工作中产生的粉尘和撒料．对环境的污染已经引起世界各国输送机设计、制造和使用部门及行政管理部门越来越多的关注。为了减少输送过程中的污染，提倡环保无害化输送物料，从而导致人们对密闭输送的开发研究，出现了多种形式的封闭型管输机，链式输送机就是其中的一种。

28链式输送机设备选用

输送机械设备配件根据物料的状态选择链速，对磨琢性强、温度高、粗大颗粒比例多及料粒大的物料选用慢速对水泥和生料的最适链速可参照表2-2选择，

它与水泥性能及状态相近的物料可以参照选择。

29机型选用

改向滚筒根据输送量选定机型。在同样输送量下，选择较大机型可使链速降低，延长使用寿命，但输送量低于应输送量30%以上时，会发生料层过薄，形成空转，增加磨损。

30管链机的动力

移动式输送机根据输送量，输送长度和工艺状况参照表3-7选择动力。缓冲托辊驱动装置的装配形式分为X1、X2及左右装等，X2为背装式。