斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点提升机适用于各种粉末状、细粒和粗粒物粒的垂直输送。可广泛应用于饲料、面粉、食品化工等行业如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。一般输送高度可达80米。

斗式提升机--技术参数及工作原理：

1、主要外形尺寸及输送量见尾页图表。

2、工作原理：电机转动联轴器、头轮和畚斗带运转，装在畚斗带上的畚斗将物料从提升机底部提升到所需的高度。

斗式提升机--特点：

1. 头轮覆胶，能有效防止畚斗带打滑及跑偏，减少动力消耗；

2. 机座增设缓冲装置，可减少振动防止提升量突增或较大异物入内使畚斗带断裂，同时在一定限度内自动调节畚斗带张紧力；

3. 可选配止逆机构，高度较高时（＞20米）可防止物料倒灌造成提升机堵塞；

4. 提升管采用咬边结构，使密封更加可靠，杜绝粉尘外泄；

5. 操作管为全敞开结构，使检测，维修更为方便；

6．高速提升，输送量大，产量高于国内同类产品。

带式提升机--安装与调试：

1．安装地基：场地必须坚实、平稳，能承受整机重量。安装尺寸按工艺设计图要求。

2．安装要求：将机座在安装场地就位，以机座体底面为基准校准水平，根据工艺要求，自下而上逐节安装立管，逐节用铅垂校正。

提升机提升高度范围内垂直度允差值见下表：提升同度（m） ≤15 ≤25 ≤40垂直度允差（㎜）

信誉保障承诺：因公司皮带机斗式提升机螺旋机输送机生产的规模化。所有配件自产，量产化 【包括槽形托辊.平行托辊.锥形调心托辊.摩擦

调心托辊.回程托辊.尼龙托辊.不锈钢托辊.橡胶托辊.铰接 托辊.支架支柱.冲压轴承座.密封件.橡胶圈.包胶滚筒.传动滚筒.改向滚筒.电动滚筒.逆止器.

连轴器.跑 偏开关.拉绳开关.头架尾架.中间架支腿的量产。食品专用输送带，耐高温输送带，阻燃输送带  ，pvc 输送带，防滑输送带 、耐酸、耐碱输送带 ，聚酯输送带 ，尼龙输送带生产线的投产】真正实现了厂家直销，直 接与用户见面，简化缩短了流通过程，