FU链式输送机

工作原理

散料各微粒间存在着内摩擦力和内压力，当输送机的输送链及其附件运

动时，散料在输送机的机槽内受到与输送运动方向同向的拉力，使散料微粒间内

压力增大，从而使散料间内摩擦力增大。当这种内摩擦力大于散料与机槽侧壁的

摩擦力时，散料将沿着输送链运动方向向前移动，而增大的内压力保证了散料料

层间的稳定状态，从而形成了整体的连续流动，犹如水流一般。（当料层高与机

槽的比值满足一定条件时，料流是稳定的，料速约等于链速）

螺旋输送机的制法和装法说明

螺旋机按使用场合要求的不同，分为S制法和D制法两种。

S制法一带有实体螺旋面的螺旋，其螺距等于直径的0. 8倍。

D制法一带有带式螺旋面的螺旋，其螺距等于直径。

螺旋机按驱动装置装配方法的不同，分为右装和左装两种：

右装一站在电动机尾部向前看，减速器低速轴在电动机的右侧。

左装一站在电动机尾部向前看，减速器低速轴在电动机的左侧。

螺旋机的出料口有方形出料口、手推式出料口和齿条式出料口三种。后两种出料

口拉板的 开闭方向，随安装不同而分右装、左装两种：

右装一站在螺旋机头节往尾节看，拉板向右拉开。

左装一站在螺旋机头节往尾节看，拉板向左拉开。