强击式破碎机

使用范围：

广泛应用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门，用于破碎中等硬度的物料且对含水量无要求。

工作原理：

电动机通过皮带传动带动转子旋转，使转子盘上的锤头高速旋转，当物料进入破碎腔时，受到高速旋转锤头的冲击而破碎，并被冲击到反击区，再次进行破碎，另外部分被冲击的石料在运动过程中撞击到下落的物料，同时进行破碎。这样多次反复冲击、反击、撞击，最终物料形成小颗粒通过锤头和破碎板之间的间隙排出。

性能特点：

1、产品粒度均匀，出粉率少，一次性成品率高，可达到80%以上。

- 2、设备维修方便，设备上自带液压开启装置，可以将后盖板打开，更换易损件更快捷方便。

- 3、具有特殊的双重过铁保护装置，可将不慎混入机内的铲齿、钻头、铁锤等金属异物自动反弹回给料辊或排出机外，保护机器设备。

- 4、出料粒度可调：设备后侧设有反击架调整装置，可以根据生产的需要，调整锤头和反击板之间的间隙，调整出料粒度，可以满足多种规格的物料的需求，且增加了锤头的使用寿命。

- 5、更适合降雨量较多、料湿、含土较大的工作状况，由于他具有特殊的结构，使得破碎较粘物料时消除了堵塞粘附之患。

- 设备结构简单，装配紧凑，重量较轻，处理能力大、耗能少。

技术参数：

| 型号 | 转子尺寸(mm） | 进料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸（mm） | 处理能力（T/H) | 电机功率（KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL1512 | Φ1500×1200 | 900×1200 | ≤700 | 200-300 | 132×2 |
| RL1615 | Φ1600×1500 | 1180×1500 | ≤900 | 350-450 | 220×2 |
| RL1620 | Φ1600×2000 | 1180×2000 | ≤1000 | 500-700 | 355×2 |
| RL1820 | Φ1800×2000 | 1250×2000 | ≤1200 | 800-1200 | 450×2 |
| RL2022 | Φ2000×2200 | 1400×2200 | ≤1200 | 1200-1600 | 560×2 |

配件：

液压顶开装置

顶开装置可自动顶开设备后盖，更换配件更省时、省力，同时消除了吊装所需要的时间和费用。

耳环式液压油缸

耳环式液压油缸具有结构简单，工作可靠，装拆方便，易于维护，使用寿命长等有点。广泛应用于工程机械，重型机械等液压传动。

液压油管

全部采用进口管材，标准符合GB/T19001-2008-ISO9001:2008管理体系认证，质量可靠，经久耐用。

旧的

使用范围

适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度计脆性物进行细碎，用于破碎一般的脆性矿石，如石灰石、页岩、石膏和煤等，也适合破碎是中等硬度的物料。

强击式破碎机结构简单，破碎比大，出料粒度可调，破碎后的物料成多边形，表面积大，立体面近似菱形，粒度均匀，结合力好。设备安装方便，占地少，机器运行平稳，对基础冲击小且安全。由于设备具有入料力度大，破碎比大的特点，可将大块原矿石一次破碎到符合标准的粒度，可以将两级破碎变为一级破碎，极大地降低了成本。设备的产量大，耗能小，是目前国内外破碎中等硬度以下物料的主要设备之一。

强击式破碎机由机架、转子、反击架、调整部分、电机、液压装置等零部件组成。其工作原理是电机通过皮带传动带动转子旋转，而转子旋转又带动转子上的锤头高速转动，打击进入破碎区的物料，物料被锤头冲击而破碎，已破碎的物料又高速冲上反击区再次被破碎。这样物料经过多次冲击形成了粒度小于锤头与反击板之间的间隙的颗粒而排出。

强击式破碎机的性能特点是：

1、产品粒度均匀，出粉率少。

2、设备维修方便，设备上自带液压开启装置，可以将后盖板打开，更换易损件更快捷方便。

- 出料粒度可调：设备后侧设有反击架调整装置，可以根据生产的需要，调整锤头和反击板之间的间隙，调整出料粒度，满足多种规格的物料的需求。

4、设备没有蓖条装置，是设备通过非破碎物料的能力增强，受物料含水量的影响小，有效的克服了物料湿度大造成堵塞的问题。

5、设备结构简单，装配紧凑，重量较轻，处理能力大、耗能少。

| 型号 | 转子尺寸(mm） | 进料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸（mm） | 处理能力（T/H) | 电机功率（KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL1512 | Φ1500X1200 | 900X1200 | ≤700 | 200-300 | 132X2 |
| RL1615 | Φ1600X1500 | 1180X1500 | ≤900 | 350-450 | 220X2 |
| RL1620 | Φ1600X2000 | 1180X2000 | ≤1000 | 500-700 | 355X2 |
| RL1820 | Φ1800X2000 | 1250X2000 | ≤1200 | 800-1200 | 450X2 |
| RL2022 | Φ2000X2200 | 1400X2200 | ≤1200 | 1200-1600 | 560X2 |