HSG工程油缸

【返回】 HSG型工程用液压缸为单活塞杆双作用式液压缸，主要用于各种工程机械、起重机械、运输机械、船舶机械、冶金矿山机械及工程车辆的液压传动系统中。. 结构图. 外螺纹式. 内卡键式. 法兰式. 型号意义. 缸头、缸筒连接方式表1. 编 号; 连接方式; 备 注. 1; 缸头耳环带衬套. 2; 缸头耳环装关节轴承. 3; 铰 轴; 用于缸径D ≥ Φ 80(指卡键连接). 4; 端部法兰. 5; 中部法兰.. 活塞杆端连接方式表2. 连接方式. 1; 杆端外螺纹; 用于缸径 D ≥ Φ 63. 2; 杆端内螺纹. 3; 杆端外螺纹杆头耳环带衬套; 用于缸径 D ≥ Φ 63. 4; 杆端内螺纹杆头耳环带衬套. 5; 杆端外螺纹杆头耳环装关节轴承; 用于缸径 D ≥ Φ 63. 6; 杆端内螺纹杆头耳环装关节轴承. 7; 整体式活塞杆耳环带衬套; 仅用于Φ40，Φ50 两种缸径. 8; 整体式活塞杆耳环装关节轴承.. 缓冲部位表3. 编 号; 部 位; 备 注. 0; 不带缓冲; 40，50，63缸径不带缓冲； 速比Φ＝2时只有缸头端带缓冲. 1; 两端带缓冲. 2; 缸头端带缓冲. 3; 杆头端带缓冲.. 技术参数. 型 号; 缸径 /mm; 活塞杆直径 /mm; 工作压力 16MPa; 最大 行程 /mm. 速比 1.33; 速比1.46; 速 比 2; 速比：1.33; 速比：1.46; 速比：2. 推力 /KN; 拉力 /KN; 推力 /KN; 拉力 /KN; 推力 /KN; 拉力 /KN. HSG※01-40/dE; 40; 20; 22; 25; 20.1; 15.07; 20.1; 14.01; 20.1; 12.27; 500. HSG※01-50/dE; 50; 25; 28; 32; 31.4; 23.55; 31.4; 18.56; 31.4; 15.01; 600. HSG※01-63/dE; 63; 32; 35; 45; 49.87; 37.01; 49.87; 34.48; 49.87; 24.43; 800. HSG※01-80/dE; 80; 40; 45; 55; 80.42; 60.32; 80.42; 54.98; 80.42; 42.41; 2000. HSG※01-90/dE; 90; 45; 50; 63; 101.79; 76.34; 101.79; 70.36; 101.79; 51.9; 2000. HSG※01-100/dE; 100; 50; 55; 70; 125.66; 94.24; 125.66; 87.65; 125.66; 64.06; 4000. HSG※01-110/dE; 110; 55; 63; 80; 152.05; 114.04; 152.05; 102.18; 152.05; 71.6; 4000. HSG※01-125/dE; 125; 63; 70; 90; 196.35; 146.48; 196.35; 134.77; 196.35; 94.5; 4000. HSG※01-140/dE; 140; 70; 80; 100; 246.3; 184.73; 246.3; 165.88; 246.3; 120.6; 4000. HSG※01-150/dE; 150; 75; 85; 105; 282.74; 212.06; 282.74; 193.21; 282.74; 144.28; 4000. HSG※01-160/dE; 160; 80; 90; 110; 321.7; 241.27; 321.7; 219.91; 321.7; 169.6; 4000. HSG※01-180/dE; 180; 90; 100; 125; 407.15; 305.37; 407.15; 281.5; 407.15; 210.8; 4000. HSG※01-200/dE; 200; 100; 110; 140; 502.66; 376.99; 502.66; 350.6; 502.66; 256.3; 4000. HSG※01-220/dE; 220; 125; 160; 608.2; 608.2; 411.86; 608.2; 286.5; 4000. HSG※01-250/dE; 250; 140; 180; 785.6; 785.6; 539.1; 785.6; 378.2; 4000.. 安装示意图（连接形式） 活塞杆端外螺纹连接. 耳环连接. 耳环连接. 铰轴连接. 端部法拉连接. 中部法兰连接. 活塞杆端外螺纹杆头耳环连接. 耳环连接. 耳环连接. 铰轴连接. 端部法拉连接. 中部法兰连接..