性能特点 塑料制品压制成型BMC、DMC热固材料的成型液压机。如电器行业酚醛塑料。日用品行业聚四氟乙烯塑料，改变控制程序对汽车行业摩擦材料也可以进行压制，如刹车片。 本系列塑料制品液压材料机采用插装阀集成系统，电器采用PLC可编程控制，压制动作一般为滑块快下，减速下行，慢速压制成型（有时需排气）保压、泄压、滑块微回，快回至上限，顶出缸快顶，顶出缸慢顶，顶出缸退回、手工取料并加料。压机的动作构成有高低压组合泵，在快速下行时则自重下行充油补油实现，因而大大降低了快速阶段所需功率，在预压制时，高低压泵均参与工作，在压力达到一定位置后，低压泵泄压，高压泵工作。这样形成低速压制，便于材料充分流动及气体排出模腔。本系列液压主要元件的配置的优越，大大提高了产品的可靠性。如液压件采用北京液压件厂产品，PLC采用进口产品，温控仪采用日本欧姆龙公司产品，热电偶也为名牌优质产品。 本公司可根据用户的要求制造加宽加高的专用压机。

主要技术参数

型号; 单位; 6.3T; 100T; 200T; 315T; 400T; 500T; 630T; 800T; 1000T. 公称力; KN; 630; 1000; 2000; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000. 回程力; KN; 35; 320; 360; 590; 630; 1000; 1600; 2000; 3200. 顶出力; KN; 100; 190; 400; 500; 500; 1000; 1000; 1600; 2000. 退回力; KN; 50; 100; 250; 250; 250; 250; 320; 400; 500. 液体最大工作压力; MPa; 25; 26.3; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25. 滑块行程; mm; 500; 600; 700; 800; 800; 900; 1200; 1200; 1200. 顶出行程; mm; 160; 200; 250; 300; 300; 300; 300; 350; 400. 滑块距工作台面最大高度; mm; 700; 900; 1100; 1200; 1400; 1300; 1800; 1800; 1800. 滑块下行速度; 快降; mm/s; ≥80; ≥100; ≥120; ≥150; ≥150; ≥150; ≥150; ≥150; ≥150. 慢压; 10; 10; 8; 10; 10; 8; 5-8; 5-12; 5-12. 微压; 5-1可调; 5-1可调; 4-1可调; 10-2可调; 10-2可调; 10-2可调; 1-6; 1-6; 1-6. 滑块回程速度; 慢回; mm/s; 8; 8; 8; 40-8可调; 40-8可调; 50-8可调; 5-20; 5-20; 5-20. 快回. 71; 100; 100; 100; 100; 100; ≥70; ≥70; ≥70. 顶出缸速度; 慢顶; mm/s; 5-10可调; 5; 10-5; 35-10; 35-10; 35-10; 5-20; 5-20; 5-20. 快顶; ≤50; ≤70; ≤70; ≤67; ≤67; ≤67; ≤60; ≤60; ≤60. 退回; ≤100; ≤140; ≤140; ≤130; ≤130; ≤130; ≤100; ≤100; ≤100. 工作台有效尺寸; 左右; mm; 580; 710; 900; 1260; 1300; 1400; 1600; 2400; 2500. 前后; 500; 580; 900; 1200; 1300; 1400; 1400; 1600; 1600. 工作台上面距地面高度; mm; 880; 800; 800; 650; 650; 800; 300; 300; 300. 电机总功率; kw; 7; 8; 13; 18.5; 22; 37; 45; 55; 75. 主机重量; T; 3.2; 4; 10; 15; 20; 30; 47; 60; 80. 机器占地面积; 左右; mm; 2040; 2150; 3040; 3250; 3250; 4100; 4400; 4400; 4500. 前后; 1200; 1250; 1600; 1600; 1600; 2420; 3700; 1850; 2000. 地上高; 3165; 3570; 4175; 4400; 4550; 5400; 5700; 5900; 6200. 地上深; 1300; 1300; 1300; 1400; 1400; 1400; 1400.