方油箱

产品简介

上海邺丰液压交流液压动力单元有220V、380V两种可选。

液压动力单元(HPU)用作供油装置，它通过外部的管路系统与数个液压油缸相连以控制多组阀门动作。油箱、油泵和蓄能器组成独立的密闭的动力油源系统。

液压动力单元的使用、维护及一般故障排除：

1、液压动力单元应正确安装，接电正确，注意电机，电磁阀电压是否与电源相符，电机旋转方向是否正确（从出轴端看顺时针）。

2、常规直流电机为间隙式工作制S2=24min（一次启动持续工作时间）；S3=10%ED（持续工作时间占一次工作循环时间的10%），不可以连续运转，若选用10min工作交流电机，也不可以连续工作。

4、液压动力单元工作压力出厂时已调好，为保证良好的使用状态请用户不要随便调节。

5、液压动力单元应使用32#抗磨液压油或46#抗磨液压油（夏季），使用YA-N68，加入的油液应经过滤精度为20um过滤器过滤，常规加入量为油箱有效容积的80%，特别寒冷的地区，应采用低温液压油，如YA-N32

油站可以配备PLC控制系统，它控制所有的内部液压功能并产生信号与控制室(DCS)交换。