# 电子采血秤参数

电子摇摆采血称

采血称

是采供血单位（血液中心、中心血站、血站）在无偿献血过程中时，记录、称量、匀浆和管理采血的电子设备。采集血液时配合采血袋应用，具备称量、匀浆、终止、报警、记录等管理采血的功能，高级功能的采血称还具备数据（有线、无线）管理和联网功能，是信息化、标准化血站管理的开始。

● 简介

S-12型智能采血称重仪(以下简称称重仪)采用现代传感器技术，配以托盘、摇摆机构、单片机控制线路等部件组成，其结构合理耐用，满足了"快速、准确、连续、自动"的称量要求，同时有效地消除了人为误差，避免对血液的物理性损伤，保证了在采液过程中血液有效成分的存活率，使之更符合法制计量管理和采血过程控制的应用要求，适用于各地采血机构。

●主要技术参数

型号

参数	SLS-12A	SLS-12B

工作环境	-10～40℃，相对湿度不大于85%

电源	AC220V，50Hz，40W

采液范围

(ml)	0档	采血量不受控制

1档	0～100

2档	0～200

3档	0～300

4档	0～400

5～9档	——	自设采血量

分度值（mL）	2

液体比重（g/mL）	1.05

摆动角度	13± 2°

摆动频率(次/分钟)	30～ 32

采液误差	5%

报警和阻断	声光报警	声光报警和阻断

阻断适用管道	——	外径： ?3～?6mm,

壁厚：0.5mm

阻断推力(N)	——	≮14

外形尺寸（mm）	218×172×160	275×230×210

重量(kg)	2.8	3.3

主要技术参数

| 型号 参数 |  | SLS-12A | SLS-12B |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作环境 |  | -10～40℃，相对湿度不大于85% |  |
| 电源 |  | AC220V，50Hz，40W |  |
| 采 液 范 围 (ml) | 0档 | 采血量不受控制 |  |
|  | 1档 | 0～100 |  |
|  | 2档 | 0～200 |  |
|  | 3档 | 0～300 |  |
|  | 4档 | 0～400 |  |
|  | 5～9档 | —— | 自设采血量 |
| 分度值（mL） |  | 2 |  |
| 液体比重（g/mL） |  | 1.05 |  |
| 摆动角度 |  | 13± 2° |  |
| 摆动频率(次/分钟) |  | 30～ 32 |  |
| 采液误差 |  | 5% |  |
| 报警和阻断 |  | 声光报警 | 声光报警和阻断 |
| 阻断适用管道 |  | —— | 外径： Ø3～Ø6mm, 壁厚：0.5mm |
| 阻断推力(N) |  | —— | ≮14 |
| 外形尺寸（mm） |  | 218×172×160 | 275×230×210 |
| 重量(kg) |  | 2.8 | 3.3 |

1.  用于血站采血科血液采集计量；

2.	 采集体积显示范围：	0-999ml，具备1ml增量；

3.	 具有总重显示： 	0-999g，具备1g增量；

4.	 可以显示已用时间： 	0-19分59秒；

5.  可设血液采集范围：	0-995ml，具5ml增量；

6.  具有托盘移动报警功能；

7.  采集时间过长：开始后10分钟和20分钟发出蜂鸣报警；

8.  秤的运动速度、角度分别为36 RPM、±12.5度；

9.  运动模式：3周运动-2秒暂停；

10.  重量精确度为 +/-1g；

11.  托盘为磁力吸附托盘，可随时安装取放；

12.  电源为12伏DC电池组AC变压器；

13.   具有LCD显示屏可以显示：血液和血袋的总重量，血液已采集体积，预定采集体积，采血已用时间，电池电量情况；

14. 整机免费保修2年。