工业五金冲压件自动清洗烘干线 除油清洗机厂家：

工业五金冲压件自动清洗烘干线，采用高压喷淋的清洗方式，结合清洗剂的作用，对五金冲压件等不锈钢产品的表面油污、灰尘进行彻底地清洗。通过清洗、精洗、漂洗、风切、烘干等工序，使产品洁净如新。全程只需人工上、下料，整个清洗烘干工艺自动完成。设备的规格尺寸均为非标定做，根据客户的实际需求，一对一量身定做。质保一年，终身维护！

设备特点：

本设备具有喷淋清洗、喷淋漂洗、风刀切水、热风烘干、履带连续传动等功能。适合于零部件的连续式清洗作业。

每个储液槽都配备了循环过滤系统，保证了各清洗工位的液体清洁度，而且大大提高了清洗液的使用效率，降低使用成本。

本设备的履带传动电机动力，运行速度由变频器控制调节，噪声低， 运行速度可调，运行平稳。

各清洗工位都配备有液位传感器，可实现自动补液，以及超低液位报警，提示用户查询故障。

加热系统采用PID控制系统，数字式显示，控制精度高，并有超温保护装置。

本设备采用独立电控柜设计，更安全，便于操作，便于和其他生产线衔接。

设备大体构成系统：

输送系统

系统由摆线针轮减速机、输送链、托滚滚筒、主传动轴、被传动轴等组成。传动输送链采用常用304耳扣网链。输送带输送速度在0.5～3m/min连续无级可调。

清洗系统

1、清洗系统由清洗泵、喷淋清洗管路、喷咀等组成。喷嘴为角度可调式，可在30度范围内调整射流方向。每个喷头相隔距离≤120mm，喷淋管路上、下、左、右均有喷头布置，确保工件各个面均能洗到。

2、系统管路采用不锈钢管，喷咀为塑胶耐高温喷嘴，喷嘴能快速更换、拆卸、方向可调。

3、清洗水泵采用立式液下管道泵，清洗流量≥35m3/h，清洗压力≥350Kpa，压力可调。

液箱及温度控制系统

液箱采用单层结构，采用1.5mm 厚的304不锈钢板制作（可按要求颜色喷涂油漆）；内部用隔板分成几个区域，分别实现对清洗液的过滤、滤油、分油；液箱设有补水口、排液口、溢水口。底部为两边向中间倾斜，清洗液从液箱底部的排液口集中排出。

液箱装有液位控制器，液位异常时及时提醒补水、停水。异常情况实现紧急停机，并设有声光报警。

液箱内部装有不锈钢电加热器，在30～60分钟内将液体由室温升至使用温度。温度自动控制在10～90℃范围，人工设定、自动控制。设有温控仪表自动显示。液箱外贴保温棉，防止热量散发。

五金冲压件超声波清洗机要达到有效的清洗效果，需要满足一定的工艺条件：
1.五金冲压件超声波清洗机设备方面的条件：
一是五金冲压件超声波清洗机功率密度：超声波输出必须达到一定的强度才能产生空化作用，这个强度我们用功率密度来衡量，最低的密度应大于0.35W/cm2，实际应用多采用0.4～0.8W/cm2。
二是五金冲压件超声波清洗机频率：工业用超声波清洗设备的频率通常在20～80KHz之间，常用的频率包括20、25、28、33、和40KHz。
2.工艺方面：
一是五金冲压件超声波清洗机温度：超声波清洗一般采用中温（40～60℃）
二是五金冲压件超声波清洗机清洗液：清洗液的选择需根据清洗对象选取不同的清洗液。清洗液有水基清洗液和溶剂型的清洗液两大类。
目前水基清洗液得到越来越广的应用：除油可采用碱性、中性或酸性脱脂液；可采用磷酸等弱酸清洗锈及氧化皮。

喷淋清洗机简介

高压喷淋清洗机由电子控制高压水泵储液箱组成，高压喷淋清洗机操作简单，故障少，清洗效果统一。并为各企业量身定制非标高压喷淋清洗机，高压喷淋清洗线，使用单相380V电源，不间断工作。适用于各个行业的拉伸件、压铸件清洗作业。可以加装电加热系统，可以设置恒温装置，广泛用于：水槽行业、五金制品行业、炸锅行业、汽车零件行，电饭煲行业、成本低廉。

特点

1.速度快，效果统一，内槽和外槽全不锈钢。

2.具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。

3.仪器工作时间，温度，功率(可调)。

4.该清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。4.它对生产效率大大提高，节约成本。
设备组成

SUS304L高级不锈钢清洗储液箱、国内名牌高压水泵、化工泵、管道泵，均按照客户需求量身定做。可连续长时间工作、内置式安全发热系统、可调式温度控制系统、安全及操作简便、可按客户要求设计及制造。
　　（1）可大批量连续自动作业。

（2）适用于简单结构及管件制品清洗。

（3）可采用镀锌及不锈钢外壳，内部配PU喷淋管道，封闭经过式通道。

整机为全封闭结构，采用不锈钢或（方通）骨架焊接而成，清洗机上罩部分采用单层结构，采用1.2mm厚的不锈钢钢板制作，外贴有保温层，降低能耗。1.2、液箱采用单层结构，采用SUS304不锈钢1.2mm厚的不锈钢板制作；内部用隔板分成几个区域，分别实现对清洗液的过滤、铁屑的沉淀、滤油、分油；液箱设有补水口、排液口、溢水口。底部为两边向中间倾斜，清洗液从液箱底部的排液口集中排出。1.3、液箱装有液位控制器，液位异常时及时提醒补水、停水。异常情况实现紧急停机。1.4、防锈箱内部装有不锈钢电加热器，在30～60分钟内将液体由室温升至使用温度。温度自动控制在10～90℃范围，人工设定、自动控制。设有温控仪表自动显示。液箱外贴保温棉，防止热量散发。

应用范围

在所有的清洗方式中，喷淋清洗机是效率最高、效果统一的一种方式，之所以喷淋清洗机能够达到如此的效果，是与它独特的工作原理和清洗方法密切相关的。我们知道，在生产和生活当中，需要清洁的东西很多，需要清洗的种类和环节也很多，如：物件的清除油污、灰尘、表面防锈等，常见的手工清洗方法速度慢、成本高。而喷淋清洗机则可以对工件批量清洗，效果统一、可控性强，低成本，因此，喷淋清洗机被日益广泛应用于各行各业。五金行业有：厨卫、水槽、家电制品有限公司。民用行业：餐盘、洗碗、浴巾、毛巾批量清洗。电机行业：电机机壳清洗。

喷淋清洗机的优点

该机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好,对于大批量工件的清洗，改善劳动环境，提高清洗和吹干质量，具有重要的意义。该清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。

注意事项

喷淋清洗机的储液箱，在槽中没有水或溶剂时，需要更换，小心电箱，正确操作及维护保养。

常见难题

1、喷淋清洗机打开时，指示灯不亮,水泵没有启动。原因：A.电源开关损坏，没有电源输入。B.保险丝ACFU熔断。C.喷淋清洗机水位不足，自动保护导致水泵启动不了。2、初洗槽，打开加热半个小时左右，温度还没有上来。原因：A.发热管线脱落。B.保险丝熔断。C.发热管烧坏，需要更换后。

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机简介

先泰牌五金冲压件通过式全自动动超声波清洗机，是指使用清洗溶剂结合超声波技术来清除五金冲压零件表面上附着的液体和固体的污染物（如抛光蜡、切削油、铝屑等），使五金冲压件在经过超声波清洗后表面达到一定的洁净程度。五金冲压件超声波清洗过程是清洗介质、污染物、零件表面三者之间的相互作用，是一种复杂的物理、化学作用的过程。

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机-设备特点：

1.五金冲压工件采用独特锈钢链条传输送清洗，外观美观大方、高压喷淋与超声完美结合，使五金冲压件超声波清洗效果达到最佳；

2.五金冲压件通过式全自动超声波清洗机能除去五金件表面附着的切削脂，污垢，金属销，清洁度一致，对表面无损伤；

3.操作五金冲压件通过式全自动超声波清洗机，不须人手接触清洗液，安全可靠。对深孔、螺丝孔、钻孔加工后的屑末、细缝和五金件隐蔽处亦清洗干净。 各部分空间布局合理均留有维护通道，外观简洁美观。

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机适用范围：

该类清洗机适用于铝合金、锌合金、不锈钢件等的铸件、冲压件清洗。

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机-工艺流程：

上料→超声除蜡清洗1+喷淋→超声除蜡清洗2+喷淋→清水清洗→超纯水→高压风切+烘干→下料

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机-结构组成：

本机由二机体槽、贮液箱加热系统、输送链条及传动系统、清洗系统、喷嘴喷淋系统、油水分离器、电气控制系统、控制系统等组成

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机-工艺条件

超声波清洗机要达到有效的清洗效果，需要满足一定的工艺条件：

- 设备方面的条件：一是超声波清洗功率密度：超声波输出必须达到一定的强度才能产生空化作用，这个强度我们用功率密度来衡量.

- 二是超声波清洗频率：工业用超声波清洗机的频率通常在20～80KHZ之间，常用的频率包括20、25、28、33、和40KHZ

先泰牌超声波清洗设备配套使用的超声波振子功率为60W，频率为28KHZ。

- 工艺方面：

- 一是超声波清洗温度：超声波清洗一般采用中温（40～60℃）到高温（80℃）

二是超声波清洗液：清洗液的选择需根据清洗对象选取不同的清洗液。清洗液有水基清洗液和溶剂型的清洗液两大类。

目前水基清洗液得到越来越广的应用：除油可采用碱性、中性或酸性脱脂液；可采用磷酸等弱酸清洗锈及氧化皮。

先泰牌铝合金冲压件通过式全自动超声波清洗机-产品特点

五金冲压件超声波清洗机具有以下产品特点：

1.设备采用进口压电晶体换能器，功率强劲、性能稳定。

2.功率调制、多频率超声波组合、既能强力清洗，又能精细清洗。

3.可全自动上下料，快速、安全、稳定，清洗效果均一。

4.超声波清洗工艺可配合除锈、去氧化膜、磷化、烘干等工艺一次性处理完成。

5. 五金冲压件通过式全自动超声波清洗机 使用水基或溶剂环保清洗剂，符合环保要求。

6.清洗液温度可任意调节，清洗篮科学设计，增加清洗效果

汽车冲压零部件除油清洗专用隧道通过式自动超声波喷淋清洗烘干设备综述：本设备是一台隧道通过式超声波喷淋清洗烘干流水线设备，采用特制SUS304不锈钢链条传动输送加工完成后的汽车冲压零部件产品，是具有超声波清洗、喷淋漂洗、过水、高压风机切吹水、热风循环烘干工艺等功能的新颖连续式汽车冲压零部件产品清洗、干燥设备。由人工将汽车冲压零部件产品移至传动链条上，链板固定设计，工作时，清洗的汽车冲压零部件产品置于输送链条上，依次通过超声波清洗、喷淋漂洗、（喷淋）过水槽完成清洗、过水、烘干，回液经净化处理可循环使用，各槽设有不锈钢雾气罩。该机具有工位多，功能全，结构合理，操作方便，清洗效果好的优点，这对于流水线汽车冲压零部件产品的清洗，改善劳动环境，提高清洗质量，降低清洗成本、减轻劳动强度具有重要的意义。

铝合金压铸件批量除油除屑通过式超声波喷淋清洗烘干线设备是批量清除汽车行业铝铸件、通讯器材行业铝铸件、机械配件行业铝铸件、电器配件行业铝铸件、灯饰配件行业铝铸件、电机制造行业铝铸件等铝合金压铸件/铸造件产品加工后表面附着的油污、杂屑的必备设备，用于铝合金压铸件批量除油、除屑等粘附物清洗、过水、干燥，可根据铝合金压铸件产品的规格、尺寸、清洗数量按需设计、制作 。

适用领域：

汽车行业铝合金压铸件清洗，如汽车发动机壳体、汽车发动机缸体、发动机支架、 离合器壳体、自动变速阀板、油阀配件、曲轴箱、过滤器、起动机、发电机、空调压缩机、刹车泵、脚踏踏板、轮毂、制动蹄块等铝压铸等铝合金压铸件除油脱脂除杂屑批量高效超声波、喷淋清洗与烘干；

- 特点：

- 利用不锈钢输送链网实现铝合金压铸件产品高效移动，结合超声波清洗、喷淋清洗、过水、高压风切工艺，对铝合金压铸件产品进行持续、高效清洗，彻底清除铝合金压铸件表层附着的油污、铝屑等粘附物。

- 顺德先泰超声波品牌JH-TGS-12M铝合金压铸件批量除油除屑通过式超声波喷淋清洗烘干线设备具有性价比高，结构合理，操作方便，清洗效果好的优点，这对于铝合金压铸件的高效清洗、改善劳动环境、减少劳动强度，提高清洗质量，具有重要的意义。

设备验收标准：

洁净度:按企业检验标准检验，铝合金压铸件产品经超声波、高压喷淋清洗后，内外表面洁净无杂质、无污渍，风切去水干燥后铝合金压铸件产品内外表面无明显水珠。

设备长*宽*高=12米*1米*1.8米

【通过式高压喷淋清洗机】概述：通过式高压喷淋清洗机是一种新型的工业清洗设备，主要用于清洗五金冲压件、汽车配件、不锈钢制品等；采用日本进口超声波振子，结合环保清洗剂和水温，可以对工件表面进行油污和蜡垢的清洗，确保后续处理的顺利进行；

【通过式高压喷淋清洗机】技术分析：

清洗工艺：上料——超声波清洗——喷淋漂洗——风切——烘干——下料

超声波清洗段：利用超声波清洗表面油污和蜡垢，超声波清洗段配置有加热系统、油液隔离系统、水过滤循环系统等；

喷淋漂洗：利用高压喷淋漂洗对工件进行清洗液漂洗干净；

风切：利用风刀将工件表面水渍吹干；

烘干：烘干工件表面水膜；

经过清洗烘干之后，工件表面干净无油污蜡垢，表面干燥；

产品特点：

１、本产品全为不锈钢材质制作，链条采用４分网状式，方便产品的输送；

２、单独配有底震式超声波，使清洗产品更加快捷干净；

３、传动方式采用无机调速电机带动链条，操作简单；

４、在出料处设有喷淋，上下各一组，清洗出工作表面的残留物。

本机适用于机加工后装配前的清洗（主要对象油污、灰尘、铁屑及杂质等）
　　工艺流程：超声波清洗→超声波漂洗→吹水→热风烘干
　　设备特点：可清洗大批量、多品种，自动化程度高、操作及维修方便等特点。冷凝器吸雾。
　　该系类清洗机为箱式零件清洗机具有清洗、除油、粗滤、时间控制、加热及温控等功能，是高效节能、性价比高的理想清洗机设备。
　　清洗机是目前国内外各种机械零部件进行清洗的一种先进设备。其主要由清洗喷淋、（漂洗喷淋）、风机吹水、（热风吹干）等组成，其结构紧凑，造型美观，功能齐全，自动化程度高、清洗效果好、广泛适用于机械制造、汽车发动机、柴油机、内燃机、摩托车、铁路机械、车辆段、空调压缩机等工矿企业，对各种金属、非金属零部件均能满足清洗要求。本厂可根据用户要求设计非标专用清洗机，并长期提供配套服务。

通过式高压喷淋超声波清洗机是先利用超声波空化作用的原理将工件表面的油污杂质进行剥离、乳化；而后利用喷嘴高压喷射将深孔、盲孔内已经剥落的颗粒、杂质、杂屑喷射出来以达到洗净的目的；最后根据不通过工件需求添加风切和烘干要求。

该设备是由先泰清洗设备结合多年的实际案例，实际设计、制作、应用经验而自主研发的新型全自动铝件网带式清洗烘干线。产品通过输送带送至超声波清洗环节，进行全方位清洗，后过水达到彻底的清洗效果，减少了人力成本、降低了劳动强度，是工业生产中清洗的良好帮手。

设备适用范围：灯罩，扇热器，铝盒金，机壳，配件，炉头，压铸件等五金制品清洗钝化。

产品优势：达到彻底的清洗效果，减少了人力成本、降低了劳动强度，技术部性能稳定，效率高 。

广东通过式清洗机，通过式清洗机，超声波清洗线，灯罩履带式清洗线一对一量身定做。

工业超声波清洗机的优势如下：  降低劳动强度：手工清洗：清洗环境较恶劣、体力劳动繁重、复杂机械零件需需要长时间清洗超声波清洗：劳动强度低、清洗环境整洁有序、复杂零件自动高效清洗。

环保节能：超声波清洗配套循环过滤系统，可实现清洗溶剂的循环过滤反复使用，对于节约水资源、清洗溶剂成本、提高企业环保形象具有重大意义。

主要结构概述

本设备、超声波系统、过滤循环系统、喷淋系统、变频调速系统、吹干系统组成。

1超声波系统

超声波清洗是基于超声波发生器发生的高频超声震荡信号，通过换能器转换成机械荡传播到介质清洗液中（水剂、油剂、溶剂）产生空化效应，使介质中正负压区产生数以万计的细胞循环“爆破”，正是这种“爆破”力冲击工件，使工件表面、缝隙、孔洞的污垢迅速剥离而达到洁净的目的。随着超声频率的提高，气泡数量增加而爆破冲击力减弱，因此，高频超声特别适用于小颗粒污垢的清洗而不破环其工件表面。

2过滤循环系统：

先泰清洗设备制作的通过式超声波清洗机系统由粗、精过滤两部分组成。粗过滤是将清洗产品的回流液，循环经过磁性吸附及丝网粗过滤分离组成。在清洗过程中，清洗回流液中金属物经过磁性吸附分离。颗粒物经丝网粗步过滤后，再由高压泵送入精细过滤系统，这样可以大大的提高精细过滤芯使用寿命，节约了成本。精过滤器是由过滤桶内的精细过滤芯（过滤芯可根据用户的清洁要求选择配制）的高压过滤。用户可以自行更换清洗过滤桶内的滤芯，使产品达到更好的清洁度。

中山铝杯灯罩除油清洗烘干自动线 冲压五金超声波除油清洗机厂家

3喷淋系统：

把移动产品中的污物上下面经高压导向喷嘴逐个冲洗。辅助喷嘴使产品侧面清洗。

4变频调速系统：

减速电机通过变频器无级调速可控制产品清洗时间的长短和工作效率。

5吹干系统：

吹干系统采用高压力的旋涡风机经多组引导喷嘴，导向吹干。

特点：

本设备具有超声波清洗、喷淋、风刀切水、烘干、网带、履带或双链连续传动等功能。   适合于器械元器件，机械零部件的连续式清洗作业。

1、本设备超声波清洗功能单元： 超声波清洗振板与机体采用分体结构，使用方便，易于保养和维修。 超声波清洗振板及清洗槽均采用优质不锈钢板，更耐腐蚀。 超声波清洗换能器采用28KHz、40KHZ中等频率，清洗速度快，清洗效果好。 适合于清洗形状复杂、夹缝多、污垢多，常规方法不易清洗的工件。

2、设置溶剂加热与温度自动恒温装置，温度控制范围： 室温-95℃，工作温度范围：室温-70℃；清洗温度根据需要设定。

3、本设备设置了自动喷淋装置和风刀除水系统，及时将工件洗净并作切水处理。

4、本设备设置了烘干加热与温度自动恒温装置，进一步对工件干燥处理。温度控制范围：室温-200℃；工作温度范围：室温-150℃。

5、本设备采用电磁调速器控制的调速电动机带动网带传动，噪声低，运行速度可调，运行平稳

佛山通过式超声波清洗机，履带式超声波清洗机，中山履带式超声波清洗机，履带式超声波清洗机厂家定制，五金除油除蜡清洗机厂家。

超声波清洗机生产厂家为您介绍超声波清洗机的优势：

①彻底清洁工件凹槽处：超声波清洗机对于手工及其它清洗方式不能完全有效地进行清洗的工件，具有显著的清洗效果，可彻底地达到清洗要求、清除复杂工件藏角处污渍；

②多种工件批量清洗：不管工件形状多么复杂，将其放入清洗液内，只要是能接触到液体的地方，超声波清洗作用都能达到。超声波清洗机对形状和结构复杂的工件尤为适用；

③多功能清洁：超声波清洗机可结合不同的溶剂达到不同的效果、满足不同配套生产工艺，如：除油，除锈、除尘、除蜡、除屑、除或磷化、钝化、陶化、电镀等。

④减少污染：超声波清洗可有效地降低污染，减少有毒溶剂对人类的损害，环保高效。

⑤减少人工：运用超声波清洗机可实现工件全自动清洗、烘干，只需在工件清洗上下料端各配置一名操作员工即可，大大减少了人工清洗所需要的人员数量和清洗时间。

⑥缩短作业时间：超声波清洗机清洗与人工清洗相比，更好的减少清洗时间；

⑦降低劳动强度：手工清洗：清洗环境较恶劣、体力劳动繁重、复杂机械零件需需要长时间清洗超声波清洗：劳动强度低、清洗环境整洁有序、复杂零件自动高效清洗。

⑧环保节能：超声波清洗配套循环过滤系统，可实现清洗溶剂的循环过滤反复使用，对于节约水资源、清洗溶剂成本、提高企业环保形象具有重大意义。

五金冲压件通过式全自动动超声波清洗机，是指使用清洗溶剂结合超声波技术来清除五金冲压零件表面上附着的液体和固体的污染物（如抛光蜡、切削油、铝屑等），使五金冲压件在经过超声波清洗后表面达到一定的洁净程度。五金冲压件超声波清洗过程是清洗介质、污染物、零件表面三者之间的相互作用，是一种复杂的物理、化学作用的过程。

适用范围：

该类清洗机适用于铝合金、锌合金、不锈钢件等的铸件、冲压件清洗。

应用案例：

铜陵龙嘉机电有限公司、 佛山顺德区帮全电子有限公司