- 针头式气吸全自动播种机+覆土机工作流程 ：穴盘覆土--刮平--压实（扫平）--压窝--播种--覆土--压实（扫平）。

- 简述：（1）气源泵开启调试正常；（2）接通电源；（3）无级调速伺服电机带动输送带运转，基质料斗中的料，在光电开关控制下自动给穴盘加料，加好料的穴盘在输送带上前行；（4）穴盘运行到打窝机构下面时，打穴气缸在光电开关控制下对穴盘自动打窝；（5）穴盘被输送带输到播种机构下时，吸种气缸在光电开关控制下对打好窝的穴盘进行播种，种子精准点播在穴盘的穴孔中；（6）播好种子的穴盘在输送带上继续前行，自动输送到覆土机上的输送带上；（6）穴盘在覆土机的输送带上继续前行，运行到基质料斗下面时，基质料斗中的料，在光电开关控制下自动给穴盘加料覆土；此外，（7）主框架的四个腿上分别安装了四个脚轮，能调整播种机的高度，移动灵活方便；（8）一套播种机配三套吸种排、三套落种排、三套打窝机构和不同内径的吸种子针头；（9）适合直径0.3~4mm大小之间的不同种子，种子形状基本不限；（10）种子能够精准点播在穴盘的穴孔中，播种率高达95%以上；（11）每小时播种在250~300盘左右。