邯郸兴烽牌（温室喷水用）PG99SY型自走喷灌机简介

陈先生13031465049；13111390894

- 无级调速遥控喷灌机系统的组成

总体上可以分成主机(不锈钢主框架、美国三位、旋转、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱）和轨道两大部分。

主机主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。

二、无级调速喷灌机的技术参数

  - 电机功率：250 W       输入电源：~220 V/50Hz

2、最大行程：~120米      3、运行速度：4~15 m/Min

4、外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm

5、喷杆长度：最长13米

6、进水压力：3~5 Kg/cm2         水质：市政自来水水质

7、美国三位旋转喷头：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，开启压力0.7Kg/cm2

喷头喷角：110º

水压在0.3Mpa时：喷头流量：59L/Min，1.58 L/Min，3.16 L/Min

三、喷灌机的功能特点

1、喷头：采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头，只要轻轻旋转就可以实现喷水量的改变。

2、分块施水：选择性设置左右喷水开关功能。

3、行程设置：只要移动起点、终点开关挡板，就可以改变机器喷灌面积。

4、自动运行：设置开停机时间，机器完全可以在您的设定时间段自动执行灌溉作业。

5、手动操作或遥控操作。全自动往复运行。

四、喷灌机的优点

- 喷灌机施水最均匀。                          2、防止水、肥流失。

3.  喷灌机喷施杀虫剂可避免人的直接接触。       4.  喷灌机的运行速度可以无级变频调速调节。

5.  设置多种程序达到自动智能化控制。           6.  手动操作或遥控操作。

邯郸兴烽牌（温室喷水用）PG99SY型自走喷灌机简介

陈先生13031465049；13111390894

- 无级调速遥控喷灌机系统的组成

总体上可以分成主机(不锈钢主框架、美国三位、旋转、防滴漏水雾化喷头、无线遥控、无级调速电控箱）和轨道两大部分。

主机主要包括减速电机，机架，喷杆及进水附件，控制系统，胶管、电线和胶管滑车。

二、无级调速喷灌机的技术参数

。

  - 电机功率：250 W       输入电源：~220 V/50Hz

2、最大行程：~120米      3、运行速度：4~15 m/Min

4、外形尺寸：长900mm宽950mm高385mm

5、喷杆长度：最长13米

6、进水压力：3~5 Kg/cm2         水质：市政自来水水质

7、美国三位旋转喷头：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，开启压力0.7Kg/cm2

喷头喷角：110º

水压在0.3Mpa时：喷头流量：59L/Min，1.58 L/Min，3.16 L/Min

三、喷灌机的功能特点

1、喷头：采用美国进口三位、快速转换、防滴漏、水雾化喷头，只要轻轻旋转就可以实现喷水量的改变。

2、分块施水：选择性设置左右喷水开关功能。

3、行程设置：只要移动起点、终点开关挡板，就可以改变机器喷灌面积。

4、自动运行：设置开停机时间，机器完全可以在您的设定时间段自动执行灌溉作业。

5、手动操作或遥控操作。全自动往复运行。