邯郸日光大棚温室育苗专用PG99SY型无级调速手柄遥控自走式喷灌机简介

一、喷灌机组成

总体上可以分成主机(不锈钢主框架、美国三位、旋转、防滴漏水雾化喷头；电磁阀；无线手柄遥控器；无级调速电控箱；无级调速电机；胶管和胶管小滑车等）和轨道两大部分。

二、喷灌机优点

- 喷灌机施水最均匀    2、防止水、肥流失.     3. 喷灌机喷水可以控制左喷水或右喷水。

4.  喷灌机的运行速度无级变频调速调节       5.  手动操作或遥控操作。

三、喷灌机技术参数

电机功率：250 W   输入电源：~220 V/50Hz     最大行程：~130米    运行速度：4~15 m/Min      进水压力：3~5 Kg/cm2

美国斯普瑞喷头：三位、漏防滴、水雾化、快速转换，喷嘴夹角：110°

水压0.3Mpa时：美国喷头流量：0.59升/分钟，1.58升/分钟 ，2.37升/分钟或3.16升/分钟任选一种