安徽马鞍山市巨佳机械QC12K液压数控剪板机参数

1、机器为全钢焊接结构，液压上传动，振动消除应力，机器强度高、刚性好。液压摆式剪板机是通过采用主油缸（固定在墙板上）做向下剪切运动、氮气缸回程，因此简化液压系统、运行更稳定。摆式剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动，通过杠杆作用，支点受力小，可提高剪切刃寿命、机器寿命，整机结构紧凑，并能无极调节上刀架的行程量，大大提高工作效率。
2、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。上下刀片刃口间隙调整由指示牌指示，调节轻便快捷。
3、采用防护栅与电器箱联锁人生安全保护装置。
4、采用先进的集成式液压系统，可靠性好。
配套系统（选配）
1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。
2、刀片由上海刀片厂生产的“上刀牌”刀片（6CrW2Si）。
3、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵NT3系列。
4、油缸密封件由日本华尔卡公司生产。
5、数显采用温州大华，编码器日产。

| 型号 | 可剪规格 (T×W) | 剪切角度 | 行程次数 ( 次/分) | 后挡料调节 范围(mm) | 主电机 功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QC12K-4×2500 | 4×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3120×1460×1500 |
| QC12K-4×3200 | 4×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 5.5 | 3820×1720×1620 |
| QC12K-4×4000 | 4×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 5.5 | 4620×1850×1700 |
| QC12K-4×5000 | 4×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5786×2200×2160 |
| QC12K-6×2500 | 6×2500 | 1°30' | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3140×1540×1570 |
| QC12K-6×3200 | 6×3200 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840×1660×1620 |
| QC12K-6×4000 | 6×4000 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4645×1850×1700 |
| QC12K-6×5000 | 6×5000 | 1°30' | ≥10 | 20-750 | 11 | 5786×2200×2060 |
| QC12K-6×6000 | 6×6000 | 1°30' | ≥10 | 20-800 | 11 | 6730×2500×2090 |
| QC12K-8×2500 | 8×2500 | 1°30' | ≥14 | 20-600 | 11 | 3140×1540×1570 |
| QC12K-8×3200 | 8×3200 | 1°30' | ≥10 | 20-600 | 11 | 3840×1660×1620 |
| QC12K-8×4000 | 8×4000 | 1°30' | ≥8 | 20-600 | 11 | 4664×1880×1720 |
| QC12K-8×5000 | 8×5000 | 1°30' | ≥7 | 20-750 | 15 | 5786×2252×2310 |
| QC12K-8×6000 | 8×6000 | 1°30' | ≥5 | 20-750 | 15 | 6900×2570×2280 |
| QC12K-10×2500 | 10×2500 | 2° | ≥11 | 20-600 | 15 | 3350×2050×1950 |
| QC12K-10×3200 | 10×3200 | 1°48' | ≥10 | 20-600 | 15 | 4050×2050×1950 |
| QC12K-10×4000 | 10×4000 | 2° | ≥12 | 20-800 | 18.5 | 4800×2200×2100 |
| QC12K-12×2500 | 12×2500 | 1°40' | ≥11 | 20-800 | 18.5 | 3245×2042×1900 |
| QC12K-12×3200 | 12×3200 | 1°40' | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 3945×2042×1900 |
| QC12K-12×4000 | 12×4000 | 1°40' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 4745×2192×2050 |
| QC12K-16×2500 | 16×2500 | 2°20' | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 3445×2477×1880 |
| QC12K-16×3200 | 16×3200 | 2°20' | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 3945×2477×2035 |
| QC12K-16×4000 | 16×4000 | 2°20' | ≥5 | 20-800 | 18.5 | 4745×2477×2035 |
| QC12K-20×2500 | 20×2500 | 2°30' | ≥6 | 20-800 | 30 | 3260×2188×2340 |
| QC12K-20×3200 | 20×3200 | 2°30' | ≥5 | 30-800 | 30 | 4150×2350×2710 |
| QC12K-20×4000 | 20×4000 | 2°30' | ≥5 | 30-800 | 37 | 4855×2600×2400 |
| QC12K-20×5000 | 20×5000 | 2°30' | ≥4 | 20-800 | 37 | 5900×3000×3300 |
| QC12K-25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 37 | 3500×2400×2500 |
| QC12K-25×3200 | 25×3200 | 3° | ≥4 | 40-1000 | 37 | 4200×2400×2500 |

以上参数如有修改恕不另行通知