PC连接的应变采集仪GTDL-360

型号：

GTDL-360

特征：

本产品是一款PC连接的数据记录器，通过PC连接保存数据并显示图形。通过连接应变计，可以测量应变率，也可以测量称重传感器、LVDT、压力、扭矩、加速度计、电位计、RTD、热电偶或电压的传感器。

规格

多通道/PC连接的动态数据记录器-使用USB端口进行实时测量-内置插槽式通道，每个插槽4通道-350（最大16通道），360（最大40通道），扩展（128通道）  -每个通道1 kHz测量-由于内置120Ω/350Ω桥接电路，不需要单独的桥接盒-每个通道可连接1号、3线、2号或4号-可选择一个触摸式圆形连接器（Tajimi连接器特性│型号GTDL-350 GTDL-360通道4、8、12、16通道4、8、12、16、20、24、28、32通道测量HZ 1000 Hz连接器，用于传感器5P螺钉连接器或Tajimi输入传感器-1年龄和2年龄：120Ω、350Ω-4测量电桥传感器：0.5 mV/V ~ 100 mV/V-电位计传感器-PT100温度温度传感器，热电偶温度传感器J，K，T，E，R，S-电压：10V应变输入范围100000，1000000，1000000 x 10-6应变低通滤波器10赫兹，100赫兹，1千赫，通过程序可选择接口USB程序多扫描S/W&多负载S/W Demension 270（W）*190（H）*270（D）mm 360（W）*190（H）*270（d交流电源220 V，50~60 Hz