可触摸和现场类型应变采集仪GTDL600

型号：

GTDL-600

GTDL-600-S（静态）

本产品为现场型数据记录仪，配备SD数据存储器和触摸屏设置传感器，显示图形，无需PC连接即可保存数据。通过连接应变计，可以测量应变率，也可以测量称重传感器、LVDT、压力、扭矩、加速度计、电位计、RTD或电压的传感器。另外，前端内置的USB内存端口有助于数据传输到PC。

特征：

1，现场型多功能静态和动态数据记录器）

2，良好的机动性和防水外壳形式的坚固性

3，内置槽式通道，每个槽8个通道-可使用12伏电源（可选）

4，低通滤波电路噪声消除

5，自动零点按钮自动零点调整

6，能够选择一触式圆形连接器（Tajimi连接器）-静态数据记录器（GTDL-600-S

规范：

1，频道数：8、16、24、32、40、48、56信道

2，显示和数据存储器：7“TFT触摸式LCD 16G SD数据存储器，USB记忆棒3，端口（ext）：测量HZ 1000 HZ电桥励磁时间：50msec

4，传感器接头：传感器5P螺纹接头或Tajimi接头

5，应变输入范围：10000100001000000,1000000x10-6

6，低通滤波器：10赫兹，100赫兹，1千赫，可选择通过程序

7，接口：USB

8，程序:多扫描S/W和多载荷S/W程序

9，尺寸：500（W）*190（H）*380（D）mm

10，功率：AC 220 V, 50~60 Hz or DC 12 V

11：测量时间：50毫秒；测量赫兹：1000赫兹

产品相关图片