CY、CYD、TY、FTY、YT、YX、TYZD、TYBZ、TYCX等系列高效稀土永磁同步三相异步电机：该系列产品的效率指标达到GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准，达到同类产品的国际先进水平。

该系列产品为全封闭、自扇冷结构。具有设计新颖、结构紧凑、造型美观、效率和功率因数高、起动转矩性能好、噪声低、振动小、运行安全可靠、高效节能等优点。

该系列产品机座范围90～355，功率等级和安装尺寸完全符合国际电工委员会（IEC）标准。电动机采用F级绝缘，机座号H180以上有注排油装置，如用户要求可带定子测温，工作方式为S1，冷却方式为IC411，外壳防护等级为IP54，并可同时生产“W”户外、“TH”湿热带、“WTH”户外湿热带、“W（F1～ F2）”防腐型（F1为中等防腐蚀，F2为强防腐蚀），电机的散热片呈垂直及水平分布，电机接线盒位置（按机座号）分为机座侧面及顶部两种结构（见安装及外形尺寸图）供用户选择使用（用户不特别注明时，接线盒在右侧面）。

该系列产品额定频率为10~50Hz，额定电压为380V或660V，具有自起动能力，亦可变频起动，变频起动后可以实现并网切换，在25%-120%负载范围内，相对于同规格异步电动机均具有更高的效率，更宽的经济运行范围，具有显著的节能效果。电机温升低，在额定负载下，电机的温升为30-50K。

该系列产品可完全替换Y2、Y3等系列低压异步电机，也可以根据用户需求加大功率密度，进行降机座号设计。

一、永磁同步电机用途

工业配套：工业驱动装置，如纺织机械，减速机配套，水泵配套，风机配套，矿采业设备等以及材料加工系统，自动化设备，机器人等；

交通运输：电车，飞机辅助设备，舰船等；

航天领域：火箭，飞机，宇宙飞船，航天飞机等；

国防领域：坦克，导弹，潜艇，飞机等；

工业发电：风力发电，余热发电，水力发电，内燃发电机组用发电机以及大型发电机的副励磁机等。

配套机械：皮带机、输送机、刮板输送机、磨机、破碎机、真空泵、闭冷泵、循环水泵、升压泵、浆液循环泵、浆液泵、排液泵、补水泵、排水泵、油泵、空冷岛冷却风机、冷却塔冷凝风机、送风机、引风机、氧化风机、排烟风机、增压风机、空气压缩机、排粉机等等。

二、永磁同步电机为什么节能？

答：结构优越：转子上使用了永磁体，无励磁损耗，无电刷和滑环之间的磨擦损耗和接触电损耗。

功率因素高：永磁电机在正常运转时，转子转速和定子磁场转速一致，转子鼠笼条上没有电流，定子上感应电流减小，因此功率因数高。具有较宽的经济运行范围：永磁同步电机负载发生变化，功率因素一样可以在0.9以上。

效率高：能够达到国家二级能效，部分规格达到一级能效。

三、永磁同步电机的节能效果如何？

答：根据设备的工况不同，节能效果在5%-50%之间。

四、永磁同步电机的优点

1、取消了励磁系统损耗，提高了效率；

2、取消了励磁绕组和励磁电源，结构简单，运行可靠；

3、稀土永磁电机结构紧凑、体积小、重量轻；

4、电机尺寸和形状灵活多样。