一、加压型喷粗砂手动喷砂机适用范围：

1、适用于干式喷砂（丸）加工；

2、适用于中小型零件的单件、小批量喷砂（丸）加工；

3、清理热处理件、焊接件、铸件、锻件等表面的氧化皮等，清理质量可以达到 Sa3 级；

4、清理机加工件的微毛刺、表面残留物等；

5、工件喷涂、电镀前的表面预处理加工，可获得活性表面，提高喷涂、电镀层的除 着力；

6、玻璃表面喷绘、雕刻；

7、可以在一定范围内增加或减小工件表面的粗糙度 Ra 值；

8、改变工件表面的应力状态，能提高零件的耐磨性和疲劳强度；

9、改善运动配合偶件的润滑条件，能降低运动配合偶件的运动噪音等；

10、也适用于旧机件的翻新处理。

二、适用工作条件

1、环境条件：本机应在环境温度为-10~+45℃，相对湿度不大于85％的环境条件下工作；

2、电源条件：单相交流电源、220v、50Hz，本机最大功率见附表-3；

3、气源条件：接入本机的压缩空气表压为0.4~0.7MPa,压缩空气流量不小于1.5m3/min。

1、XS加压型配备的手动式除尘器，需要定时清灰，方可保证除尘机组的功效，能够更有效地控制粉尘对环境的污染和对工人健康的危害；

2、 XS加压型可直接安装在生产线上使用，既节省生产占地面积，又提高效率；

3、操作方式灵活，工艺参数可变，能适应不同材质，不同精度的清理和光饰加工要求；

4、磨料循环使用，消耗量小；

5、主要零部件使用寿命长，且便于维修；

6、工作条件比较舒适，机器噪声较低。

旋风分离器，通过旋风分离将微小粉尘吹走，有效砂料掉落到高压罐体内继续循环使用

联系手机18125226435/15119157759 林小姐

联系座机：0760-87874263/22117050 林小姐