- 采用三角皮带输送工件，不会积砂，皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速；

- 每支喷角度可自由调节架实现自动变频摇摆，并可定点喷砂，灵活性强，适用性广；

- 采用先进的上旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高；

- 采用PLC电气先进控制系统，自动化程度高，稳定性好、故障率低；

- 喷嘴采用特制高耐磨材料，适用寿命长；

- 独立的布袋式除尘系统，抽尘通风效果好；（也可选用：脉冲滤芯式除尘）

- 磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合，回收稳定性好；

- 机器的主要技术参数：

- 主机结构采用2.5mm-6.0mm钢板焊接而成。

- 规格型号：AH3910A-12A

- 主机设备外形尺寸： 3500mm长1000mm宽3000mm

- 高设备工作室内尺寸： 1200mm长*1000mm宽*800

- 高除尘箱外形尺寸（一）: 1200mm长*1200mm宽*2400

- 高除尘风机： 5.5KW 380V 50HZ（采用滤芯除尘，有效除尘率达99.9%以上）

- 砂料旋风分离器: 可以采用上旋风,也可采用分体单独旋风分离器.

- 自动输送机构： 0.5KW 380V 50HZ[速度可调节]自动架： 0.4KW 380V 50HZ[速度可调节]
照明： 18w日光灯2只的数量： 12支（铝合金带碳化硼嘴）外壳： 2.5mm-6mm钢板焊接制成窗： 1个镜框下砂斗： 3个门： 前后开门700mm高*600mm宽 ×2张实用于 30目-220目磨料:金刚砂、玻璃珠。空气压力因大于5bar(kg/cm2)（空压机是需方设备）[空压机在12立方以上][耗气量要求每只1立方]工作室内大载重量： 100公斤

- 总功率： 11.KW左右

- 本厂家生产的各型号喷砂机质量稳定价格优惠，欢迎你来厂免费试样，另本厂提供喷砂加工一条龙服务，加工效果好，质量保证。你的满意我们的追求。可根据你的工件的大小来选定适合你的喷砂机型号。喷砂机是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料高速喷射到被需处理工件表面，使工件表面的外表面的机械性能发生变化的一种机器.工作原理：由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件 表 面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜 的耐 久 性，也有利于涂料的流平和装饰，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化 ，使基材表面残余应力和提高基材表面硬度的作用。

- 喷砂机用途：1．工件表面的清理 　　热处理后的氧化皮、残盐、残油等；

- 黑(有)色铸造件的氧化皮、型砂等；无余量加工精密铸件的氧化皮、型砂等；

- 3.机械加工件的残留物、微毛刺等；焊接件的氧化皮、焊渣等；冷、热轧钢板(型钢)的氧化皮、锈 腐 层等；

- 4.各种模具型腔的脱模剂、沉积物等；陶瓷元件表面的烧结残留物；塑料成型件的飞边；物体表面 的 放射性元素；

- 5.桥梁、水电站闸板、船舶、建筑物；机场跑道的橡胶附着层；火车车厢；各种管道和容器罐；

- 6.旧机件的油污、附着物等；集装箱的残漆、锈蚀层和附着物等；

- 7.瓷器上错误的烧结层；装饰表面的划伤，等等。
设备优点:

- 1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变

- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
5.能耗低，费用省,喷砂设备不污染环境，省去了环境治理费用。喷砂机是一种常见的铸造机械设备，随着喷砂机的广泛应用，一些喷砂机故障困扰的操作人员，如果不及时排除故障，会导致喷砂机无法继续使用。下面我们就来了解一下常见的喷砂机故障。
故障现象:没有压缩空气，没有磨料 ,可能原因：

- 1.压缩空气没有打开。
2.调压阀调定压力太低。
3.脚踏开关没有调整好或损坏。
4.喷砂或磨料阀堵塞。
5.安全气路被切断。
6.喷砂机主调压阀坏了。
7.控制用调压力阀坏了。
排除方法;

- 1.打开气源。
2.把压力调到0.5MPa以上。
3.调整或更开关。
4.清理喷嘴或磨料阀或重装。
5.检查安全气路上的阀。
6.检查喷砂机主调压阀。
7.检查喷砂机控制阀。
喷砂机故障现象：好的砂料进入吸尘袋。可能原因：

- 1.新吸尘袋缝隙较大。
2.砂料太细 
排除方法：1.一般使用8小时后可清除。
2.采用较粗砂料
喷砂机故障现象：砂料漏失,可能原因：吸尘袋有孔洞或未夹紧。
排除方法：更换吸尘袋，重新夹紧吸尘袋。
喷砂机故障现象：喷砂时视线不清可能原因：

- 1.吸尘袋堵塞。
2.吸尘袋老化堵死。
3.砂料中含粉尘太多。
4.压缩空气压力太高。
排除方法：1.振打喷砂机吸尘袋。
2.更换喷砂机吸尘袋。
3.更换砂料。
4.按喷砂机推荐压力调低。适应范围：适用于平板类、盘类、四方体、型材及其他异性工件的喷砂加工，例如：平面不锈钢板材、普通钢板、 玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板、装饰件、 包牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。售后服务1.整机保修一年（除易损件外）终身维护。2.一年免费三次不定期检查。3.接到维修电话后24-48小时内到现场维修。4.本公司送货上门，免费安装调试。