ZS-ZA320TP

卧式安卓电容触摸一体机

概述（GENERAL DESCRIPTION） 本系列产品属于仿苹果外观，全身五金冷轧钢板喷涂，边 条铝合金型材，面板4MM专用钢化玻璃，横竖式16:9液 晶屏，高清效果，可广泛应用于楼宇大堂，医院，车站， 酒店，地铁，商场，政府大楼等场合，主要用于多媒体 信息公示，POP幻灯图片广告，文字，音视频媒体播 放，是一款高端的数字标牌广告产品。

32寸-尺寸图

产品基本规格参数

| ZS-ZA320TP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液晶面板 | 屏幕品牌 | A+原装新屏 | 亮度 | 350cd/㎡ |  |
|  | 屏幕尺寸 | 32寸 | 显示比例 | 16:9 |  |
|  | 显示区域 | 698.7×393.3mm | 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |  |
|  | 分辨率 | 1920*1080 | 对比度 | 1000:1 |  |
| 外壳配置 | 外壳材质 | 表面3MM钢化玻璃，边框铝合金型材，后壳1.5MM钣金。 |  |  |  |
|  | 外壳工艺 |  |  |  |  |
|  | 外观尺寸 |  | 包装尺寸 |  |  |
| 功能配置 | CPU | RK3288四核，主频 1.8Ghz |  |  |  |
|  | 运行内存 | 2GB |  |  |  |
|  | 存储内存 | 16GB |  |  |  |
|  | 解码分辨率 | 最高支持1080P |  |  |  |
|  | 操作系统 | Android 6.0 |  |  |  |
|  | 网络支持 | 以太网，支持WiFi、蓝牙4.0、无线外设扩展 |  |  |  |
|  | 视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |  |  |  |
|  | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |  |  |  |
|  | 接口支持 | USB2.0*2、HDMI输出*1，TF卡卡槽*1，RJ45网口*1 |  |  |  |
|  | 系统支持 | 支持USB/T卡/网络升级 |  |  |  |
|  | 外设支持（可选） | 3G/4G 全网通模块，摄像头、读卡器等无线外设（可选） |  |  |  |
| 电容参数 | 触摸点数 | 最高支持32个触摸点，水渍、手机、茶杯放在触摸屏上，不影响触摸体验和操作 |  |  |  |
|  | 触控偏差 | ≤2mm |  |  |  |
|  | 分辨率 | 32767*32767 |  |  |  |
|  | 背光率 | 100% |  |  |  |
|  | 响应时间 | 8ms |  |  |  |
|  | 传输方式 | USB2.0, USB3.0，免驱 |  |  |  |
| 环境要求 | 适用环境 | 室内 |  |  |  |
|  | 工作温度 | -20℃-40℃ |  |  |  |
|  | 存储温度 | -20℃～60℃ |  |  |  |
| 电气配置 | 工作电源 | AC（100－240）V/50－60HZ |  |  |  |
|  | 最大功率 | ＜100W |  |  |  |
| 整机配件 | AC电源线、钥匙、挂架、纸箱、木架 |  |  |  |  |
| 保修政策 | 免费保修一年，终身成本维护 |  |  |  |  |