一、概述

HZ型皮带输送机是将一条有端（或无端）的橡胶输送带，装在输送机两端的

主动滚筒和从动滚筒上。在两个滚筒中间安装有若干个平行的托辊和托板，以支撑

物料和输送带的重量。主动滚筒、从动滚筒和托辊均装在机架上。主动滚筒由驱动

装置带动旋转。依靠旋转的滚筒与输送带之间的摩擦力使输送带运动，从而达到运

送物料的目的。为了使输送带有合适的张紧度，还设有螺旋张紧装置。

- 主要技术参数

| 载托 辊形式 | 带 速（m/s） | 带 宽 B（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|  |  | 输 送 量 Q（t/h） |  |  |  |  |  |
| 槽 形 拖 辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
|  | 1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 |
|  | 1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 |
|  | 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 |
|  | 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 |
|  | 2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 |
|  | 3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 |
|  | 4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 |
| 平 行 拖 辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
|  | 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 |
|  | 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 |
|  | 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 |
|  | 2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 |
|  | 2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |

三、结构原理

皮带输送机由驱动装置、主动滚筒、从动滚筒、托辊、液压升降系统、手摇升降系

统、拉紧装置、挡板、料斗、皮带及机架等部分组成。依据客户定做样式，组成部

分有所不同。

1、头部驱动装置

由电动机、减速器及传动装置等组成。动力是经电动机、减速机带动主动滚筒转

动（配用电动滚筒的直接由电动滚筒带动），主动滚筒利用其与皮带间的摩擦力

来带动皮带运行。同时为了适应输送不同物料的需要，我公司还可根据客户的特

殊要求进设计调整其运行速度。具体速度与输送量的关系请参照主要技术参数表

格。

2、从动滚筒

从动滚筒安装在机架的尾部，它由滚筒和两只尾轮滑座及轴承等组成。

- 托辊。托辊分为槽型托辊和平行托辊。平行托辊适用于水平输送

- 以及使用特殊皮带的输送机。

4、拉紧装置

拉紧装置采用螺旋拉紧的方式，用来调节皮带的松紧程度。

注意皮带不宜太紧。

5、橡胶输送带。

6、机架部分

用各种型钢、加强钢板焊接而成。

- 安装说明

由于物流运输需要，在出厂之前我们会拆分整机

- 组装主体支架。主体支架按预留螺丝孔穿上拧紧就可以，使用过程中随时

- 查看螺丝松动情况，或者在上紧螺丝之后用焊机直接焊死。（如图）

- 挂皮带。挂皮带之前安装好各个托辊。把皮带在主动和被动滚筒之间绕

- 一圈，然后用钢丝缆绳穿进皮带扣即可。（如图）

- 安装支架腿

- 按三角型的稳定性原理，支撑在主体支架即可，液压升降的支腿按图安装。

- 接电源线

- 接线时需注意皮带机的正反转。如需倒顺向两用可在电源与电机之间增

- 设倒顺开关。电缆线的选用不得低于负载。否则容易造成意外。

- 请有电工经验的技术员接线。

- 调试

- 试运转，注意皮带是否跑偏，打滑。

- 跑偏的处理方式：在偏向的那一端的滚筒的轴承座底下垫适当铁片。

- 打滑的处理方式：适当调紧螺杆张紧装置。

- 五、操作说明

1、操作时应力求均匀加料。

2、不应满载时停车和启动。

3、皮带的松紧应适度，运行中应经常检查，及时调整。

六、维护保养

1、经常检查设备运转部位的润滑情况，定期按润滑表加油。各种减速器运转之

前必须加注足够的齿轮油。

2、对设备要经常检查，螺栓不得松动，电机不得超过额定电流，轴承温升不得超

过环境温度35℃时应停机检查。

3、根据使⽤情况，建议定期检查各转动部位有无铁丝等杂物缠绕和异常磨损，每

次检查都应确认皮带的松紧是否合适。

曲阜市汇众机械设备有限公司

曲阜市汇科机械厂