管链输送机

使用说明使用指导手册

一．管链输机的特点及使用条件

1管链输机的特点

1）管链输送机是最新研制的物料输送环保设备，它能在立体空间内任意角度，实现各种物料的封闭连续输送。

2）特点是工艺布置灵活方便，能够多点加料、多点卸料，密封性能好，可明显改善工作条件，减少环境污染，尤其在没有通廊的室外情况下,可实现露天工作，节省大量土建投资。

3）此设备结构简单、寿命长、事故少、维修快捷。一机可代替传统的螺旋加斗式提升机等多机组成的功能，是螺旋输送机、斗式提升机、埋刮板输送机及气力输送机的理想替代产品.

4）广泛应用于冶金、电力、化工、建材等行业。

2管状链式输的使用的参数

2.1管式输送机适应的物料：

1）物料比重：0.2 ~ 3.5 t/m3

2）物料温度：t ≤ 150 ℃

3）物料粒度： ≤ 10 mm

4)含水量：一手捏成团撒手仍能松散为度 。用于输送散状物料。对颗粒大，易燃易爆，有化学侵蚀性，有粘附性的物料不能使用该机型。

2.2管式输送机输送的最大距离：水平输送的最大距离：80 m垂直输送的最大距离：30 m。

二．管链输送机的组成

管装链式输送机主要由：传动组件、输送组件、管道组件组成。

传动组件包括：电机减速机、链轮、传动轴和驱动箱。输送组件包括：链条和刮片。管道组件包括：管子、转角弯头、进出料口

工作时，物料由进料口进入，通过输送系统到达出料口出料。

管链输送机是在现在安全规则下建造的，每个机器在离开工厂前都依照规定检测过。

三．管链输送机安装

- 安装支撑结构：要安装在固定结构上，要确保能承受设备的额外负荷、确保安装位置正确。

- 管道及驱动箱连接，确保管道平整不弯曲，弯头部分不扭曲，连接后的管道接头处不明显的不平（台阶）。

- 置入链条。

1).确保链条是以正确的方向安装（刮片的输送面朝输送方向）；

2).确保链条在管道内无错向扭转现象，可以将链条绕过驱动链轮，将链条一环一环置入管内，从而保证链轮和链条同步，防止链条错向扭转.

3).拉紧链条，检查管内的链条有无扭转后将末端绕过链轮，用提供的链接头螺栓连接连头，保留多余的链节（把两头多余的链节往后翻转，松紧调节好后再切除多余的链节）。

链条安装不应太紧或太松。

- 涨紧链条

1）.打开管链机的观察口看回转链条是否贴着管子的内圈，用手往外圈拉动链条感觉拉不动，说明链条太紧，需要放松。

2）如果回转链条贴着管子的下面管壁，用手往外圈上拉动链条感觉可以拉出管外，说明链条太松，需要拉紧。

3）如果回转链条贴着管子的下面管壁，用手往外圈上拉动链条感觉可以拉动5mm左右，说明链条松紧得当。

以上的调整，要由经验的技术人员操作

5.测试

安装完毕后，做以下全面检查和试车：

1）.确认转向是否正确；链条是否扭转；管道是否有异物。手动电机风扇按运转方向运转看是否有特殊情况，有则停止排除后再运行。

2）.接通电源，点动运转链条2圈，正常后无故障空载运行，链条需整体运转3圈。

3）.打开管链机的观察口看链条是否有脱链现象，刮片是否有硬性刮伤。无问题是可带料运行。

6.带料运行

开动管链机，将物料连续均匀的投入管链机内。运行1小时后，关掉管链机，打开管链机的观察口看链条是否有脱链现象，接头是否牢固，刮片是否有硬性刮伤。无问题是可再带料运行一天后再次按上述检查链条情况。无问题是可放心运行。管链输送机不允许满符合启动，所以必须在每日做好管内的清理工作，保证在再次使用时管内无物料。

# 三．维护及保养

1.警告：

1）管链机严禁在空载情况下长时间运行。

2.）严禁在下游设备关闭和出料不畅的情况下运行。

3）必须熟读本使用说明书，严禁在不了解本设备的情况下操作。

4）物料的输送量必须小于或等于设计输送量，否则造成链轮、链条等传动部件的损坏。

2.维护和保养

- 要定期检查链条的松紧和磨损（要有经验的、培训过得人员进行）。如有疑问或不确定，应切断电源，排除和维修。

- 注意检查轴承:通常国产轴承也可使用一年，如在恶劣环境下（物料的温度超过100℃；环境湿度大；轴承中进水；粉尘大和长时间没使用）要经常检查和加油。

- 注意电机减速机是否需加油。

- 保养计划表：

| 项目 | 间隔时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检查链条的松紧 | 有必要每天检查 | 检测设备运行所有情况并及时调整 |
| 检查进出料口是否畅通 | 每天 | 出料口一定要畅通 |
| 调整链条的松紧 | 开始运行后500小时 | 可缩短2个链节 |
| 调整链条的松紧及链轮、链条、刮片和管壁的磨损情况 | 运行后1000小时 | 看情况缩短，找出磨损原因 |
| 检查链轮、链条和刮片的磨损情况 | 运行后3000小时 | 看情况更换 |
| 检查管壁的厚度 | 运行后3000小时 | 看情况更换 |

5）故障排除

| 故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 链条滚出链轮 | 链条太松、太紧 | 调整链条松紧 |
|  | 链条扭曲 | 找出原因，解除扭曲 |
|  | 链条磨损 | 更换 |
|  | 驱动链轮磨损 | 更换 |
|  | 管内有异物 | 排除 |
|  | 输送方向错误 | 调换电机两极 |
| 输送机不转 | 没电 | 检查电源 |
|  | 残留物堵塞 | 打开输送机排除 |
|  | 物料过载 | 清除物料 |
|  | 电机故障 | 专业人员检修或更换 |

- 备品备件：

- 环链若干（带刮片）