通用规格 (General specifications) 
步距精度　　　　5% 
温    升　　　　80℃ Max 
环境温度　　　　-20℃~+50℃ 
绝缘电阻　　　　100M Ω Min 500VDC 
耐    压　　　　500V AC 1minute 
径向跳动　　　　最大0.06mm（450g负载） 
轴向跳动　　　　最大0.08mm（450g负载） 

技术数据(Specifications)

| 型号 | 基本 步距角 | 机身长L(mm) | 保持转矩(N.m) | 额定电流(A/phase) | 驱动器 电源输入 | 转子惯量(g.cm2) | 电机重量(kg) | 适配驱动器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3HB57-41 | 1.2° | 40.5 | 0.45 | 5.2 | DC60V5A | 100 | 0.5 | YKA3606MA |
| 3HB57-54 |  | 53.5 | 0.9 | 5.6 | DC60V5A | 220 | 0.75 | YKA3606MA |
| 3HB57-76 |  | 76.4 | 1.5 | 5.8 | DC60V5A | 380 | 1.1 | YKA3606MA |

※  以上仅为代表性产品，可按要求另行制作。 
外形尺寸(Dimension)

步

进

电

机

矩频特性曲线图(Frequency-torque characteristics)

| 接线图(Connections) 型号 | D(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3HB57-41 | 6.35 | 双平台 |
| 3HB57-54 | 6.35 | 双平台 |
| 3HB57-76 | 8.0 | 键3×15 |

注意事项：
1.电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位，并注意公差配合，严格保证电机轴与负载轴的同心度。

2.对于电机引线方式，如果客户有特殊需求，请在订货前事先声明，由厂家接好线，用户不必自己改动。