德耐尔空压机24小时服务热线： 15209863529（高道许）

在线QQ咨询：1749057812

E-mail：1749057812@qq.com

地址：安徽省合肥市胜利北路88号

Denair螺杆空压机产品特点
   1、关怀体贴的维护指示及先进的微电脑控制 
　　  德耐尔螺杆式空气压缩机由微电脑控制，具有自我诊断保护，明确指示及控制空压机的运转，停车等功能，保证空压机一天24小时连续为用户安全工作,无须专人看护。 
   2、低噪低耗 
　　  德耐尔螺杆空压机采用瑞典SKF轴承，转子经动平衡机作平衡试验，平衡良好，振动小，噪声低。 
   3、高压缩比 
　　  3.1 德耐尔螺杆空压机拥有世界上最高的单级压缩比,最高单级压缩比可至   18，所以德耐尔螺杆空压机的工作压力可至1.5MPa。　 
   4、低含油量 
　　  螺杆空压机中最关键的是油气分离装置，德耐尔螺杆空压机所采用的是德国MANN公司的产品，技术指标可靠，油含量的大小可控制于3ppm以下。 
   5、螺杆式空气压缩机易损件少，连续运转时间长 
　　  5.1 本机常用的易损件为:空气过滤器滤芯,油过滤器滤芯。此易损件可定期更换或依电脑面板的LED灯指示更换相应的部件。 
　　  5.2 采用SKF轴承，轴承寿命高，保证螺旋式主机长期连续运转≥50000小时。　 
   6、产品高进口率，高品质的系统保证 
　　  6.1 德耐尔公司为保证产品质量的稳定，采用了大量高品质的进口元器件，目前的产品除外罩、电动机、高压电控柜及油气分离桶外均为进口部件。 
　　  6.2 气路系统：采用第三代高效率螺杆主机，德国MANN公司的油气分离装置，高质量的进口阀门日本的CKD压力调节阀，保证产出高品质的压缩气体。 
　　  6.3 油路系统：采用德国MANN公司的油过滤器能可靠滤除润滑油中的杂质，保证油路系统的通畅、润滑及散热功能。 
　　  6.4 冷却系统：采用高质量的进口冷却器，以高温及高湿度的环境为设计前提。采用低温差设计，水的温升在6～8℃，保证空压机出气温度〈=40℃（国内同类螺旋式空压机的水温升一般在13～15℃左右，空压机的出气温度至少在45℃左右）。 
　　  6.5 德耐尔螺杆空压机的使用环境设计温度按46℃,国内同类产品的使用环境设计温度一般为38℃。 
　　  6.6 电气元件:采用日本等国进口元件,保证对系统的可靠控制.。 
   7、其他机械结构 
　　  主机与电动机的连接方式为联轴器联结。其特点:主机与电动机之间为柔性联结,联结可靠,便于对电机进行注油保养,而且单件重量较轻,现场维护方便。国内同类产品主机与电动机为直联方式,电机轴的轴承端不便于注油,如发生故障在现场很难维护。 
　　①完美型线：采用第三代高效率螺旋式机体，经过对德国GHH转子齿形进行了行之有效的改进之后而形成的专利产品。主副转了采用五齿对六齿，比国内常见螺旋式（采用四齿对六子齿），提高热效率10－12％，省电25％。此齿型获得英国、美国专利。 
　　②完全密封的轴封：完全密封，无渗油。 
　　③高效转子：转子经过特长时间的热处理和研磨，使泄露比其它机型更低，效率更高。 
　　④按100，000小时设计的轴承：特别的线性轴承支撑，分解受力强度，再加本身自有的润滑油避免干磨擦，使轴承寿命延长。
 
容积流量的选型：
    ①在选择空压机容积流量时，应先了解所有的用气设备的容积流量，把流量的总数乘以1.2（即放大20%余量）；
    ②新目上马可根据设计院提供的流量值进行选型；
    ③向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型；
    ④空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型；

合适的选型，对用户本身和空压机设备都有益处，选型过大浪费，选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。
    功率与工作压力、容积流量三者之间的关系：
    在功率不变的情况下，当转速发生变化时，容积流量和工作压力也相应发生变化；例如：一台22KW的空压机，在制造时确定工作压力为7bar，根据压缩机主机技术曲线计算转速，排气量为3.8 m3/min；当确定工作压力为8bar时，转速必须降低（否则驱动电机会超负荷），这时，排气量为3.6 m3/min；因为，转速降低了，排气也相应减少了，依此类推。
    功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下，供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。
    因此，选配空压机的步骤是：先确定工作压力，再定相应容积流量，最后是供电容量。
 德国德耐尔集团-Denair牌螺杆式空压机
   1、极高的运转可靠性和效率，双螺杆式空气压缩机主机结构简单，几乎没有易损件，因此螺杆主机运转可靠，使用寿命长。　　
   2、易操作易维护。　　
   3、极佳的动力平衡特性。双螺杆式空气压缩机因其结构原理，压缩机本身没有不平衡惯性力，压缩机在高速运转状态下非常平稳，因此，空压站无须专门制作基础就能投入使用，而且体积小，重量轻，使用很方便。　　
   4、高效率。由于螺杆压缩机具有强制输气的特性，容积流量几乎不受排气压力的影响。　　
   5、低噪音低振动。　　
   6、高品质压缩空气。
     德耐尔空压机，是德国机械百强企业，德耐尔压缩机虽然市面见得比较少，但质量很不错，国家能效一级认证，中国空压机仅三家获得，德耐尔螺杆空压机客户购买后可享受10%退税补贴，另外德耐尔的噪音是除日系空压机外最低的，价格中等，性价比还可以。
     客户设计、配置最合理、最经济的空压机站、无论您有什么要求，德耐尔集团都可以根据您的需要，为您提供最合理、最经济的空压机站配置，从而将精力集中在您的生产上，免除您的后顾之忧。德耐尔压缩机为现代工业设备何和产品制造工艺提供源源不断的洁净压缩空气。

| 上海德耐尔压缩机械有限公司是注册于中国上海的大型专业空压机生产出口企业，针对国内外不同市场、不同工况设计，产品设计与配置完全参照德国德耐尔标准。总部位于德国维斯特法伦州科隆市的德国德耐尔集团是德国机械百强企业，自1875研制出第一台冷媒压缩机组以来，一直致力气体压缩机领域的研发与生产，是德国在气体压缩领域著名品牌，其产品包括双螺杆空压机、活塞式空压机、罗茨与轴流风机、真空泵、移动式空压机、中高压空压机、无油空压机等。 |  |
| --- | --- |
| 设在科隆的欧洲研发中心，拥有世界上最精确的三座标测量仪、专用机床与专用磨床，以确保对核心技术的研发不断取得突破，德耐尔集团独立开发的双螺杆空压机DNA主机始终保持其行业领先地位，比一般主机节能10%或以上。 |  |
| 1998年，德耐尔集团在上海设立代表处，开始在中国市场销售原装德耐尔双螺杆压缩机，并获得一致好评，2006年，德耐尔集团注册成立上海德耐尔压缩机械有限公司，在上海嘉定设立研发中心、试验工厂与整机仓库，开始引入德耐尔集团技术并针对中国使用工况进行研发与生产，规模化的生产德耐尔系列产品，并具备年产20万台套整机的生产能力。 |  |
| 目前，上海德耐尔压缩机械有限公司销售服务网络在中国划分为华东、华南、华北、西北、华中、东北、西南和长三角八个大区域。国外区域包括中东，南美，东南亚，北美，澳大利亚和美国等。总经销点超过200家，在主要城市都设立了办事机构，并有优秀服务人员长期在各地为您提供最优质快捷的机组保养和维修服务。 以保持核心技术领先为前提，以严谨的售后服务为保障，德耐尔愿真正成为中您最贴心的朋友。 最新技术、最大效能—德耐尔压缩机 |  |