|  | 特点 |
| --- | --- |
|  | 符合标志（低电压指令） |
|  | 紧凑小型的直流-直流功率模块 |
|  | 输入：DC24V, DC48V, DC110V, DC280V 输出类型：50W, 75W, 100W, 150W, 300W 高功率密度：31W/inch3 (300W型) |
|  | 底板温度范围大–20 ~ +85℃ |
|  | 传导制冷 |
|  | N+1并联备份工作（F-型） |
|  | 2年质保 |

规格.

1. 输入电压范围; 直流24V输入型：直流18 ~ 36V，直流48V输入型：直流36 ~ 76V 直流110V输入型：直流82 ~ 185V，直流280V输入型：直流200 ~ 400V. 2. 输出电压范围; F型：-60 ~ +20%（2V和3V型：±20%），S型：±10% （通过TRM端子和外部电阻） 输出电压范围根据输入电压而变化. 3. 并联工作; F型：N+1备份工作。输出电流平衡（PC端子）. 4. 源效应; 0.4%，恒定负载时（3.3V输出：20mV）在额定电压范围内. 5. 负载效应; 0.8%，恒定输入电压（3.3V输出：40mV）时从空载到满载. 6. 冷却方式; 传导致冷（必须根据使用说明书选择散热片和通风）. 7. 工作环境温度; 底板温度：–20 ~ +85℃ （根据具体情况输出减额有所不同） 环境温度：高于–20℃. 8. 耐电压; 输入到输出间：3.0kVAC, 输入到底板间：2.5kVAC 1分钟 （直流24V输入型：输入到输出间：2.0kVAC，输入到底板间：2.0kVAC 1分钟。）. 9. 安全规格; UL1950, CSA950(C-UL)和EN60950(BSI)认证. 10. 功能; 所有型号：过电压保护，过电流保护，过热保护，开/关控制（CNT端子） F型的附加功能：遥感，遥控（CNT端子） 转换器良好信号（IOG端子），外部信号辅助电源（AUX端子）.