W11系列三辊卷板机

该机属于机械型三辊卷板机，用于将钢板卷成圆筒形。

上辊压下由电机经减速机、传动辊、蜗轮蜗杆副、丝杆螺母副传递动力，使板材产生弯曲变形。卷制传动通过主电机经主减速机、开式齿轮带动下辊旋转，并成为卷板时的主动辊。卸料机构由液压驱动。

三、对称上调式三辊卷板机设计和验收标准

3-1、JB/T8796-1998        卷板机精度

3-2、JB/T3185.1-1999      中小型三辊卷板机技术条件

3-3、JB/T8797-1998        中小型卷板机型式和基本参数

3-4、JB/T1829-1997        锻压机械通用技术条件

3-5、GB/T7120-1997       机械安全技术条件

3-6、GB/T3766-2001       液压系统通用技术条件

3-7、JB/T5994-1992        装配通用技术条件

3-8、GB/T5226.1-1996      工业机械电气设备通用技术条件

3-9、JB9971-1999          三辊卷板机噪声限值

3-10、JB/IQ4000.5          铸件通用技术条件

3-11、JB/T5946-1991       涂装通用技术条件

3-12、GB16754-1997       机械安全急停设计原则

液压系统由齿轮泵、阀组、辅助管路件等组成。

齿轮泵选用合肥长源液压件有限公司产品，能在高压和高转速下工作。

液压阀选用芜湖银鸿液压件有限公司叠加阀系列，其管路布置简洁、泄漏少、维护调试方便。

系统工作压力10MPa，最高工作压力16MPa。压力表经检验并提供合格证。

液压回路控制翻倒轴承座的翻倒、复位，通过节流阀进行回路节流速度的调节。

上辊与下辊的平行度通过爪牙离合器调整，同步精度高。

设备的结构简洁实用、操作维护方便。

W11系列对称式三辊卷板机

| 技术规格 | 卷板最大厚度 | 卷板最大宽度 | 板材屈服极限 | 卷板速度 | 满载卷板最小直径 | 上轴直径 | 下轴直径 | 两下轴中心距 | 主电机功率 | 机器重量 | 外形尺寸（长x宽x高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | mm | mpa | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | t | mm |
| w11-6x1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 2.6 | 331012101330 |
| w11-6x2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 | 3.1 | 381012101330 |
| w11-6x2500 | 6 | 25000 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.6 | 431012101330 |
| w11-6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7.2 | 520014001200 |
| w11-8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 381012101330 |
| w11-8x2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 450014201610 |
| w11-12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 450014201610 |
| w11-12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7.2 | 500015001300 |
| w11-12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 265 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12.1 | 550015001300 |
| w11-16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7 | 450015001300 |
| w11-16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8.5 | 500015001300 |
| w11-16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15.6 | 630016001900 |
| w11-20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7.8 | 450015001300 |
| w11-20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14.7 | 560016001900 |
| w11-25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13.2 | 510016001900 |
| w11-25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24.7 | 600046002150 |
| w11-30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23 | 550014602150 |
| w11-30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25 | 690023002800 |
| w11-30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32 | 740023002600 |
| w11-30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35.2 | 760023002600 |
| w11-40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28.7 | 640023002800 |
| w11-40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34.2 | 690023002800 |
| w11-40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36 | 800019802250 |
| w11-50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71.5 | 990031003500 |
| w11-60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87 | 970032002700 |