- LHA5型H型钢焊接机（1.5m箱型梁,双弧双丝，预设置）

一、主要技术参数

- 适用翼板宽度：	140—800mm

- 适用腹板高度：	160—2000mm

- 轨长：             轨长20m（24kg导轨、压板及相应附件由客户自备）

- 工件长度：	4000—24000mm

- 适用箱型梁工件截面尺寸：300×300-1500×1500 mm；（需更换箱型梁导弧架焊接）

- 门架移动速度：	240－2400mm/min（根据工件焊角高度，选择焊丝直径，选择合适的焊接工艺，确定焊接速度）

- H型钢焊接位置：	船形焊

- 焊丝尺寸：	φ4－φ6mm

- 焊丝盘支架承载重量：50-250kg

- 焊剂回收机：	50kg×2

- 轨距：	5000mm

- 气源压力：         0.4-0.6MPa

- 装机总容量：	主机功率：9.3kW

焊机额定容量：约117kVA×2 +125kVA×2

- 电源：	3相  AC380V  50Hz

- 工作环境：         室内温度：0℃-45℃，相对湿度≤90%（非冷凝）

二、性能特点

本机是本公司根据H型钢船形焊接的特殊性，结合本公司多年研制焊接装备的技术经验而开发成的，主要由龙门架、滑板机构、焊枪机械跟踪装置、焊剂回收处理系统、电器控制系统及埋弧焊机等组成。龙门焊外形参见下面的示意图。

1—行走机构；2—门架；3—扶梯；4—焊机； 5—回收机；6—送丝装置；7—焊剂回收机构；8—滑板机构；9—焊缝跟踪装置； 10—托料架（用户自制）；11—导轨及相关附件（用户自备）；12—操作盒；

注：图片仅供参考，元件装配位置需根据具体情况作调整。

### 3、设备主要特点：

- 龙门架设计合理、性能可靠：作为设备的主要结构部件，其刚性及强度经详细计算，立柱、上平台等都采用国标型材制作，避免板材拼接焊缝过多而产生应力造成变形，确保设备运行安全、可靠，使用寿命长。

- 龙门架驱动稳定、操作简单：门架行走机构通过变频控制两台交流电机实现双边同步驱动，通过触摸屏可以在规定范围内任意设置门架行走速度，操作直观快捷。门架行走可以单独控制，也可以与焊接启动实行联动控制。在一侧行走端梁的两端设有行走导向轮，通过偏心轴调整导向轮压紧导轨面进行导向，保证了龙门架的运行速度平稳、安全。

- 焊缝跟踪机构设计科学、结构可靠稳定，焊缝跟踪采用机械式三轴跟踪系统。

- 焊臂上下采用链轮链条提升式机构，通过焊臂、导弧架等部件的自重使导向轮压紧工件，根据工件的上下不平整度，焊臂可以上下浮动跟踪焊缝。

- 左右滑板通过矩形槽滑轮与平台的矩型导轨紧密配合，当导弧架的导向轮与工件接触后，焊臂部件的重量就集中在导弧架上，矩形槽滑轮就能够在导轨上轻松移动，达到左右跟踪焊缝的功能；当导弧架提升后，重量就集中到滑板矩形槽滑轮上，滑板就不会随意偏移，确保门架运行中的安全性。

- 导弧架与焊臂的连接采用滑套式，并且留有上下滑动的缓冲空间，在工件与设备的行走导轨存在一定角度时，导弧架行走方向会随着工件焊缝轴线方向进行偏转，使焊枪始终对准焊缝。

- 跟踪系统的其他特点：设有焊枪微调机构，确保焊枪准确位置，在焊接过程中，根据需要可以随时调整焊丝与焊缝的位置，避免焊偏现象；通过多组可调偏心靠轮与高精度矩型导轨实现了焊接机头上下、左右跟踪运行，相对于三角导轨和圆形导轨，具有抗冲击、强度高、配合间隙容易调整、使用运行稳定的优点。

- 导弧架设计新颖、适用范围广、功能多样：

- 导弧架适用范围提升到最小可以焊接140mm×160mm规格的 H型钢，避免以往小型钢需要再定制导弧架的情况；

- 导弧架可以适用于焊缝深度小于500mm，翼板开口宽度大于150mm的十字柱梁的焊接；

- 焊剂输送回收成熟、稳定：本机配备的自动焊剂回收处理系统是专业厂家多年生产的成熟产品。焊剂由焊剂斗经手阀流到待焊的焊缝上，保证正常焊接。回收管在焊嘴后面自动回收焊剂入焊剂筒，经筛网自动筛选，去除已烧结的块状焊剂，并除去灰尘，可使用的焊剂进入焊剂筒，再经手阀流进焊剂斗供循环使用。

- 电器控制系统由电控箱和操作盒组成，焊接系统的控制箱与操作控制盒安装门架中间，以便控制各台焊机的焊接参数和门架、焊臂的动作等，操作非常方便。

- 箱型梁（柱）焊接时采用气动机械式跟踪装置，它能自动精确保证焊嘴与焊缝的相对位置，确保焊缝质量。通过气动系统装置，实现导弧架的水平移动，导弧架左右导向轮紧靠工件侧面，当焊缝左右弯曲时，导弧架通过气缸弹性作用，自动左右调整。导弧架还设有水平面手动角度调整机构和焊枪的上下、左右、转角机构，进一步保证了焊接精度。

- 本机配置成都振中MZ-1600/MZE-1250双弧双丝铜芯焊机两套，焊枪采用外径25mm焊枪(带丝杆调节平移功能)，单台焊机配置95mm2×3根焊接电缆（四台焊机电缆总长618米），以满足大电流焊接需求。

- 传统的焊机控制方式接线复杂，精度低，信号容易受干扰。现方案由原有的电位器模拟控制改为PLC数字化通讯控制。设备控制盒采用触摸屏和实体按钮、旋钮共存的操作方式。具有数字显示的直观性和操作的便捷性。具有USB接口，可升级程序，导入导出工艺参数和报表等。参数断电保存，标准配置可储存多达500组焊接工艺参数。具有系统状态及故障代码多种指示，轻松排除故障。具备焊接参数汇总、焊接历史报表、焊机参数及焊接参数的可视化修改等功能。数字化精准控制与补偿，输出值与设定值误差小。

三、供货范围

- 主机：     1台（含行走横梁、立柱、上平台、滑板机构、焊丝盘架）；

- 导弧装置： 4套（含H型钢导弧架2套、箱型梁导弧架2套）；

- 焊药回收系统：2套（含50kg焊剂回收机、分离料桶、焊剂斗、焊剂回收输送管）；

- 焊接系统：  2套	成都振中MZ-1600/MZE-1250铜芯焊机（含电源、送丝机，控制箱等）；

- 电控系统：	1套（含电控箱、操作盒、警示灯等）；

- 管线系统：	1套（含电缆滑车、焊接电缆）；

- 备品备件：	1套（含φ4导电嘴 8只）；

四、技术文件

- 整机说明书（含电器原理图）              一份

- 焊剂回收机说明书                        两份

- 焊机说明书                              两份

- 产品合格证                              一份

- 发货清单                                一份

- 整机基础及用户自制件图                  一份

五、用户须知

- 用户供电点至设备的电源线由用户提供。

- 用户需根据我司提供的基础图纸、自制件图纸制作设备基础及自制件。

- 设备安装时起重能力不低于5吨。

- 其余请按我司提供的“调试安装前准备工作”完成相关配套要求。

六、产品的制造验收规范

产品按照买卖双方签订的技术协议及相关阳通标准进行验收。