星型卸料器

使

用

说

明

泊头市庆功机械制造有限公司

星型卸料器说明图

星型卸料器参数

| 型号 数据 名称 |  | YJD 2 | YJD 4 | YJD 6 | YJD 8 | YJD 10 |  | YJD 12 | YJD 14 | YJD 16 | YJD 18 | YJD 20 | YJD 26 | YJD 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料量 L/r |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 |
| r/min | Z型 | 33 也可按用户要求订作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度℃ |  | T≤80℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料 |  | 粉状，颗粒状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 |  |  | Y90S-4 |  |  |  | Y90L-4 |  |  | Y100 L1-4 | Y100 L1-4 |
|  | KW | 0.55 | 0.75 |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.2 | 3 |
|  | r/min | 1390 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1430 |  |
| 重量 |  | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 |  | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 |

A型外形安装尺寸表(mm)

| 型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
| YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
| YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
| YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
| YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
| YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
| YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
| YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
| YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
| YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
| YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
| YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |

| 型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | ¢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300*450 | 440 | 395 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-¢18 |
| 300*460 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 230 | 460 | 20 | 12-¢18 |
| 300*500 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 300 | 500 | 20 | 12-¢18 |
| 400*600 | 550 | 500 | 400 | 1300 | 960 | 300 | 600 | 20 | 12-¢18 |
| 400*600 | 530 | 480 | 400 | 1400 | 1000 | 300 | 600 | 25 | 12-¢18 |
| 500*680 | 630 | 585 | 500 | 1510 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-¢18 |

B型外形安装尺寸表(mm)

| 型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
| YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
| YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
| YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
| YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
| YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
| YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
| YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
| YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
| YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
| YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |

| 型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | ¢ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¢300*450 | 440 | 390 | 300 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-¢22 |
| ¢350*500 | 490 | 445 | 350 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-¢22 |
| ¢400*500 | 520 | 480 | 400 | 1200 | 700 | 250 | 500 | 25 | 12-¢22 |
| ¢500*680 | 630 | 580 | 500 | 1500 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-¢22 |

星型卸料器使用说明：

1、星型卸料器在出厂前减速机已注足润滑油00号润滑脂,减速机润滑油脂2-3年可再次添加.卸灰阀已注足锂基润滑脂,投入使用后6-10个月内,传动及轴承部件应增补或更换油脂,若在环境温度高,湿润或空气中灰尘过多时,应适当缩短换油时间.

2、星型卸料器在运输及安装过程中,应保持平稳、避免碰撞、以至造成壳体断裂变形等.

3、星型卸料器输出轴与输入轴与其它零件配件时,不答应直接、锤击、以防损坏.

4、卸料器在运转过程中,避免因物料颗粒大,粘接力强引起的设备超载运转,或除尘器中遗贸异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏,建议用户及时栓查并加装过载保护装置.

5、星型卸料器合用于连续工作制,答应正反向运转.

6、星型卸料器在使用过程中,如设备泛起沿轴向漏风、漏灰等现象,可坚固压料盖即可.

地址:   泊头市开发区

手机：  17778861692 15030770522

传真:   0317-8255395

网址：http://www.btqinggong.com

- 邮箱： 2090058752@qq.com