LS螺旋输送机

使

用

说

明

书

泊头正康机械制造有限公司

目     录

- 特点与应用范围

- 型号规格及技术参数

- LS型螺旋运输机结构简图

- 驱动形式

- 设备的安装要求

- 使用和维护

- 轴承目录

一、特点与应用范围

LS型螺旋运输机等效采用ISO1050-75标准，设计制造符合ZBJ81005.1~2-88《LS型螺旋输送机》专业标准。LS螺旋输送机是替代GX型螺旋输送机的换代产品，其螺旋直径由100mm至1250mm，共十二种规格，这里只介绍100mm至630mm几个规格。LS型螺旋输送机分为单驱动和双驱动两种形式。单驱动螺旋机最大长度可达40m（特大型30m），双驱动螺旋输送机采用中间断开轴结构，最大长度可达80m（特大型60m）。螺旋机长度每0.5m一档,可根据需要选定。吊轴承采用机外侧置式油杯，便于集中加油润滑。进出料口布置灵活，并增设电动型出料口便于自动控制。具有结构新颖、技术指标先进、适应性强、操作维修方便等特点。LS型螺旋输送机一直被广泛应用于国民经济各部门和各个行业，如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业；适合输送粉状、颗粒状、小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、砂子、焦炭等；不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料。

LS型螺旋运输机工作环境通常为-20~40℃，输送物料一般为-20~80℃，布置形式适合于水平和小倾角布置，倾角以不超过15°为宜。

二、型号规格及技术参数

1、技术参数

| 规 格 型 号 |  | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺旋直径 | D（mm） | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 螺距pitch | P（mm） | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 |
| 输送量 | n（r/min） | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 |
|  | Q（m3/h） | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 140 |
|  | n（r/min） | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 |
|  | Q（m3/h） | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 | 112 |
|  | n（r/min） | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 |
|  | Q（m3/h） | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 |
|  | n（r/min） | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 |
|  | Q（m3/h） | 1.1 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 | 77 |

2、外形尺寸

|  | 尺寸 型号 | ΦD(S0) |  | F |  |  | l |  | E |  | l1 |  | 螺旋选配长度G |  |  |  | 壳体选配长度l2 |  |  |  | W |  | l3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LS100 | 100 |  | 2500 |  |  | 2480 |  | 2500 |  | 2500 |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 2500 |  | 2640 |  |
|  | LS160 | 160 |  | 2500 |  |  | 2480 |  | 2500 |  | 2500 |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 2500 |  | 2640 |  |
|  | LS200 | 200 |  | 2500 |  |  | 2480 |  | 2500 |  | 2500 |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 2500 |  | 2640 |  |
|  | LS250 | 250 |  | 3000 |  |  | 2980 |  | 3000 |  | 3000 |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 3000 |  | 3140 |  |
|  | LS315 | 345 |  | 3000 |  |  | 2980 |  | 3000 |  | 3000 |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 3000 |  | 3140 |  |
|  | LS400 | 400 |  | 3000 |  |  | 2980 |  | 3000 |  | 3000 |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 1500,2000,2500 |  |  |  | 3000 |  | 3140 |  |
|  | LS500 | 500 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000,2500,3000 |  |  |  | 2000,2500,3000 |  |  |  | 3000 |  | 3160 |  |
|  | LS630 | 630 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000,2500,3000 |  |  |  | 2000,2500,3000 |  |  |  | 3000 |  | 3160 |  |
|  | 型号 |  | Q |  | p | T |  | K |  | S |  | h |  | O | M1 | d |  | H | V | J |  | l4 |  | e |
|  | LS100 |  | 180 |  | 60 | 163 |  | 112 |  | 112 |  | 110 |  | 178 | 145 | 30 |  | 120 | 160 | Φ14 |  | 58 |  | 208 |
|  | LS160 |  | 200 |  | 60 | 190 |  | 150 |  | 150 |  | 140 |  | 266 | 210 | 35 |  | 120 | 160 | Φ14 |  | 58 |  | 240 |
|  | LS200 |  | 225 |  | 60 | 212 |  | 180 |  | 180 |  | 160 |  | 320 | 260 | 40 |  | 160 | 200 | Φ14 |  | 82 |  | 280 |
|  | LS250 |  | 250 |  | 60 | 240 |  | 224 |  | 224 |  | 185 |  | 370 | 320 | 50 |  | 200 | 250 | Φ16 |  | 82 |  | 285 |
|  | LS315 |  | 330 |  | 60 | 340 |  | 280 |  | 250 |  | 290 |  | 443 | 380 | 60 |  | 300 | 350 | Φ20 |  | 105 |  | 320 |
|  | LS400 |  | 350 |  | 60 | 384 |  | 355 |  | 280 |  | 340 |  | 533 | 465 | 80 |  | 320 | 400 | Φ24 |  | 130 |  | 395 |
|  | LS500 |  | 400 |  | 80 | 440 |  | 400 |  | 340 |  | 390 |  | 653 | 575 | 90 |  | 400 | 500 | Φ24 |  | 130 |  | 397 |
|  | LS630 |  | 450 |  | 80 | 555 |  | 500 |  | 420 |  | 500 |  | 790 | 710 | 100 |  | 500 | 630 | Φ24 |  | 165 |  | 445 |

三、LS型螺旋输送机结构简图

四、驱动形式

LS型螺旋输送机的驱动采用TY系列、YTC系列同轴减速机驱动或ZQ系列、DCY系列减速机与Y系列电机联合驱动等几种形式进行驱动。具体由设计选型单位自行确定。

五、设备的安装要求

1、螺旋输送机安装前20天，应按要求浇灌好地脚基础。基础应能保证螺旋输送机运转时具有足够的稳定性。

2、螺旋输送机安装前应将所有零部件清点齐全，并将其内外各种污物清洗干净。

3、相邻两螺旋机壳法兰应连接平整、密合，机壳内表面接头错位偏差不超过1.4mm。

4、机壳法兰间允许加垫石棉橡胶板或其它的象胶板等用来调整机壳和螺旋体长度的积累误差和增加机壳间的密封性能和效果。

5、螺旋各吊轴承应可靠地固定在机壳吊耳上，与相邻螺旋联接后，螺旋转动应均匀。安装时可在吊轴承支座与机壳吊耳间加调整垫片，以保证螺旋体轴线的同轴度符合下表：

| 螺旋机长度（m） | 3.5~20 | ＞20~40 | ＞40~60 | ＞60~80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同轴度（mm） | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 |

6、螺旋外径与机壳间的名义间隙应符合下表，最小和最大间隙不能小于或大于表中间隙的50%：

| 螺旋公称直径 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间 隙 | 7.5 | 10 |  |  |  |  | 12.5 |  | 15 |

7、螺旋输送机为单驱动时，应打开尾轴承盖，测量轴承端面到闷盖的距离不小于10mm。

8、螺旋机的主轴与减速机轴的同轴度应符合GB1184-80《形状与位置公差、未注公差的规定》附表4中10级中的规定。

9、螺旋机的各底座在机壳装妥后，再拧紧地脚螺栓或与予埋钢板焊接。

10、所有的联接螺栓均应拧紧至可靠程度。

11、中间进料口、出料口应避开机壳法兰和盖板联接处。最好现场焊接。

六、使用和维护

1、润滑

（1）减速器的润滑：按照发货时所带减机安装使用说明书的要求进行安装和润滑。

（2）头、尾轴承座的润滑：选用锂基润滑脂ZL-1（SY1412-75）进行润滑，润滑周期为一个月一次，注入量为轴承箱体的2/3。

（3）吊轴承的润滑：选用锂基润滑脂ZL-1（SY1412-75）进行润滑，每个吊轴承每班注脂5克。

2、试运转

（1）螺旋输送机安装完毕，应对各润滑点进行润滑，做好试车运转的准备工作。

（2）首次起动应用点动形式，作几次点动试验，观察各部分的动作，认为正确无误后即可进行空载运转。空载试运转应连续进行2~8小时以上，如发现不符合下列条件的，应立即停机，矫正后再继续运转，直至处于良好运行状态。

①螺旋输送机运转平稳可靠，紧固件无松动现象。

② 各轴承温升不超过40℃，润滑、密封良好。

③减速机无渗漏油现象，无异常声音，电器设备、联轴器安全可靠。

④空载运转时，螺旋输送机每米长度所消耗功率不应超过0.05D(D单位为米)。

（3）空载试运转合格后，可进行负载试运转，试运转的物料应为所需输送的物料，并应符合以下条件：

①电机实际功率不能超过额定功率。

②各轴承温升不得超过50℃。

负载试运行8小时，在运转过程中若发现异常情况，应立即停机检查，不得强行运转。

3、操作规程

（1）空载起动螺旋运输机，运转平稳后方能进料。

（2）停机前应先关闭给料装置，物料输送完毕后方能停机。

（3）进料应当连续均匀。

（4）发现异常情况，立即关闭进料装置，然后停机，故障排除后方能继续运行。

4、维护与保养

A、例行保养

（1）保持工作环境清洁，定期擦试机身。

（2）拧紧紧固件。

（3）加足润滑油。

（4）保证电路完好。

B、一级保养

螺旋输送机连续使用三个月后，应进行一级保养。

（1）清洗驱动装置，更换润滑油。

（2）轴承箱体若漏油，应更换油封。

C、二级保养

螺旋输送机使用一年后，必须彻底检修。

（1）若油漆斑剥落，铲除残旧油漆，重新涂漆。

（2）检查电机相线间的绝缘和相线与铁壳间的绝缘，凡绝缘不到0.5兆欧者，必须查出原因并修复。

（3）检查修复或更换严重磨损的零部件和电器元件，如轴瓦、轴承、联轴器、减速器齿轮、开关等。

（4）维护保养以后，还应进行空载和负载试运转，试运转有关要求如前所述。

七、轴承目录

| 型号规格 | 头部轴承号（GB297-84） | 尾部轴承（GB281-84） | 吊轴承图号 |
| --- | --- | --- | --- |
| LS100 | 7206E | 1205 |  |
| LS125 | 7207E | 1205 |  |
| LS160 | 7208E | 1206 |  |
| LS200 | 7209E | 1208 | LS200.4-18 |
| LS250 | 7212E | 1212 | GX25.4.1 |
| LS315 | 7214E | 1216 | LS315.4.1 |
| LS400 | 7216E | 1212 | LS400.4.1 |
| LS500 | 7218E | 1214 | LS500.4.1 |
| LS630 | 7224E | 1218 | LS630.4.1 |