# TETRA-222V/H型

（440/415/380/220V对应）

日本产微电脑精密交流焊接控制器

使用说明书

（日本）镇江精工焊接设备有限公司

江苏省镇江市民营开发区润兴路189号

Tel: （0）13511696601 Fax: 0511-85636601

目    录

目录……………………………………………………………………………1

使用时的注意事项……………………………………………………………2

技术规格………………………………………………………………………3

产品构成………………………………………………………………………7

前面操作板说明………………………………………………………………7

后面操作板说明………………………………………………………………10

设定方法………………………………………………………………………10

起动方法………………………………………………………………………15

模式选择开关…………………………………………………………………15

时序表…………………………………………………………………………17

异常检出一览表………………………………………………………………21

起动输入规则表………………………………………………………………22

检出线圈的安装………………………………………………………………23

本机内部配置图………………………………………………………………24

外部接线图……………………………………………………………………25

外观图（TETRA-222H）………………………………………………………27

外观图（TETRA-222V）………………………………………………………28

连接的详细说明………………………………………………………………29

使用时的注意事项

- 开箱时，请检点一下本机是否定有破损之处，请查点确认付属品是否齐全。

- 使用前，请仔细阅读此使用说明书，并查点一下本机设置的周围环境，避免在以下的场所设置。

- 高温、高湿的场所。

- 容易受冲撞、振动的场所。

- 有化学药品、有毒气体附近的场所。

- 容易沾洒上水、液体的场所。

- 高频周波发生源附近的场所。

- 有金属屑和焊接火花飞溅附近的场所。

- 设置的场所和设置的方法

- 请按置在水平元倾斜、无振动的场所。

- 请牢固的安置在不易发生移动和跌落的场所。

- 尽量设置在通风比较好的场所。

1、技术规格

- 焊接电源：AC440/415/380/220V，+10%，-25%，50HZ/60HZ，自动切换。

- 控制电源：AC220/110，+10%，-15%，50HZ/60HZ，自动切换。

- 控制方法：根据可控硅相位控制之定电流方式或者电源电压变动补偿方式。

- 时间设定

预压（SQ）      00-99周波（CYCLE）

缓升1（UP1）   0-9周波

焊接1（W1）    00-99周波

冷却（C）      00-99周波

缓升2（UP2）   0-9周波

焊接2（W2）    00-99周波

缓升（DN）      0-9周波

保持（IIO）    00-99周波

间隔（INT）    00-99周波

但缓升1包含在焊接1前半部之内。缓升2包含在焊接2前斗部之内。

缓降包含在焊接2的后斗部内，如果把缓升1、焊接1、缓升2、焊接2以及缓降设定在00时，则为半行程通电。

当间隔（INTERVAL）时间等于0时为单动。

当间隔（INTERVAL）时间等于1-99时为反复起动。

以上设定可做15种规范设定。

- 检出线圈的选择  1G/10G

按照检出线圈来做的内部设定

1G：TCS-1G  1KA-80KA

（10G：TCS-10G    0.1KA-8KA）供选择

- 电流设定（定电流控制时）

电流1、电流2可做15个条件设定

设定范围：   1G：1KA-80KA

（10G：0.1KA-8KA）供选择

- 电流强度设定（电源电压变动补偿控制时）

电流1、电流2可做15个条件设定

设定范围：000-999（LED表示之小数点不附带，表示相对的强度）

焊接电源额定时：000设定时   30°通电

焊接电源额定时：999设定时   120°通电

控制范围：30°-140°

- 控制速度：定电流控制  1/2周波

电源电压变动补偿控制  1/2周波

- 初期反应：2周波（定电流控制）

- 电流精度

定电流控制时

  - 焊接电源电压变动    ±10%误差在±2%以内

  - 电阻性负载变动      ±10%误差在±2%以内

  - 电感性负载变动      ±10%误差在±2%以内

电源电压变动补偿时

- 焊接电源电压变动    ±10%误差在±3%以内

（精度是指对于所有的全刻度范围的误差值）

- 加压条件：3条件

根据内部开关可以选择两种加压方式

控制AC100V输出（最大1A）

|  | 焊接条件 | 加压输出 |
| --- | --- | --- |
| P3 | 1-5 | SOL1 |
|  | 6-10 | SOL2 |
|  | 11-15 | SOL3 |
| P1 | 1-15 | SOL1 |

- 电流监控

定电流控制时，按下记的电流监控进行

    - +%设定：00-99%   15条件

    - -%设定：00-99%   15条件

    - 电流监控：除最初的3周波和缓升以外的电流实郊值是否在上记+、-设定范围内需要监视。半周波通电时，关于半周波的电流值也要监控。（±0%时不需监控）

    - 监控输出：电流监控在设定范围外时，要输出[CURR]的LED表示及异常继电器接点。（或MAKE接点）

- 打点监控：00-99次，1条件

    - “正在进行打点监控”的信号是用来计算闭路期间的焊接打点数。如比设定值小时，则输出[COUNT]的LED表示及异常继电器接点（或MAKE接点）。

    - RESET是指是否将不足的部分焊接需要输入RESET信号。

    - 打点监控设定值（WELD COUNT）在00时，不进行打点监控。

    - 起动模式在[TEST]或[PRESS]时，打点监控不能计算。

- 总计数：0-9999次，1条件

总计数（TOTAL COUNTER）是指为进行STEP UP时计算打点总数。达到预先设定的计算数时，时进行STEP UP（最大到9阶段为止可以设定）最终阶段完成后，[STEP END]的LED开始亮灯输出警报继电器接点。（MAKE接点）

- 计数清零复位：打点监控计数值或者总的计算值可根据各自的CLEAR键将计数值清零复位。

- 起动模式：

[WELD]焊接：根据起动信号输入未焊接。

[PRESS]加压：输科起动信号中加压（SEQUENCE不起动）。

[TEST]试验：根据起动信号的输入，只进行SEQUENCE。（连续动作）

- 联锁输入：此输入闭路期间为通电等待期间。

- 联锁输出：通电两周波前需要闭路，通电结束的同时输出开路继电器接点。（接点容量AC100V，0.6A）

- END信号输出

    - 保持时间结束后0.1秒间闭路继电器接点输出。

    - 保持时间结束到下一个开始（预压开始）为止这段期间，由内部切换开关可以随时闭路。

    - 起动模式在加夺时不可输出。

（接点容量AC100V，0.6A）

- 警报输出

如出现下记异常或者检出STEP UP结束时，要闭路警报继电器接点。要点灯该当的WARNING LED。（定电流控制时）

- 可控硅短路                           “THYRIST”

- 检温器                               “THERMO”

- 无通电或TROIDAL断线                 “NO CURR”

- 电流异常                             “CURRENT”

- 打点不足                             “COUNT”

- STEP UP完了                          “STEP END”

（接点容量AC100V，0.6A）

电源电压变动补偿时，不触及1，3，4项。

- 起动信号输入

      - 由闭路继电器接点或开放式连接器输入来起动。

      - 根据内部切换开关来选择15条件、4条件。

      - 根据内部切换开关在前面操作板上选择条件号码，可促使外部来起动。

- 焊接（ON/OFF）

闭路接点的输入可以焊接，开路时只能起动SEQUENCE。

- 异常清除

可解除异常发生时的LED表示及异常继电器接点输出。

- 打点监控输入

为进行打点监控的输入

计算闭路期间打点数并与开路时WELDCOUNT设定值比较来监视打点不足。

- MEMORY BACK UP（存储援助）电池

规格3-51FT-P

数据保持期间：3个月

- 使用周围温度：0-45℃

- 消费电力：10W以下（控制电源，但电磁阀除外）

- 外形尺寸：350（W）*118（L）*8306（D）电缆连接线除外。

- 重量：6.4kg（包含检出线圈TCS-10G50L）

- 附备品

      - 检出线圈TCS-1G50L              1根（供选择：TCS-10GC）

      - THYRISTOR（可控硅）连接器      1个

      - 控制用连接器                   1个

      - 操作说明书                     1册

2、产品构成

使用前请确认下列捆包物品是否备齐

- 222H（或222V）本机                1台

- 检出线圈（1G50L或10GC）          1根

- 可控硅连接器（长方形20芯）       1个

- 控制用连接器（长方形28芯）       1个

- 保险（3A）                        2个

- 线圈固定用带子                    5根

- 操作说明书                        1册

3、前面操作板说明

- PROGNO：表示设定的程序号码。

- SQUEEZE：表示预压的设定值。

- WELD1：表示第1通电行程之设定值。

- COOL：表示冷却行程之设定值。

- WELD2：表示第2通电行程之设定值。

- HOLD：表示保持行程之设定值。

- INTERRVAL：表示反复起动的间隔波数的设定值。（无反复起动时，必须设定在“00”）

- STEP：表示阶段值。

- 增加率：用百分比来表示STEP-UP（阶升）的电流增加率之设定值。

- TOTAL COUNT（总计数）：表示焊接次数。设定时，用于STEP-UP的计数值的设定。

- 清除键：表示总计数的清零复位键。

- MONITOR（监控）：[SOURCE]表示焊接电源被印加时亮灯。

[READY]表示焊接可能时亮灯。

- 警报表示：[THYRISTOR]表示检出可控硅短路时亮灯。

[NO CURR]表示无通电时亮灯。

[COUNT]表示打点不足亮灯。

[THERMO]表示恒温器在“开”位置亮灯。

[CURRENT]表示电流异常时亮灯。

[STEP END]表示STEP UP完了亮灯。

- 警报RESET：的警报解除键钮。

- SELECT：变换焊接条件的键钮。

- UP SLOPE1：表示第1通电的缓升时的设定值。

- CURRENT1（电流1）：表示第1通电的设定值，通电结束后表示通电后的电流值。

- UP SLOPE2：表示第2通电的缓升时间的设定值。

- CURRENT2：设定时表示第2通电的设定值，通电结束后，表示通电后的电流值。

- DOWN SLOPE：表示缓降的设定值。

- REJECT（+）：设定时表示管理电流的上限值。通电结束后表示对于电流2的设定值的通电电流此侧（+）之百分率。

- REJECT（-）：设定时表示管理电流的下限值。通电结束后表示对于电流2的设定值的通电电流此侧（-）之百分率。

- WELD COUNT（焊接计数）：设定时表示打点设定值。焊接开始时为00，之后表示计算打点数。

- 清除键：焊接计数以及打点失误时的清零复位键。

- 模式表示：[WELD]进行通常焊接时的模式键。

[PRESS]无通电时的加压模式键。

- MODE键：表示的模式选择键。

- 运行键：[OPERATE]从设定模式滑回起动模式的键。

[PROGRAM]从起动模式进入设定模式的键。

- 设定变更键：[◣]用于设定项目的移位。

[◢]用于设定项目的移位（与上面键相反方向移位）。

[+]增加设定值的数值。

[-]减小设定值的数值。

- 电源开关

4、后面操作板的说明

- 接地接头

是用于保证安全的接地接头。

为防止触电事故的发生及预防噪音，必须连接地面。

- 保险

是用来控制电路的保险装置。

- THYRISTOR 连接器

是用于可控硅点弧输出用的连接器。

- 控制用的连结器

控制输入输出用的连接器

- 线圈连接器

连接次级电流FEED BACK（反馈）用的线圈连接器。

- 电源输入端子台

用于连接焊接电源及控制电源的。

5、设定方法（正面机盘操作）

- 设定方式由以下4种设定方法进行

* 焊接条件设定（15或4条件，内部DIP开关转换）

* 最大电流设定（控制机的最大电流的设定）

* 焊接电流（STEP UP）条件设定（最大为9）

* 打点监控设定。

- 按压[PROGRAM]键为设定模式，程度号显示01且不停闪烁，此状态为焊接条件1的           设定。

- 此时，用[+][-]键来增减程序号码，用[◣][ ◢]键何设定条件的项目移动。

- 预压时间的设定：设定在00-99周波。

- 焊接1将第1通电的通电时间（包含缓升）设定有00-99周波。

当焊接1（WELD1）比缓升1（UP SLOPE）小时，则出现设定失误，会不停闪烁，此时请重新设定。

- COOL冷却时间设定在00-99周波。

- 焊接2将第2通电的通电时间（包含缓升、缓降）设定在00-99周波，当焊接2（WELD2）比缓升2（UP SLOPE2）和缓降（DOWN SLOPE）小时，则出现设定失误，且不停闪烁，请重新设定。

- HOLD将保持时间设定在00-99周波。

- INTERVAL将反复起动的间隔时间设定在01-99周波，无反复起动时，请设定在00上。

- UP SLOPE1将第1通电的缓升时间设定在0-9周波。

- CURRENT1将第1通电的电流值/相对电流强度（电压补偿模式）设定在01.0-80.0KA/000-999。

使用供选择的10G DOROIDAL时，将电流值设定在0.10-8.00KA。

- UP SLOPE2

将第2通电的缓升时间设定在0-9周波。

- CURRENT2

将第2通电时间的电流值/相对电流强度（电压补偿模式）设定在01.0-80.0KA/000-999。WELD2在00时，可以忽略。

使用供选择的10G TOROIDAL时，电流值设定在0.10-8.00KA。

- DOWN SLOPE

第2通电的缓降时间设定在0-9周波。

- REJECT

[+]时将电流误差值的上限允许值定在00-99%，[-]时将电流误差值的下限允许值设定在00-99%，二者为00时，不判断输出。

- 最大电流设定

程序NO.99时，将控制焊接机的最大电流设定在5.0KA-80.0KA（可供选择的10G TOROIDAL使用时，设定在0.5KA-8.0KA）

- STEP UP设定

程序NO为00时，按压[◣]键，则变为STEP-UP的设定。

  - 每个STEP的增加率，打点数都可以设定，最多到9个阶段为止。

  - 每个STEP上将增加率01-99%在[INCR]上设定，将STEP UP的打点数0000-9999在[TOTAL COUNT]上设定。

  - 9个阶段之中[INCR]的STEP上设定为00时为STEP END。

焊接中一达到此STEP值，则将维持前一个STEP的状态，并发出STEP END的警报。

- 打点监控的设定

STEP UP设定在9个阶段时，按[+]键为打点监控的设定，此时设定[WELD COUNT]的打点数。

- 半周波通电的设定

  - 设定WELD1=00，WELD2=，UP SLOPE1=0

UP SLOPE2=0，DOWN SLOPE=0

  - 设定电流2的电流值/相对电流强度（电压补偿方式）

  - 除上记设定以外，按通常的设定进行。

- 设定结束

按[OPERATE]键为设定完结，无论从哪个项目都可以将设定结束。

6、起动方法

- 根据外部接线图，正确连接电源，连接器及检出线圈。（参照P24及P26）

- 结合需要的起动模式，设定内部的DIP开关。

- 设定焊接条件。

- 根据输入的起动信号，进行焊接（参照P23输入规则图）。

7、模式选择开关

打开盖子，即可看到P25的[本机内部配置图]

根据需要的模式来设定内部的DIP开关。

DIP开关机能一览表

| 位置 |  | ON | OFF | 出厂时设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 1 | NOR | SEL | NOR |
|  | 2 | 15CH | 4CH | 15CH |
|  | 3 | P3 | P1 | P3 |
|  | 4 | CC | CV | CC |
| SW2 | 1 | EP | EH | EP |
|  | 2 | 1G | 10G | 1G |
|  | 3 | RETRY | —— | —— |
|  | 4 | SH | —— | —— |

以下为各位置的功能说明：

- NOR/SEL（NORMAL/SELECT）

* NORMAL是指从外部发出的起动信号相对应的焊接条件下开始起动。

* SELECT是指用操作面板的[SELECT]的开关选择焊接条件。

每按一次[SELECT]开关，焊接条件则变为+1。

起动信号与焊接条件无关，输入起动1即可。

- 15CH/4CH

15CH是指可以设定15种的焊接条件，起动时焊接条件的选择是从外部用4比特（BIT）BAINALY-CODE（1-15的二进制）来输入。4CH是指可以设定4种焊接条件。起动时焊接条件的选择是从外部输入1对1的起动信号。

- P3/P1（加压输出选择）

根据下表所示与P3或P1位置相对应的焊接条件来加压输出。

|  | 焊接条件 | 加压输出 |
| --- | --- | --- |
| P3 | 1-5 | SOL1 |
|  | 6-10 | SOL2 |
|  | 11-15 | SOL3 |
| P1 | 1-15 | SOL1 |

- CC/CV（动作模式选择）

CC模式为定电流模式，CV模式为电源电压变动补偿模式。

- EP/EH（END信号模式）

EP是指在保持完结后0.1秒间输出MAKE接点信号。

EH是指在保持完结后MAKE至下一个起动信号进入为止将输出自身保持接点信号。

- 1G/10G（检出线圈选择）

1G是指在使用标准型（TCS-1G50L）时，需要选择。

10G是指在使用可选择的10倍敏感度（TCS-10GC）时需要选择。

1G/10G选择基准

|  | 焊接机最大电流范围 | 设定电流范围 |
| --- | --- | --- |
| 1G | 5KA-80KA | 1KA-80KA |
| 10G | 0.5KA-8KA | 0.1KA-8KA |

- RETRY（再通电模式）

RETRY为ON时，当WELD2的电流比（-）REJECT小时，需要进行再次通电。

- SH（预压保持模式）

SH为ON时，根据预压时间自身保持。

SH为OFF时，根据WELD1来自身保持。

8、时序表

- 基本动作时序表

SQ…………预压                   UP2…………缓升2

UP1…………缓升1                 W2…………焊接2

W1…………焊接1                  DN…………缓降

C…………冷却                    HO…………保持

T1…………0.1秒（END信号脉冲时）

  - 反复动作时序表

INT…………间隔时间

  - 联锁动作时序表

- 联锁输入未进入时

·联锁输出是从通电开始2周波前为ON状态。

·预压时间为0周波时，从通电开始联锁输出为ON状态。

- 进入联锁输入时

等待通电期间如果联锁输入为OFF时，则输出为ON，开始通电。

  - 再通电起动时序表

  - 打点监控时序表（打点数设定为5的例子）

打点监控中输入是显示ON期间的焊接次数。

打点监控中输入是OFF时与设定的计数值相比较，如果比设定值小时，则异常输出为ON。异常输出在下列情况下可以解除。

a) 打点不足的部分时。

b) 打点监控中输入再次为ON时。

c) 将异常清除键为ON时。

d) 按压操作板面的清除键。

  - 半周波通电时序表

9、异常检出一览表

|  | 异常 | 检出时间 | 起动 | 清除（RESET） | END信号 | 异常信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记忆异常 | 电源ON时 | 不可 | 外部清除输入或清除（RESET）开关 | 不出 | 全数字0且不停闪烁 |
| 2 | 恒温接点开 | 非起动时 | 不可 | 同上 | 不出 | “THERMO” |
| 3 | 可控硅短路 | 预压中 | 不可 | 同上 | 不出 | “THYRISTOR” |
| 4 | 无通电 | 通电中 | 不可 | 同上 | 不出 | “NO CURR” |
| 5 | 电流异常 | 通电结束时 | 可 | 同上 | 出 | “CURRENT” |
| 6 | 打点计数 | 打点计数GAYE OFF时 | 可 | 同上 | 出 | “COUNT” |
| 7 | STEP UP完 | 保持完结时 | 可 | 同上 | 出 | “STEP-END” |
| 8 | 设定异常 | 起动时 | 不可 | 改变设定值 | —— | 异常位置不停闪烁 |

10、起动输入规则表

起动信号请参照下图所示。输入控制器连接器

15条件选择时

| 程序NO | 起动1 | 起动2 | 起动3 | 起动4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3 | ON | ON | OFF | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 5 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 6 | OFF | ON | ON | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 9 | ON | OFF | OFF | ON |
| 10 | OFF | ON | OFF | ON |
| 11 | ON | ON | OFF | ON |
| 12 | OFF | OFF | ON | ON |
| 13 | ON | OFF | ON | ON |
| 14 | OFF | ON | ON | ON |
| 15 | ON | ON | ON | ON |

4条件选择时

| 程序NO | 起动1 | 起动2 | 起动3 | 起动4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 3 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 4 | OFF | OFF | OFF | ON |

11、检出线圈的安装

请按照说明正确安装附属备用的检出线圈，如误装则对电流精度产生负作用，请注意。

11-1  TCS-1G50L（腰带形）的状态

请按照A图将带子的尾部对齐固定。

11-2  TCS-10GC（炸面包圈形）的状态

按照A图将焊接变压器的二次侧导体固定在突起的一方。

12、本机内部配置图

继电器：松下电工 AW6211

线圈DC12V

接点AC100V 0.6A

13、外部接线图

14、外观图（TETRA-222H）

15、外观图（TETRA-222V）

16、连接的详细说明

(1) 加压用电磁阀

①控制电源是AC110V时

I／O连接器的“SOL1”-“SOL3”中被输出与控制电源相同的电压。（AC100／110）

②控制电源是AC220V时

I／O连接器的“SOL1”-“SOL3”中被输出AC100／110，因内部变压器的容量小，不能直接拔出电磁阀，因此，在下列2种方式中请任意选其一。

A）使用继电器时

B）用降压变压器发生AC110V，将电源供给控制电源的AC110V端子。

变压器的容量=（电磁阀的容量）VA+20VA

这样使用降压变压器，则可以直接将AC110V用电磁阀连接在I／O Connector (连接器)的SOL1-SOL3上。

（2） 同期用电源

这套设备为对应440/415/380/220V 4种电源，内部装有变压器，但是因为适合440的保险没有，所以，从计时器的电源端子直接连接内部变压器。因此，根据使用电压，将保险放入外部，容量1A就足够了。

（3） 可控硅GATE电路

焊接电源在380V以上时，在计数器的“THYRISTOR”连接器的GATE输出和THYRISTOR STACK（可控硅通风管）之间按下图所示放入变压器（参照P25连接图）

本公司售后服务及业务咨询电话：（0）13511696601.0511-85617078.