产品详细介绍

太阳能工程联箱工作原理

真空集热管接受太阳能辐射，将收集的太阳辐射能转化为内能，即真空管获得动能和热能，水温大小是内能大小形象标识，太阳能工程联箱有竖排或横排两种方式，冷水在高端获得势能。真空管中热水在动能作用下上升，联箱中冷水在势能作用下而降。这就是太阳能自然循环原理。在此原理指导下，太阳能工程联箱横排管或竖排传热效率与安装方式无关，并且不小于一定横截面积联箱与真空管接口于传热效率无关。当集热器内的水温达到设定温度时，通过温度传感器、温度控制器及电磁阀、水泵等设备，将集热器里的热水输送到具有保温功能的储热水箱中存储起来，同时自动补进冷水。周而复始直到当水位达到储热水箱上限后，温度控制器启动相应设备，将系统运行方式自动转为温差循环，使集热器与水箱之间形成循环，继续利用太阳辐射能量，进一步提高水箱水温。

技术参数

| 名称 | 集热管类型 | 集热管根数 | 排列方式 | 传热工质 | 隔热体材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空管型太阳能集热器 | 全玻璃真空太阳集热管 | 50根 | 横双排 | 水 | 聚氨酯 |

适用场所

①本产品使用电压极为广泛，100V-250V均可使用。

②可应用于文化保护区内平房采暖的改造；已建楼房小区采暖的改造；新建楼房小区的采暖；以及热力管线达不到的设施和建筑，如银行网点、邮电站、展览展示厅、别墅、餐馆、歌厅、健身娱乐场所、中小火车站等。

③ 一些特殊场所如文物保护单位、古建筑物、学校、医院等。